- Российская Федерация

- Новгородская область Новгородский район

- Совет депутатов Тёсово-Нетыльского городского поселения

- РЕШЕНИЕ

от  08.11. 2012  №  100

п. Тёсово-Нетыльский

Об утверждении генерального плана

Тёсово-Нетыльского городского поселения

В соответствии со ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Тёсово-Нетыльского городского поселения, с учётом протокола публичных слушаний по проекту генерального плана и заключения о результатах таких публичных слушаний

Совет депутатов Тёсово-Нетыльского городского  поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить генеральный план Тёсово-Нетыльского городского поселения.

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Звезда» и разместить на официальном сайте администрации Тёсово-Нетыльского городского поселения:  www.tnadm.ru.

3. Решение вступает в силу со дня опубликования.

.

Глава Тёсово-Нетыльского

городского поселения                                                          Н.Н.Величанский

УТВЕРЖДЕН

решением Совета депутатов

Тёсово-Нетыльского

городского поселения

от 08.11.2012 № 100

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ПЛАН

Тёсово-Нетыльское городское поселение,

Новгородский район, Новгородская область

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Тёсово-Нетыльского городского поселения (далее – Тёсово-Нетыльское ГП) Новгородского муниципального района Новгородской области (далее – Генплан) разработан в 2010 году ОАО «Институт Новгородгражданпроект».

Графическая и текстовая часть Генплана по составу и содержанию соответствует требованиям Градостроительного Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и технического задания на проектирование и отвечают действующим нормам и правилам.

Генплан является муниципальным нормативно-правовым актом и, учитывая местную специфику, регламентирует градостроительную деятельность на территории городского поселения, основные направления и принципы которой определены в рамках реализуемой муниципальной градостроительной политики, формируемой на базе реализации утвержденной градостроительной документации.

Генплан действует на территории Тёсово-Нетыльского ГП в пределах границ поселения. Положения Генплана обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительных отношений, в том числе органами государственной власти и местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

Генплан является основой для разработки Правил землепользования и застройки  Тёсово-Нетыльского ГП.

Настоящий Генплан применяется наряду с техническими регламентами, нормативами и стандартами, установленными уполномоченными органами в целях обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, надежности сооружений, сохранения окружающей природной и культурно-исторической среды, иными обязательными требованиями.

Генплан состоит из обобщенных схем по анализу современного состояния территории с рассмотрением проблем и направлений ее комплексного перспективного развития, включая вопросы градостроительного (территориального и функционального) зонирования территории городского поселения (далее – ГП), размещения объектов социального обслуживания населения, развития производственно-коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, объектов и сетей инженерно-технического обеспечения, ограничений по отношению к объектам культурного наследия и особо охраняемым природным территориям (далее - ООПТ), анализа источников риска возникновения чрезвычайных ситуаций и требований пожарной безопасности.

Ввиду отсутствия полноценных и достоверных данных по среднемноголетнему уровню воды в водных объектах, а также ввиду отсутствия необходимых инженерных изысканий на их берегах, все береговые  линии (границы  водных объектов), а вследствие этого - береговые полосы и  водоохранные зоны на чертежах Генерального плана показаны условно и не подлежат применению в правовых отношениях  по землеустройству.

Предоставление земельных участков, примыкающих к береговой полосе должно производиться только после установления местоположения береговой линии на основании данных, полученных в ходе проведения  комплексных инженерных изысканий, а также с учетом ширины прибрежной защитной полосы водных объектов и после утверждения их в установленном законом порядке.

Кроме этого необходимо обеспечивать свободный доступ к береговой полосе, который должен предусматриваться соответствующими проектами планировки территорий в соответствии с Водным Кодексом РФ.

В работе учитывались проектные материалы «Схемы территориального планирования Новгородской области» (2009г.).

Проект Генплана состоит из текстового и графического материалов и электронной версии.

Разработка графического материала выполнялась на подоснове, переданной заказчиком в программе Автокад, представляющей собой  оцифрованный топографический материал 1980 г.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА.

1.       Анализ существующего состояния территории.

1.1.    Проблемы и направления ее комплексного развития.

Общие сведения.

Тёсово-Нетыльское ГП входит в состав Новгородского муниципального района (МР) и является одним из 172 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Площадь поселения – 84 726,8 га.

Располагается  к северо-западу от территории областного центра г. Великий Новгород.

Граница муниципального образования Тёсово-Нетыльского городского поселения областным законам от 30 марта 2010 года № 721-ОЗ «О преобразовании некоторых муниципальных образований, входящих в состав территории новгородского муниципального района, и внесении изменений в некоторые областные законы» и проходит:

-  на севере – от озера Тигода по административно-территориальной границе Ленинградской области, пересекая автодорогу Луга - Любань;

-  на востоке – от автодороги Луга - Любань по административно-территориальной границе Ленинградской области, по административно-территориальной границе Чудовского района, по границе кварталов 8, 23, 37, 50, 64, 95, 122, 131, 136, 142, 147, 152, 155, 160, 166, 172, 179, 185 Мясноборского участкового лесничества Новгородского лесничества до границы квартала 170 Новгородского участкового лесничества Новгородского лесничества;

-  на юге – по границе кварталов 170, 169, 168, 167, 166, 165, 164, 171 Новгородского участкового лесничества Новгородского лесничества, по границе кварталов 28, 27, 30, 29, 26 Ермолинского участкового лесничества Новгородского лесничества, по административно-территориальной границе Батецкого района до автодороги Село-Гора - Любуницы;

-  на западе – по оси автодороги Любуницы - Село-Гора, по оси бывшей узкоколейной железной дороги, идущей от торфоучастка в урочище Остров Медвежий, до поворота на бывшее торфопредприятие "Тёсово-4" и далее по административно-территориальной границе Ленинградской области до озера Тигода.

В состав  Тёсово-Нетыльского ГП входят 22 населенных пунктов.

Административным центром поселения является п. Тёсово-Нетыльский.

Численность населения Тёсово-Нетыльского ГП на 01.01.2009 – 3695 человек, что составляет 0,57 % от общего населения области и 6,48 % от общего населения Новгородского МР.

1.2.      Градостроительная ситуация.

1.2.1.   Новгородская область.

Территория Тёсово-Нетыльского ГП расположена в северо-западной части территории Новгородского МР Новгородской области.

Новгородская область – субъект Российской Федерации, расположенный на северо-западе европейской части страны. Область входит в состав Северо-Западного федерального округа. Административный центр - город Великий Новгород.

Площадь территории области по размеру - шестая, из семи областей в Северо-Западном федеральном округе и составляет 54 501 км². Постоянное население области на 1 января 2008 года — 652,4 тыс. жителей.

Область расположена на северо-западе Европейской части России. Большая часть территории - плоская, местами заболоченная Приильменская низменность. На юго-востоке - холмисто-мореная Валдайская возвышенность (высота до 299 м), на северо-востоке - Тихвинская холмисто-моренная гряда. В Новгородской области есть крупные реки: Волхов, Мста, Ловать, Шелонь, Полисть; и озёра: Ильмень, Валдайское, Вельё, Селигер и другие. Область расположена в лесной зоне (южная тайга и смешанные леса) и обладает подзолистыми и болотистыми (на северо-западе) почвами. На территории области расположены Валдайский национальный парк и Рдейский заповедник.

Полезные ископаемые: месторождения торфа, бурого угля, огнеупорной и строительной глины, бокситов и др. Область богата минеральными и радоновыми источниками, лечебными грязями. По степени освоения питьевых подземных минеральных вод, Новгородская область является основным лидером в Северо-Западном регионе. В последние годы активно идет процесс выявления новых месторождений. Планируется геологическое изучение участков недр на нефть, алмазы и марганец.

1.2.2.   Новгородский муниципальный район.

Новгородский муниципальный район расположен на северо-западе Новгородской области. На западе район граничит с Батецким и Шимским районами, на востоке — с Маловишерским и Крестецким районами, на севере Новгородский район граничит с Чудовским районом, на юге — со Старорусским и Парфинским районами, а на северо-западе с Ленинградской областью: к западу с Лужским и к северу c Тосненским районами.

Областным законом от 30 марта 2010 года № 721-ОЗ «О преобразовании некоторых муниципальных образований, входящих в состав территории новгородского муниципального района, и внесении изменений в некоторые областные законы» выделены 17 муниципальных образования: 4 городских и 13 сельских поселений.

| Муниципальное образование | Административный центр |
| --- | --- |
| Панковское городское поселение | р.п. Панковка |
| Пролетарское городское поселение | р.п. Пролетарий |
| Тёсово-Нетыльское городское поселение | п. Тёсово-Нетыльский |
| Тёсовское городское поселение | п. Тёсовский |
| Борковское сельское поселение | д. Борки |
| Бронницкое сельское поселение | с. Бронница |
| Волотовское сельское поселение | п. Волховец |
| Григоровское сельское поселение | д. Григорово |
| Ермолинское сельское поселение | д. Ермолино |
| Лесновское сельское поселение | д. Лесная |
| Новоселицкое сельское поселение | д. Новоселицы |
| Подберезское сельское поселение | д. Подберезье |
| Ракомское сельское поселение | д. Старое Ракомо |
| Савинское сельское поселение | д. Савино |
| Сырковское сельское поселение | д. Сырково |
| Трубичинское сельское поселение | д. Трубичино |
| Чечулинское сельское поселение | д. Чечулино |

Всего насчитывается 203 населенных пункта.

Демография. Численность населения района по годам:

- по состоянию на 1 января 1991 года – 56 200 чел;

- по состоянию на 1 января 1996 года – 58 000 чел;

- по состоянию на 1 января 2001 года – 59 100 чел;

- по состоянию на 1 января 2007 года – 56 400 чел.

Согласно данным «Схемы территориального планирования Новгородской области», что  численность населения  на 01.01.2008г.:

по области – 652437 чел. (из них сельского населения – 191181 чел. (29,3%));

по Новгородскому МР 57 000 чел. ( из них 38 500 чел. –  сельское население, 18 500 чел. – городское население), что составляет: 8,7 % - от общего населения области ( 4 % - от общего числа городского населения области и 20 % - от общего числа сельского населения области);

Через район проходят три основных железнодорожных пути:

1. Новгород – ст. Чудово;

2. Новгород – ст. Батецкая;

3. Новгород – Луга.

По территории района проходят: автомагистраль «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург, автомобильные дороги Новгород – Луга, Новгород – Шимск.

На территории района находятся многочисленные зоны рекреации вдоль рек и озер.

1.3.   Краткая характеристика природных условий.

В геоморфологическом отношении территория Тёсово-Нетыльского городского поселения приурочена к Ильменско-Волховской озерно-ледниковой аккумулятивной равнине со спокойным слабоволнистым рельефом и характеризуется незначительными уклонами, что затрудняет поверхностный сток и обусловливает развитие заболоченностей. Плоские озерные равнины возникли на месте усыхавших озер. Они сложены тонкозернистыми горизонтально-слоистыми песками, супесями, суглинками, ленточными глинами. Террасированность равнин свидетельствует о ряде этапов спада озерных вод. К ним же относятся  болотные равнины, широко развитые на водоразделах.

Абсолютные отметки поверхности изменяются от 18-25 м.

Поверхность территорий осложнена осушительными каналами.

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной  зимой.  Его формирование связано с теплыми и влажными воздушными массами Атлантики с одной стороны и холодными арктическими с другой стороны. Среднегодовая   многолетняя  температура воздуха составляет 3,7оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 16,9о-17,8°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет (-)7,9о-(-)8,7°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93.

Начало вегетационного периода на территории поселения приходится на двадцатые числа апреля и продолжается в среднем 170-175 дней. Наиболее активный рост и развитие растений наблюдается при среднесуточной температуре воздуха выше 10о. Этот период составляет 115-130 дней (со второй декады мая по вторую декаду сентября). Продолжительность безморозного периода в составляет в среднем 125-130 дней.

Рассматриваемая территория относится к зоне избыточного увлажнения. Годовая сумма осадков 550-600 мм. Максимум осадков приходится на период с июля по сентябрь. Зимой выпадает лишь 1/3 суммы годовых осадков (в связи с чем снежный покров не отличается большой мощностью: 30-35 см; продолжительность снежного покрова составляет 115-120 дней). Наибольшее количество осадков приходится на август – 70 мм, наименьшее – на февраль – 35 мм.

Наблюдаемый максимум суточных осадков 74 мм.

Число дней со снежным покровом в среднем равно 140,  при средней дате появления снежного покрова 30 октября, а схода – 15 апреля. Среднее значение из наибольших декадных высот снегового покрова возрастает постепенно с ноября, достигая наибольшей высоты в среднем в конце февраля.

Относительная влажность воздуха высока в течение всего года, что объясняется преобладанием морских воздушных масс над данной территорией, обилием выпадающих осадков. Среднегодовая относительная влажность воздуха – 82%. Наиболее высокая влажность держится с ноября по январь.

Суточные колебания относительной влажности весьма незначительные зимой, сильно возрастают к лету за счет резкого понижения к 13 часам.

Средняя амплитуда суточных колебаний относительной влажности наиболее жаркого месяца (июля) составляет 29%.

Смена воздушных масс связана с изменением атмосферного давления, от него зависит направление ветра. Преобладают южные и юго-западные ветры в течение всего года. Скорость ветра составляет 3-4 м/сек. Летом часто наблюдаются ветры северо-западного и западного направлений.

Нормативная снеговая нагрузка принимается 126 кг/м2.

Нормативная глубина промерзания суглинистых и глинистых грунтов принимается 1,3м для супесей и мелкозернистых пылеватых песков – 1,5м.

Отрицательной стороной климата является ряд неблагоприятных климатических факторов, а именно:

  - наблюдается:   ● до 15 дней в году с сильным ветром;

● до 50 дней с туманами;

● до 35 дней с метелью;

● до 25 дней с грозой.

2) Для сельского хозяйства опасны ранние и поздние заморозки, которые наблюдаются во второй половине сентября и середине мая. В целом же природно-климатические условия района благоприятны для возделывания многих сельскохозяйственных культур средней полосы Европейской части РФ (в т.ч. зерновых культур, льна, овощей).

Гидрографическая сеть района Тёсово-Нетыльского ГП представлена реками Трубица, Дунай, Ильменка, Кересть, Глушица, ручьями и прочими водными объектами.

В тектоническом плане описываемый район принадлежит к наиболее крупному элементу дочетвертичной поверхности – главному Девонскому полю.

В геологическом отношении территория расположена в пределах северо-западной части Русской платформы. Сложена ее территория в основании породами кристаллического фундамента (гранитно-гнейсами и гранодиоритами архейского и протерозойского возраста), которые перекрываются мощной толщей осадочных пород верхнепротерозойского, кембрийского, ордовикского, девонского и четвертичного времени.

На подчетвертичную поверхность выходят только образования верхнего девона.

Девонские отложения расчленяются на три литологически различные толщи: нижнюю песчаниковую, среднюю карбонатную и верхнюю пестроцветную.

Девонские отложения перекрываются четвертичными образованиями. Последние имеют повсеместное распространение, и мощность их колеблется от нескольких до 60 м.

В пределах рассматриваемой территории отмечаются осадки московского и Валдайского оледенений. Московские моренные отложения распространены пятнами и нигде на поверхность не выходят. Представлены валунной глиной и суглинком со значительным содержанием грубообломочного материала.

Наиболее широко распространены осадки последнего Валдайского оледенения.

Образования ледниковой формации подразделены на несколько типов: ледниковые отложения, озерно-ледниковые, флювиогляциальные, межморенные и отложения камов и озов.

Морена имеет почти повсеместное распространения. Представлена морена валунными суглинками, глинами, супесями, реже песками с неравномерным содержанием гравийно-галечного материала. Мощность морены от нескольких до 10-15 м.

Флювиогляциальные отложения представлены разнозернистыми песками мощностью 1-5 м.

Несколько большую мощность (до 15 м) имеют флювиогляциальные отложения, образующие озы. Песчано-гравийный материал, слагающий озы, имеет очень невыдержанный гранулометрический состав.

Озерно-ледниковые отложения широко распространены и приурочены к низменным участкам рельефа. В литологическом отношении они представлены ленточными глинами и суглинками. Тонко и мелкозернистыми песками и супесями.

Современные отложения представлены озерно-аллювиальными, озерными, аллювиальными и болотными отложениями.

Озерно-аллювиальные и озерные отложения имеют ограниченное распространение. Первые развиты в дельтах и поймах рек, представлены песками тонко и мелкозернистыми, глинами и суглинками с прослоями торфа. Мощность не превышает 5м.

Озерные отложения развиты в прибрежной полосе озер, мощность до 1 м. Представлены разнозернистыми песками с прослоями супесей, глин. С включением органики.

Аллювиальные отложения слагают пойменные и первые надпойменные террасы многочисленных рек и представлены мелко и среднезернистыми песками с гравием и галькой, с прослойками супесей, суглинков, глин  и торфа. Мощность современного аллювия не более 5 м.

Болотные отложения представлены торфом. Мощность 2-4 м, на отдельных участках 7-10 м.

Новгородская область в гидрогеологическом плане относится к Ленинградскому артезианскому бассейну.

Подземные воды содержатся почти во всех стратиграфических горизонтах, как коренных пород, так и четвертичных отложений. Образуя водоносные горизонты и комплексы.

В четвертичных отложениях подземные воды приурочены к песчаным и супесчаным разностям озерно-аллювиальных, озерно-ледниковых, флювиогляциальных и ледниковых отложений. Общим для подземных вод четвертичных отложений является: неглубокое залегание от 0,5-1,0 м до 8,0 м; характер циркуляции – воды порово-пластовые со свободной поверхностью; источник питания – атмосферные осадки; дренаж водоносных горизонтов, осуществляемый всей речной сетью области; незначительная водообильность отложений – максимальный дебит колодцев не превышает 1 л/сек; уровенный режим, подверженный сезонным колебаниям и зависящий от количества выпадающих атмосферных осадков. Годовая амплитуда колебания уровня подземных вод четвертичных отложений составляет 1-2,5 м.

Вследствие неглубокого залегания подземных вод и хорошей фильтрационной способностью песчаных пород, благоприятствующей проникновению сточных вод, создаются условия для загрязнения вод с поверхности.

Из-за возможности загрязнения, слабой водообильности и небольшой мощности водоносного горизонта четвертичные отложения не могут рассматриваться как источник централизованного водоснабжения крупных населенных пунктов.

Равнинный характер рельефа способствует застою вод и образованию обширных болотных массивов с мощными торфяными залежами. Широкому развитию болот способствуют: избыточный влажный климат, плоский рельеф, широкое распространение водоупорных пород (глин, суглинков, супесей). Кроме того, к этому приводит зарастание водоемов. Постоянное переувлажнение верхних  горизонтов грунтов приводит к нарушению водно-воздушного режима, к смене растительность и постепенному накоплению торфа.

Заболоченные земли развиты очень широко, что создает трудности для строительного освоения территории.

Грунтами – естественными основаниями фундаментов будут служить в основном рыхлые песчано-глинистые отложения четвертичного возраста: суглинки, глины, супеси, пески. Грунты преимущественно устойчивые, удовлетворяющие требованиям фундирования.

На отдельных  небольших по площади участках могут быть встречены «слабые» грунты, физико-механические свойства которых не удовлетворяют требованиям фундирования. Такими грунтами являются насыпные и «культурные» слои, заторфованные и сильно заиленные отложения, торф, ил.

Дальнейшим стадиям проектирования застройки должен предшествовать необходимый комплекс инженерно-геологических исследований.

По совокупности природных факторов рассматриваемая территория является неравноценной для освоения городской застройкой. Здесь выделяются территории, неблагоприятные и ограниченно благоприятные для строительства. Кроме того, по соображениям планировочного характера выделяются территории, непригодные для застройки.

Район, ограниченно благоприятный для строительства, включает в себя участки моренной и озерно-ледниковой равнины, приуроченные к понижениям рельефа, замкнутым бессточным котловинам. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 10 до 100 м. Уклоны незначительные, до 2 % или отсутствуют.

Наиболее плоским рельефом отличаются участки равнины, сложенные ленточными глинами. Они расположены вдоль рек Волхова с притоками.

Сложен район мореной, которая перекрывается позднеледниковыми озерно-ледниковыми ленточными глинами, суглинками, супесями и песками средней мощностью 4-5 и современными отложениями (торфом).

Ленточные глины и суглинки обладают преимущественно мягкопластичной, реже тугопластичной консистенцией и относятся к средне и сильносжимаемым грунтам. Нормативное давление на них в зависимости от влажности составляет 1,25-2,0 кг/см2. При промерзании они подвержены вспучиванию.

При строительстве на грунтах с малой несущей способностью в качестве основания под сооружения необходимо глубокое заложение фундаментов или устройство свайных оснований.

В пределах района широкое развитие имеют заболоченные территории. Район становится благоприятным для градостроительного освоения при условии осушения заболоченных территорий и понижения уровня грунтовых вод.

Инженерно-геологический район, неблагоприятный для строительства, включает в себя озерные и озерно-аллювиальные равнины, болота с залежью торфа мощностью от 2 до 10 м, затапливаемые в периоды паводков прибрежные территории, поймы рек.

Поверхность плоская, местами слабо волнистая, повсеместно заболоченная, с абсолютными отметками от 20 до 45 м. долины рек выработаны плохо, превышение над окружающей равниной 0,5-7 м.

Отложения отличаются пестротой литологического состава и невыдержанностью отдельных слоев как по мощности, так и по простиранию. Грунтовые воды залегают на глубине от 0,0 до 2,0 м, а в весеннее и осеннее время – у поверхности земли.

Район характеризуется неблагоприятными инженерно-геологическими условиями, обусловленными широко развитым заболачиванием территории, наличием на отдельных участках болот и повсеместным высоким стоянием грунтовых вод. Кроме того, на отдельных участках в зоне заложения фундаментов грунты различны по литологическому составу, содержат примеси органических веществ, имеют высокую влажность, большую сжимаемость под нагрузкой и обладают пониженной несущей способностью. Нормативное давление на грунты 0,5-1,5 кг/см2.

При необходимости градостроительного освоения района потребуется проведения сложных инженерных мероприятий.

К территориям, не подлежащим застройке по планировочным соображениям относятся:

- санитарно-защитные зоны от предприятий, очистных сооружений канализации, кладбищ, электроподстанций;

- санитарно-водоохранные зоны от хозяйственно-питьевых водозаборов;

- коридоры ЛЭП.

1.4.   Земельный фонд.

Структура земель по целевому назначению и использованию.

По данным, представленным администрацией Новгородского МР, на территории  Тёсово-Нетыльского ГП имеются земли следующих категорий:

Баланс земель Тёсово-Нетыльского ГП (существующее положение)

| Категории земель | Тёсово-Нетыльское ГП |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | га | % |
| Земли населенных пунктов | 1321,29 | 1,56 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 8687,36 | 10,25 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 1637,9 | 1,93 |
| Земли особоохраняемых территорий и объектов | - | - |
| Земли лесного фонда | 67606,5 | 79,79 |
| Земли водного фонда | 3047,76 | 3,60 |
| Земли запаса | 2426,0 | 2,87 |
| ИТОГО: | 84726,8 | 100 |

Данные, приведенные в таблице 1, графически можно представить следующим образом:

Рисунок 1 –  Баланс земель на территории Тёсово-Нетыльского ГП, га

2.    Социально-экономическое состояние территории.

2.1.  Производство.

Промышленный комплекс в основном представлен торфодобывающими производствами, а также сельскохозяйственными предприятиями: крестьянское хозяйство, пилорама, картофелехранилище, находящиеся в частной собственности. Количество работающих на сельскохозяйственных  предприятиях – 16 человек.

Предприятий, намечаемых к выносу из поселения, а также строительных организаций нет.

2.2.   Объекты культурного значения.

К объектам историко-культурного значения относятся:

- Жальник (XII -XV вв.). Место расположения – д. Глухая Кересть, в деревне.

- Сопка (VIII-X вв.). Место расположения – д. Глухая Кересть, 0,5 км южнее.

- Братская могила советских воинов (1942-1944 гг.). Место расположения – д. Вдицко.

- Братская могила советских воинов (1941-1942 гг., 1944 гг.). Место расположения – д. Горенка.

- Братская могила советских воинов (1942-1944 гг.). Место расположения – д. Долгово.

- Кладбище советских воинов (1944 г. январь). Место расположение – д. Клепцы.

- Братская могила советских воинов (1941 г., 1944 г.). Место расположения – п. Кересть.

- Братская могила советских воинов (1942-1944 гг.). Место расположения – д. Малое Замошье.

- Памятное место расположения и штаба, аэродрома и редакции газеты «Отвага» 2-й Ударной Армии (1942 г.). Место расположения – урочище «Новая Кересть».

- Могила поэта и журналиста В.Багрицкого (1922 - 1942 гг.). Место расположения – урочище «Новая Кересть» (8 км к западу от д. Мясной Бор).

- Кладбище советских воинов, где похоронен Герой Советского Союза С.Черепанов (1942-1944 гг., 1916-1944 гг.). Место расположения – д. Село-Гора.

- Братская могила советских воинов (1944 гг.). Место расположения – п. Тёсово-Нетыльский.

- Место боя и захоронения 16 ленинградских партизан (1942 г, 1989 г.). Место расположения – п. Тёсово-Нетыльский, южный берег оз. Тигода (о. Ильюшкин).

2.3.   Население (демографическая ситуация). Анализ динамики и тенденции.

Современная демографическая ситуация России близка к экстремальной: ежегодно численность её населения с начала 90-х годов сокращается на миллион человек. Проблема депопуляции населения – устойчивого превышения смертности над рождаемостью – настолько обострилась, что в ежегодном послании Президента она обозначена как одна из главных. По продолжительности жизни наше общество вернулось на 40 лет назад, к уровню послевоенных лет. Все это является следствием: растущей смертности в результате растущей депрессии, высокого уровня младенческой смертности, а также ненадежной финансовой базы здравоохранения, низкого уровня жизни населения. По прогнозам, если не будет принято радикальных мер, население нашей страны уменьшится к середине 21 в. примерно до 100 млн. человек.

Численность населения Новгородской области на начало 2010 года составила 638758 чел. Численность населения области постоянно снижается (по сравнению с данными 1991 года она уменьшилась на 15,04%). Новгородская область относится к регионам, в которых демографический кризис проявился раньше и в наибольшей степени, чем во многих регионах Российской Федерации.

В отличие от всех муниципальных районов Новгородской области (где за последние годы (согласно данным 1991-2009гг.) наблюдается стойкое снижение численности населения)  в Новгородском МР численность населения (как сельского, так и городского) даже незначительно увеличилась (в сравнении с данными 1991г. на  1,77 %).

В настоящее время вопрос о создании современных городских и сельских поселений и обеспечение их населения высоким уровнем жизни - крайне актуален.

В Тёсово-Нетыльском ГП за последние три года наблюдается тенденция незначительного уменьшения численности населения. Численность населения Тёсово-Нетыльского ГП на начало 2010 года составила 3650 чел. (по сравнению с данными 2007 года она  снизилась  на 197 чел. или на 5,1%).

Динамика численности населения Новгородской области, Новгородского МР и Тёсово-Нетыльского ГП представлена в таблице 1.

Таблица 1 - Динамика численности населения Новгородской области, Новгородского МР и Тёсово-Нетыльского ГП, чел.

| Муниципальные образования | годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.1991 | 01.01.1996 | 01.01.2001 | 01.01.2006 | 01.01.2007 | 01.01.2008 | 01.01.2009 | 01.01.2010 |
| Новгородская область | 751 900 | 735 600 | 710261 | 665365 | 657595 | 652437 | 645986 | 638758 |
| Новгородский МР | 56200 | 58000 | 59063 | 56536 | 56368 | 56576 | 56636 | 57194 |
| Тёсово-Нетыльское ГП | - | - | - | - | 3756 | 3752 | 3711 | 3650 |

Динамика численности населения Новгородского МР и Тёсово-Нетыльского ГП представлена на рис.2.

Рисунок 2 - Динамика численности населения Новгородского МР и

Тёсово-Нетыльского ГП, чел.

Характеристика структуры общей численности населения поселения по состоянию на начало 2010г. (по всем населенным пунктам входящих в его состав) представлена в таблице 2.

Таблица 2 - Структура общей численности населения поселения по населённым пунктам на начало 2010г.

| № п/п | Наименование населённого пункта | Численность населения, чел. | Доля населенного пункта в общей численности населения СП, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Тёсово-Нетыльское ГП |  | 3650 | 100% |
|  | п.Тёсово-Нетыльский | 2530 | 69,32% |
|  | д.Большое Замошье | 14 | 0,38% |
|  | д.Вдицко | - | 0% |
|  | д.Глухая Кересть | - | 0% |
|  | д.Горёнка | 5 | 0,14% |
|  | д.Гузи | 30 | 0,82% |
|  | д.Долгово | 33 | 0,9% |
|  | п.Кересть | 208 | 5,7% |
|  | п Клепцы | 27 | 0,74% |
|  | д.Клепцы | 16 | 0,44% |
|  | д.Малое Замошье | 2 | 0,05% |
|  | д.Огорелье | 25 | 0,68% |
|  | д. Осия | 69 | 1,89% |
|  | д.Поддубье | 6 | 0,16% |
|  | п.Пятилипы | 32 | 0,88% |
|  | д.Пятилипы | 62 | 1,7% |
|  | д.Радони | 3 | 0,08% |
|  | д.Раптица | 4 | 0,11% |
|  | д.Село-Гора | 249 | 6,82% |
|  | д.Татино | 18 | 0,49% |
|  | д.Финёв Луг | 312 | 8,55% |
|  | д.Чауни | 5 | 0,14% |

В состав Тёсово-Нетыльского ГП входит 22 населённых пункта. Самым крупным населенным пунктом (на 01.01.2010г.) является: п.Тесово-Нетыльский (2530 чел.), численность которого составляет 69,32% от всего населения Тёсово-Нетыльского ГП.

Наиболее крупными населенными пунктами (с численностью населения более 100чел. (на 01.01.2010г.) являются:

- Деревня Финёв Луг (312 человек или 8,55%);

- Деревня Село-Гора (249 человек или 6,82%);

- Посёлок Кересть (208 человек или 5,7%).

Суммарная численность населения 4-х вышеперечисленных населённых пунктов составляет 3299 чел., или 90,4% от общего числа населения Тёсово-Нетыльского ГП.

В состав поселения входит большое количество населённых пунктов (8деревень или 36,4% от общего их количества), имеющих нулевую численность и численность населения менее 10 чел. Суммарная численность данных деревень составляет всего 25 чел., или 0,68% от общего числа населения Тёсово-Нетыльского ГП:

- Деревня Вдицко (0);

- Деревня Глухая Кересть (0);

- Деревня Малое Замошье (2 человека или 0,05%);

- Деревня Радони (3 человека или 0,08%);

- Деревня Раптица (4 человека или 0,11%);

- Деревня Горёнка (5 человек или 0,14%);

- Деревня Чауни (5 человек или 0,14%);

- Деревня Поддубье (6 человек или 0,16%).

Естественная убыль населения Новгородской области – основной фактор снижения численности населения региона – на начало 2008 года составила 9,4 промилле (на начало 2007 года – 11,7), при средне российском показателе – 4,8 промилле. Естественная убыль населения сформировалась еще в начале 1980-х годов, и к настоящему времени область входит в пятерку субъектов РФ с самой высокой убылью, уступая только Псковской, Тверской, Тульской и Ивановской областям.

Присутствие незначительной отрицательной динамики общей численности населения Тёсово-Нетыльского ГП за последние годы обуславливается отрицательным естественным приростом населения. Естественный прирост населения в поселении за период 2007-2009гг. составляет убыль: -66,67 чел./год (или -1,83%) за счет превышения уровня смертности над уровнем рождаемости (рисунок 3). Механический прирост  населения за период 2007-2009гг. составляет: 31,33 чел./год (или 0,86%).

Рисунок 3 – Естественный прирост/убыль

населения поселения

За период 2007-2010гг. наблюдается отрицательная естественная динамика численности населения:

- Коэффициент рождаемости составил: 6,5 родившихся на 1 тыс. чел., а коэффициент смертности: 24,4 умерших на 1 тыс. чел.

- Рождаемость в среднем составляет 24 чел./год, смертность – 90,7 чел/год; смертность превышает рождаемость в 3,8 раза.

Динамика прироста населения Тёсово-Нетыльского ГП за период 2007–2009гг. представлена в таблице 3.

Таблица 3 - Динамика прироста/убыли населения поселения за период 2007–2009 гг.

| Наименование показателей | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2008 | 01.01.2009 | 01.01.2010 |
| Численность населения всего | 3 752 | 3 711 | 3 650 |
| Родилось | 19 | 30 | 23 |
| Умерло | 76 | 104 | 92 |
| Естественный прирост/убыль | -57 | -74 | -69 |
| Механический прирост/убыль | 53 | 33 | 8 |

Таким образом, убыль населения за период 2007-2009 гг. составляет 35,3 чел./год (или 0,95%).

Основной причиной механического прироста населения Тёсово-Нетыльского ГП (на фоне естественной убыли населения Новгородской области и Новгородского МР) является миграционная ситуация. В переходный период (вплоть до 2000г.) Новгородская область имела положительное сальдо миграции (миграции из стран СНГ и северных регионов России). В последние годы сальдо миграции в регионе приближается к нулю. Положительное сальдо миграции в среднем за последние три года, имеют лишь шесть муниципальных образований Новгородской области.

Основная причина снижения миграционного прироста в последние годы – отток трудовых ресурсов за пределы области при отсутствии адекватного компенсирующего притока. Миграция ухудшает возрастную структуру населения: область имеет устойчивое положительное сальдо мигрантов старших возрастов и отрицательное лиц трудоспособного возраста.

Основной причиной естественной убыли населения России (в т.ч. Новгородской области, Новгородского МР) является низкий уровень жизни населения. По уровню бедности Новгородская область занимает промежуточное положение между наиболее проблемными и слабыми регионами СЗФО. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (в худшем 1999г.) составляла: 24%, а с принятием нового прожиточного минимума в 2000г. возросла до: 34%. Хотя она и сократилась в последнее время, все же остается выше средне окружного уровня. В результате в 2006г. доля бедных в области оказалась значительно выше средней по стране.

Низкий уровень жизни людей - одна из главных причин высокой смертности и низкой рождаемости населения.

Одним из показателей, характеризующих демографическую ситуацию поселения, является возрастная структура населения. В настоящее время как в Новгородской области в целом, так и в Тёсово-Нетыльском ГП в частности, она не обеспечивает воспроизводства населения (т.е. воспроизводство населения является суженным). Возрастные группы населения в Тёсово-Нетыльском ГП по годам представлены в табл.4 и рис.4.

Таблица 4 - Структура населения поселения по основным возрастным группам по годам.

| Наименование показателей | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2008 |  | 01.01.2009 |  | 01.01.2010 |  |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| Всё население | 3 752 | 100% | 3 711 | 100% | 3 650 | 100% |
| в том числе: ● моложе трудоспособного возраста | 456 | 12,2% | 493 | 13,3% | 499 | 13,7% |
| ● в трудоспособном возрасте | 1 287 | 34,3% | 1 211 | 32,6% | 1 197 | 32,8% |
| ● старше трудоспособного возраста | 2009 | 53,5% | 2007 | 54,1% | 1954 | 53,5% |

Рисунок 4 – Структура численности населения муниципального образования

по основным возрастным группам по годам.

Демографическая нагрузка в Тесово-Нетыльском ГП, в последние годы, является стабильно очень высокой (из-за практически равной численности уходящих на пенсию и "входом" молодежи в трудоспособный возраст), и не является оптимальной из-за:

- очень низкого процента детского населения в структуре населения поселения;

- очень высокого процента  населения старше трудоспособного возраста;

- крайне низкого удельного веса населения, находящегося в трудоспособном возрасте (значительная часть которого к тому же находится в возрасте, близком к пенсионному и таит в себе угрозу продолжения тенденции старения населения).

Изменения возрастной и трудоспособной структуры населения - это неформальные отрицательные вариации демографических показателей. Они связаны с конкретными экономическими, социальными и психологическими последствиями. Во-первых, это означает увеличение налогообложения, т.к. приходится содержать большее количество социальных иждивенцев из-за «постарения» населения. Во-вторых, объем социальных выплат, льгот, услуг и проч. уменьшается, т.к. число налогоплательщиков падает. В-третьих, при сокращении трудовых ресурсов трудно сохранять экономический рост или хотя бы стабильность в регионе.

Анализируя существующую занятость населения на основе данных администрации поселения можно сказать, что в Тёсово-Нетыльском ГП существенная доля трудоспособного населения не занятого в экономике (табл.5, рис.5):

Таблица 5 - Структура населения поселения в трудоспособном возрасте по годам

| Наименование показателей | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2008 |  | 01.01.2009 |  | 01.01.2010 |  |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| Население в трудоспособном возрасте всего: | 1287 | 100% | 1211 | 100% | 1 197 | 100% |
| в том числе: •Работающие | 890 | 69% | 877 | 72% | 930 | 78% |
| •Не работающие | 397 | 31% | 334 | 28% | 267 | 22% |

Рисунок 5 – Структура населения поселения

в трудоспособном возрасте по годам

Доля неработающего населения в Тёсово-Нетыльском ГП в трудоспособном возрасте (в среднем 37% за последние годы) – достаточно высока и не может не сказываться отрицательно на социально-экономической сфере поселения. К тому же, из числа работающего населения 74% (на 01.01.2010г.) работает за пределами самого поселения (табл.6, рис.6).

Это говорит о том, что в поселении существует нехватка рабочих мест. А это ведет, в свою очередь, к тому, что бюджет Тёсово-Нетыльского ГП недополучает денежные средства, которые формируются за счет поступления от НДФЛ, занятых в организациях поселения работающих.

Таблица 6 - Структура работающего населения поселения по месту расположения работы по годам

| Наименование показателей | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2008 |  | 01.01.2009 |  | 01.01.2010 |  |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| Работающее население | 890 | 100% | 877 | 100% | 930 | 100% |
| Работающие в самом поселении | 627 | 70% | 636 | 73% | 643 | 69% |
| Работающие за пределами поселения | 263 | 30% | 241 | 27% | 287 | 31% |

Рисунок 6 – Структура работающего населения поселения

по месту расположения работы по годам

В отраслевой структуре занятости доминируют: Здравоохранение, предоставление социальных услуг  (21,93%); Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (17,88%); Образование (14,31%); Добыча полезных ископаемых (11,51%). Другие виды экономической деятельности в Тёсово-Нетыльском ГП представлены в малом объеме (табл.7, рис.7).

Таблица 7 - Структура занятости населения поселения по видам экономической деятельности на 01.01.2010 г.

| Наименование показателей | 01.01.2010 |  |
| --- | --- | --- |
|  | чел. | % |
| Работающие в самом поселении: | 643 | 100,0% |
| в том числе: •Образование | 92 | 14,31% |
| •Здравоохранение, предоставление социальных услуг | 141 | 21,93% |
| •Государственное управление | 32 | 4,98% |
| •Финансовая деятельность | 1 | 0,16% |
| •Оптовая и розничная торговля | 63 | 9,80% |
| •Ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий | - | 0% |
| •Гостиницы и рестораны | - | 0% |
| •Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | - | 0% |
| •Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 115 | 17,88% |
| •Транспорт и связь | 33 | 5,13% |
| •Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 26 | 4,04% |
| •Строительство | - | 0% |
| •Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство | 46 | 7,15% |
| •Рыболовство | - | 0% |
| •Добыча полезных ископаемых | 74 | 11,51% |
| •Обрабатывающие производства | 20 | 3,11% |

Рисунок 7 - Структура занятости населения поселения по видам

экономической деятельности на 01.01.2010г.

Таким образом, проведенный анализ демографического потенциала Тёсово-Нетыльского ГП, и вопросов занятости трудоспособного населения показывает, что затронутые проблемы являются сложными и весьма противоречивыми, тесно связаны с экономикой и бюджетом сельского поселения, и их необходимо учитывать при решении задач комплексного территориального развития.

2.4.   Жилищное строительство и жилищная обеспеченность.

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. В этой связи обеспечение потребности населения в жилье должно быть приоритетной целью перспективного развития Тёсово-Нетыльского ГП.

В соответствии с данными, представленными администрацией Тёсово-Нетыльского ГП, наличие общей площади жилого фонда на территории поселения на 01.01.2010г. составляет 123 264 м2.

В Тёсово-Нетыльском ГП преобладает частный жилищный фонд (87% от всего жилищного фонда поселения), на долю муниципального фонда приходится 13%. Государственный жилищный фонд в поселении отсутствует.

Структура жилищного фонда Тёсово-Нетыльского ГП по формам собственности  представлена в табл.8 и рис.8.

Таблица 8 - Жилищный фонд поселения по формам собственности на 01.01.2010г.

| Жилищный фонд |  | Форма собственности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Частная |  | Государственная |  | Муниципальная |  |
| м2 | % | м2 | % | м2 | % | м2 | % |
| 123264 | 100% | 107047 | 87% | 0 | 0% | 16217 | 13% |

Рисунок 8 - Жилищный фонд поселения по формам

собственности на 01.01.2010г.

Для характеристики жилищных условий важен их количественный и качественный аспект. Количественная оценка позволяет определить уровень обеспеченности населения жилищным  фондом.

Средняя обеспеченность жилищным фондом – показатель, характеризующий качество жилищного строительства и темпы его развития. Средняя жилищная обеспеченность Тёсово-Нетыльского ГП на 01.01.2010 г. составила 33,8 м2/чел.

Уровень благоустройства жилищного фонда Тёсово-Нетыльского ГП разными видам инженерного оборудования является достаточно низким (табл.9, рис.9). Из всех видов инженерного оборудования жилищный фонд поселения обеспечен: водопроводом на 85,16%, канализацией на 55,66%, центральным отоплением на 50,16% и ваннами (душем) на 28,99%. Остальными видами инженерного оборудования жилищный фонд поселения не обеспечен.

Таблица 9 - Уровень благоустройства жилищного фонда поселения на 01.01.2010 г.

| Обеспеченность инженерным оборудованием | м2 жилья | % |
| --- | --- | --- |
| Водопроводом | 104974,20 | 85,16% |
| Канализацией | 68603,40 | 55,66% |
| Центральным отоплением | 61828,00 | 50,16% |
| Горячим водоснабжением | - | 0% |
| Природным газом | - | 0% |
| Ваннами (душем) | 35739,80 | 28,99% |
| Напольными электрическими плитами | - | 0% |

Рисунок 9 – Уровень благоустройства жилищного фонда поселения

на 01.01.2010г.

Если рассматривать уровень благоустройства жилищного фонда Тесово-Нетыльского ГП в зависимости от формы собственности (табл.10, рис.10), то:

- благоустройство муниципального жилищного фонда поселения является достаточно высоким: разными видами инженерного оборудования (за исключением горячего водоснабжения и природного газа) – не менее 88,4%;

- благоустройство  частного жилищного фонда поселения – достаточно низкое: некоторыми видами инженерного оборудования (водопроводом, канализацией, ваннами (душем) и центральным отоплением) – обеспеченность в диапазоне 20-83,2%; Горячим водоснабжением и природным газом частный жилищный фонд поселения не обеспечен.

Таблица 10 - Уровень благоустройства жилищного фонда Тёсово-Нетыльского ГП по формам собственности на 01.01.2010 г.

| Обеспеченность инженерным оборудованием | Форма собственности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Частная |  | Государственная |  | Муниципальная |  |
|  | м2 жилья | % | м2 жилья | % | м2 жилья | % |
| Водопроводом | 89034,0 | 83,2% | - | - | 15940,2 | 98,3% |
| Канализацией | 54273,0 | 50,7% | - | - | 14330,4 | 88,4% |
| Центральным отоплением | 46338,0 | 43,3% | - | - | 14330,4 | 88,4% |
| Горячим водоснабжением | - | 0% | - | - | - | 0% |
| Природным газом | - | 0% | - | - | - | 0% |
| Ваннами (душем) | 21409,4 | 20,0% | - | - | 14330,4 | 88,4% |

Рисунок 10 – Уровень благоустройства поселения по формам

собственности на 01.01.2010г.

Основная доля существующего жилищного фонда Тесово-Нетыльского ГП представлена малоэтажной застройкой и составляет 95% от общей площади жилищного фонда поселения. Значительно меньшую долю составляют дома средней этажности – 5%. Многоэтажная застройка в поселении отсутствует (табл.11, рис.10).

Таблица 11 - Структура жилищного фонда поселения по этажности на 01.01.2010 г.

| Жилищный фонд всего |  | Малоэтажная застройка |  | Средняя этажность |  | Многоэтажная застройка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м2 | % | м2 | % | м2 | % | м2 | % |
| 123264,0 | 100% | 116566,0 | 95% | 6698,0 | 5% | - | 0% |

Рисунок 11 - Структура жилищного фонда поселения

по этажности на 01.01.2010г.

В Тёсово-Нетыльском ГП преобладают деревянная жилая застройка, которая составляет 65,0% от общей площади всего жилищного фонда поселения. В меньшей степени (15,2% и 19,8%) жилищный фонд поселения представлен каменными домами (в т.ч. кирпичными, крупнопанельными, блочными) и домами из прочих материалов (табл.12, рис.12).

Таблица 12 - Структура жилищного фонда поселения по материалу стен на 01.01.2010г.

| Жилищный фонд всего |  | Деревянные дома |  | Каменные дома (в т. ч. кирпичные, крупнопанельные, блочные) |  | Прочие дома |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м2 | % | м2 | % | м2 | % | м2 | % |
| 123264,0 | 100% | 80168,0 | 65,0% | 18701,0 | 15,2% | 24395,0 | 19,8% |

Рисунок 12 - Структура жилищного фонда поселения

по материалу стен на 01.01.2010г.

Современный жилищный фонд Тёсово-Нетыльского ГП характеризуется значительным преобладанием частного жилищного фонда. Муниципальный жилищный фонд представлен долей в 13%, государственный фонд в поселении отсутствует. По степени комфортности - уровень обеспеченности жилищного фонда поселения является достаточно низким. Впрочем эта ситуация прослеживается в целом по всему Новгородскому МР.

Обеспечение качественным жильем всего населения поселения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

1) учет (мониторинг) жилищного фонда;

2) определение существующей обеспеченности жильем населения поселения;

3) установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия муниципального образования;

4) организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

5) формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

2.5.   Социальное обслуживание населения.

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений) и коммуникаций населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Обеспеченность такими нормируемыми видами обслуживания, как:

- Дошкольные детские учреждения;

- Общеобразовательные школы;

- Медицинские учреждения;

- Аптечные пункты;

- Спортивные объекты;

- Учреждения культурно-досугового типа и прочие

Обеспеченность Тёсово-Нетыльского ГП Новгородского МР основными нормируемыми видами обслуживания представлена в табл.13.

Таблица 13 - Обеспеченность основными нормируемыми видами обслуживания Тёсово-Нетыльского ГП Новгородского МР

| Учреждения | Единицы измерения | 01.01. 2010г. | Необходимо по нормативам | % обеспе-ченности | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Учреждения образования: |  |  |  |  |  |
| 1. Дошкольные детские учреждения | Мест | 120 | 116 | 103,9% | МАОУ Детский сад №3 (п.Тёсово-Нетыльский) на 120 мест, здание специализированное в удовлетворительном состоянии |
| - Охват детей в возрасте1-6 лет ДДУ | % | 72,7% | 70 |  | СНиП 2.07.01-89 (актуализированная редакция) |
| 2. Общеобразовательные школы (дневные) | Мест | 500 | 334 | 149,7% | МАОУ Тёсово-Нетыльская СОШ (п.Тёсово-Нетыльский) на 500 мест, здание специализированное в удовлетворительном состоянии |
| - Охват детей в возрасте 7-15 лет | % | 149,7% | 100 |  | СНиП 2.07.01-89 (актуализированная редакция) |
| 3. Внешкольные учреждения (ДМШ и пр.) | Мест | 77 | 33 | 231% | МУДОД ДМШ д.Чечулино: филиал п.Тёсово-Нетыльский на 22места, помещение приспособленное в удовлетворительном состоянии; МУДОД ЦВР (п.Тёсово-Нетыльский) на 55мест, помещение специализированное в удовлетворительном состоянии |
| - Охват детей в возрасте 7-15 лет | % | 23,1 | 10 |  | СНиП 2.07.01-89 (актуализированная редакция) |
| II. Учреждения здравоохранения: |  |  |  |  |  |
| 1. Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещ./в смену | 154 | 66 | 235% | Подразделения ММУ ЦРП д.Трубичино: Врачебная амбулатория (п.Тёсово-Нетыльский) на 120посещ./смена, помещение специализированное в хорошем состоянии; ФАП (п.Кересть) на 14посещ./смена, помещение приспособленное в плохом состоянии; ФАП (д.Село-Гора) на 10посещ./смена, помещение приспособленное в хорошем состоянии; ФАП (д.Пятилипы) на10посещ./смена, помещение специализированное в хорошем состоянии |
|  | на 1000 насел. | 42,2 | 17,96 |  | Постановление Правительства РФ от 15 мая 2007 г. N 286 «О Программе государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи» |
| 2.Дневные стационары | койка | 0 | 6 | 0% |  |
|  | на 1000 насел. | 0 | 1,77 |  |  |
| 3. Круглосуточные стационары | Койка | 0 | 31,50 | 0% |  |
|  | на 1000 насел. | 0 | 8,63 |  |  |
| 4. Аптека | объект на поселение | 1 | 1 | п.Тёсово-Нетыльский, помещение приспособленное |  |
| III. Физкультурно-спортивные учреждения: |  |  |  |  |  |
| 1. Спортивные залы | м2 | 1162 | 1277,5 | 91% | Спортивный зал МУДОД ЦВР (п.Тёсово-Нетыльский) -288м2; Легкоатлетический манеж МУДОД ЦВР (п.Тёсово-Нетыльский) -700м2; Спортивный зал МАОУ Тёсово-Нетыльская СОШ (п.Тёсово-Нетыльский) -128м2; Тренажёрный зал Филиала МУК Чечулинский МЦФД: Тёсово-Нетыльский ГДК - 46м2 |
|  | на 1000 насел. | 318,4 | 350 |  | «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» одобренная распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999г. N1683-р |
| 2. Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 6030 | 7117,5 | 85% | Футбольное поле и Баскетбольная площадка Филиала МУК Чечулинский МЦФД: Тёсово-Нетыльский ГДК (п.Тёсово-Нетыльский) - 4050м2 и 420м2; Спортивная площадка и Площадка для мини-футбола МУДОД ЦВР (п.Тёсово-Нетыльский) - 800м2 и 400м2; Спортивная площадка МАОУ Тёсово-Нетыльская СОШ (п.Тёсово-Нетыльский) – 360м2 |
|  | на 1000 насел. | 1652,1 | 1950 |  | СНиП 2.07.01-89 (актуализированная редакция) |
| 3. Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | 0 | 274 | 0% | - |
|  | на 1000 насел. | 0 | 75 |  | «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» одобренная распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999г. N1683-р |
| IV. Учреждения культуры: |  |  |  |  |  |
| 1. Учреждения культурно-досугового типа (дома культуры, клубы и т.п.) | един. (кол-во мест в зале) | 470 | 365 | 129% | Филиалы МУК Чечулинский межпоселенческий центр фольклора и досуга: Тёсово-Нетыльский ГДК (п.Тёсово-Нетыльский) - зал на 350 мест, здание специализированное в удовлетворительном состоянии; Керестский ЦД (п.Кересть) – зал на 70 мест, здание специализированное в удовлетворительном состоянии; Селогорский СДК (д.Село-Гора) – зал на 50 мест, здание специализированное в удовлетворительном состоянии |
|  | на 1000 насел. | 129 | 100 |  | «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» одобренная распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999г. N1683-р |
| 2. Библиотеки | Книжный фонд (шт.) | 30126 | 18250 | 165,1% | Филиалы МУК «Межпоселенческая центральная библиотека»: Тёсово-Нетыльский филиал №1 (п.Тёсово-Нетыльский) 14460ед.хр./ 16посад.мест, помещение приспособленное в хорошем состоянии; Тёсово-Нетыльский детский филиал №2 (п.Тёсово-Нетыльский) 11300 ед.хр./ 10посад.мест, помещение приспособленное в хорошем состоянии; Селогорский филиал №25 (д.Село-Гора) 4366ед.хр./ 6посад.мест, помещение приспособленное в хорошем состоянии |
|  | на 1000 насел. | 8254 | 5000 |  |  |
|  | Мест | 32 | 15 | 219% |  |
|  | на 1000 насел. | 9 | 4 |  | СНиП 2.07.01-89 (актуализированная редакция) |
| V. Учреждения бытового и коммунального обслуживания: |  |  |  |  |  |
| 1. Бани | Мест | 20 | 25,6 | 78% | п.Тёсово-Нетыльский (муницип.) |
|  | на 1000 насел. | 5,5 | 7 |  | СНиП 2.07.01-89 (актуализированная редакция) |
| VI. Административно-хозяйственные учреждения: |  |  |  |  |  |
| 1. Административно-хозяйственое здание | объект на поселение | 2 | 1 | п.Тёсово-Нетыльский; д.Село-Гора, оба здания специализированные |  |
| 2. Сберегательная касса | объект на поселение | 1 | 1 | п.Тёсово-Нетыльский помещение приспособленное |  |
| 3. Отделение связи | объект на поселение | 2 | 1 | п.Тёсово-Нетыльский; д.Село-Гора, оба помещения приспособленные |  |
| 4. Опорный пункт охраны порядка | объект на поселение | 1 | 1 | п.Тёсово-Нетыльский помещение приспособленное |  |

Наиболее универсальным показателем, характеризующим развитие сети дошкольных (ДДУ) и школьных общеобразовательных учреждений, является охват детей в возрасте 1-6 лет и 7-16 лет этими учреждениями.

На основании СНиП 2.07.01-89 (актуализированная редакция): обеспеченность поселений ДДУ общего типа должна составлять 70% , (на 100 детей в возрасте 1-6 лет  - 70 мест).

В Тёсово-Нетыльском ГП имеется одно дошкольное образовательное учреждение (МАОУ Детский сад №3 (п.Тёсово-Нетыльский), расположенное в специализированном помещении) с нормативной вместимостью – 120 мест (при необходимых - 116). Таким образом, данное учреждение полностью обеспечивает потребность Тёсово-Нетыльского ГП в ДДУ (на 01.01.2010г. охват детей в поселении в возрасте 1-6 лет ДДУ составил 72,7%,  что выше нормативного уровня на 2,7%).

На основании СНиП 2.07.01-89: обеспеченность поселений общеобразовательными учреждениями должна составлять 100% (детей неполным средним образованием) и 75% (детей средним образованием) при обучении в одну смену.

В Тёсово-Нетыльском ГП имеется одно общеобразовательное учреждение (МАОУ Тесово-Нетыльская СОШ, расположенное в специализированном помещении) с нормативной вместимостью - 500мест (при необходимых для поселения – 334мест). Таким образом, данное учреждение полностью обеспечивает потребность Тёсово-Нетыльского ГП в общеобразовательных учреждениях (на 01.01.2010г. охват детей школьного возраста  общеобразовательными учреждениями составил 149,7%,  что выше нормативного уровня на 49,7%).

В Тесово-Нетыльском ГП имеется два Муниципальных учреждение дополнительного образования детей (МУДОД ДМШ д.Чечулино: филиал п.Тёсово-Нетыльский (22уч-ся), расположенное в приспособленном помещении; МУДОД ЦВР п.Тёсово-Нетыльский (55уч-ся), расположенное в специализированном помещении). Суммарно эти учреждения рассчитаны на 77 учащихся (при нормативных для поселения – 33 (10% от общей численности детей поселения школьного возраста)). Таким образом, по Тесово-Нетыльскому ГП, на 01.01.2010г. охват детей школьного возраста МУДОД составляет 23,1%,  что является выше нормативного уровня на 13,1%.

На территории Тёсово-Нетыльского ГП расположено ГОУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – детский дом «Надежда» на 100 мест.

Из учреждений здравоохранения на территории Тёсово-Нетыльского ГП расположены: отделение скорой медицинской помощи ММУ Пролетарская РП№1 (п.Тёсово-Нетыльский) на 2машины и четыре подразделения ММУ ЦРП д.Трубичино (Врачебная амбулатория (п.Тёсово-Нетыльский) на 120посещ./смена; ФАП (п.Кересть) на 14посещ./смена; ФАП  (д.Село-Гора) на 10посещ./смена; ФАП (д.Пятилипы) на10посещ./смена) суммарно рассчитанных на 154посещ./смена, при необходимых для Тёсово-Нетыльского ГП – 66. То есть обеспеченность по числу посещений амбулаторно-поликлинических учреждений превосходит социальные нормативы (на 235%): «Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2007г. №286 «О Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи». Программа основана на обеспечении сбалансированности обязательств государства по предоставлению бесплатной медицинской помощи с имеющимися ресурсами, и направлена на создание единого механизма реализации прав граждан РФ по получению бесплатной медицинской помощи гарантированного объема и качества, за счет всех источников финансирования и повышение эффективности использования имеющихся ресурсов здравоохранения.

В Программе приводятся нормативы по отдельным видам медицинской помощи таблица 14.

Таблица 14 – Нормативы по отдельным видам медицинской помощи

| Виды медицинской помощи | Норматив на 1000чел. |  |
| --- | --- | --- |
|  | «По Программе», в год | Единовременный |
| Круглосуточные стационары | 2812,5койко-дня | 8,63 койки (2812,5/325 раб.дней) |
| Дневные стационары | 577 дней | 1,77 койки (577/325 раб.дней) |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | 9198 посещений | 17,96посещ./смену(9198/512смен) |

Дневными и круглосуточными стационарами население поселения не обеспечено (при нормативных: 6 мест - дневной стационар и 8 мест – круглосуточный стационар). С середины 90-х годов проводится поэтапное реформирование сети учреждений здравоохранения, перераспределение части объемов помощи стационарного сектора в амбулаторный.

Обеспеченность населения спортивными объектами находится ниже нормативного уровня, что является одной из причин, не позволяющих в полной мере успешно осуществлять задачу оздоровления населения. Обеспеченность населения Тёсово-Нетыльского ГП спортивными сооружениями составляет:

- спортивными залами – 91% или  1162м2, вместо необходимых 1277,5м2 (Спортивный зал  МУДОД  ЦВР (п.Тёсово-Нетыльский): 288м2; Легкоатлетический манеж  МУДОД  ЦВР (п.Тёсово-Нетыльский): 700м2; Спортивный зал МАОУ Тёсово-Нетыльская СОШ (п.Тёсово-Нетыльский): 128м2; Тренажёрный зал Филиала МУК Чечулинский МЦФД: Тёсово-Нетыльский ГДК - 46м2) население поселения не обеспечено, при нормативных – 435 м2;

- плоскостными сооружениями – 85% или 6030м2, вместо необходимых 7117,5м2 (Футбольное поле и Баскетбольная площадка Филиала МУК Чечулинский МЦФД: Тёсово-Нетыльский ГДК (п.Тёсово-Нетыльский) - 4050м2 и 420м2; Спортивная  площадка и Площадка для мини-футбола МУДОД  ЦВР (п.Тёсово-Нетыльский) - 800м2 и 400м2; Спортивная площадка МАОУ Тёсово-Нетыльская СОШ (п.Тёсово-Нетыльский) – 360м2);

- плавательными бассейнами - не обеспечено, при норме - 274м2 зеркала воды.

Обеспеченность жителей Тесово-Нетыльского ГП учреждениями культуры – является высокой. Учреждения культуры в поселении представлены: тремя ДК (филиалы МУК Чечулинский межпоселенческий центр фольклора и досуга: Тёсово-Нетыльский ГДК, зал на 350 мест; Керестский ЦД,  зал на 70 мест; Селогорский СДК зал на 50 мест) и тремя библиотеками (Филиалы МУК «Межпоселенческая центральная библиотека»: Тёсово-Нетыльский филиал №1 - 14460ед.хр./16посад.мест; Тёсово-Нетыльский  детский филиал №2 - 11300 ед.хр./10посад.мест; Селогорский филиал №25 - 4366ед.хр./6посад.мест).

Обеспеченность населения учреждениями культуры составляет:

- учреждениями культурно-досугового типа (ДК) – 129% (470 посадочных мест вместо необходимых 365);

- библиотеками – в части количества единиц хранения: 165,1%; в части количества читательских мест: 219% (32 посадочных места при норме - 15).

Из приведенных выше  показателей следует:

- По всем учреждениям образования - и в части ДДУ, и в части общеобразовательных учреждений, и в части учреждений дополнительного образования детей – обеспеченность населения Тёсово-Нетыльского ГП выше нормы.

- По учреждениям здравоохранения количественная обеспеченность: амбулаторно-поликлиническими учреждениями – значительно выше нормативного уровня;   дневными и круглосуточными стационарами – не обеспечено. К тому же, качество обслуживания невысокое из-за низкого развития материально-технической базы и недостаточного количества квалифицированных кадров.

- По объектам физической культуры и спорта обеспеченность ниже нормативных значений.

- По учреждениям культуры – и в части культурно-досуговых учреждений (ДК), и в части библиотек, - обеспеченность значительно превышает нормативный уровень.

- Учреждениями бытового обслуживания (банями) Тесово-Нетыльское ГП обеспечено на 78%.

- Административно-хозяйственные учреждения представлены: опорным пунктом охраны порядка (п.Тёсово-Нетыльский), отделением связи (п.Тёсово-Нетыльский), двумя сберегательными кассами (п.Тёсово-Нетыльский, д.Село-Гора) пожарным депо и администрацией Тесово-Нетыльского ГП.

- Остальные виды обслуживания (в частности: торговля, общественное питание, часть бытового и коммунального обслуживания) находятся в подавляющем большинстве в частной собственности, поэтому потребность в них определяется рыночными отношениями; принимается, что обеспеченность населения ими соответствует потребности, в пределах экономической целесообразности существования учреждений.

3.     Современная архитектурно-планировочная организация территории.

3.1.  Расселение и система населенных мест.

Исторически система расселения на территории Тёсово-Нетыльского ГП складывалась вдоль транспортных путей. Эта система в целом сохранилась вдоль существующих автодорог.

Анализируя расселение Новгородской области, Новгородского МР и Тёсово-Нетыльского ГП можно привести следующие сравнительные характеристики:

Табл. 15

| NN пп | Наименование показателей | Территория |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Новгородская обл. | Новгородский МР | Тёсово-Нетыльское ГП |
| 1. 2. 2.1. 3. 4. 5. 6. 7. | Территория, тыс.га Население (всего), тыс.чел. в т.ч. сельское население Плотность населения (всего), чел./кв.км Количество СП и ГП Средняя численность населения в СП (ГП), чел. Количество НП Средняя численность населения НП, чел. | 5 450,0 652,4 191,1 12,0 202 3 229 3 726 175,1 | 459,66 57 18,5 12,4 22 2590 203 280,8 | 84,727 3,695 - 4,4 - 3695 22 168,0 |

Из анализа расселения можно сделать выводы о том, что плотность населения на территории Тёсово-Нетыльского ГП в 2,7 раза ниже, чем среднеобластная, и в 2,8 раза ниже, чем в Новгородском МР.

3.2.   Транспортная инфраструктура.

Транспортная инфраструктура на территории поселения отмечена объектами линейными сооружениями автомобильного и железнодорожного транспорта.

Основные автотранспортные направления на территории Тёсово-Нетыльского ГП:

- Подберезье – Село-Гора – Рогавка  протяженностью 53,4 км IV категории;

- подъезд № 10 ул. Вокзальная п. Тёсово-Нетыльский протяженностью 0,36 км V категории;

- подъезд № 12 ул. Техническая п. Тёсово-Нетыльский протяженностью 0,26 км V категории;

- подъезд № 13 ул. Спортивная п. Тёсово-Нетыльский протяженностью 0,4 км V категории;

- подъезд № 14 ул. Возрождения п. Тёсово-Нетыльский протяженностью 0,26 км V категории;

- подъезд № 15 ул. Школьная п. Тёсово-Нетыльский протяженностью 0,37 км V категории;

- подъезд № 16 ул. Матросова п. Тёсово-Нетыльский протяженностью 0,38 км V категории;

- подъезд № 17 ул. Пионерская п. Тёсово-Нетыльский протяженностью 0,3 км V категории;

- подъезд № 18 пер. Советский п. Тёсово-Нетыльский протяженностью 0,17 км V категории;

- подъезд № 19 ул. Тесовская п. Тёсово-Нетыльский протяженностью 0,53 км V категории;

- подъезд № 20 ул. Партизанская п. Тёсово-Нетыльский протяженностью 0,18 км V категории;

- подъезд № 5 к п. Тёсово-Нетыльский (Пятилипы) протяженностью 1,86 км V категории;

- подъезд № 7 к д. Клепцы протяженностью 1,57 км V категории;

- подъезд № 8 к д. Клепцы протяженностью 0,48 км V категории;

- подъезд № 9 ул. Электросеть п. Тёсово-Нетыльский протяженностью 0,51 км V категории;

- Чауни – Кересть протяженностью 3,44 км V категории;

- Осия – Долгово протяженностью 4,0 км V категории;

- Осия – Малое Замошье протяженностью 9,0 км V категории;

- подъезд № 3 к мастерским, д. Село-гора протяженностью 0,25 км V категории;

- подъезд № 4 к овощехранилищу, д. Село-гора протяженностью 0,34 км V категории;

- подъезд № 6 к д. Чауни протяженностью 0,39 км V категории;

- Село-Гора – Радони протяженностью 4,2 км V категории.

Объектов автомобильного транспорта (АЗС, СТО, гаражных комплексов и т.д.) на территории  Тёсово-Нетыльского ГП нет.

На железнодорожном транспорте имеются станция Рогавка и платформы Восход, Горенка и Татино, пассажирский вокзал вместимостью 70 чел.

В СНП организованы пригородные автобусные маршруты. Интенсивность автобусного движения недостаточна. Остановки не везде оборудованы павильонами.

Речной транспорт отсутствует.

3.3.   Инженерная инфраструктура.

3.3.1.  Водоснабжение.

Источником водоснабжения потребителей п. Тёсово-Нетыльский являются артезианские скважины (15 шт). Питьевая вода от 3 скважин поступает в резервуары чистой воды (2 шт.) и из них насосами 3КМ-6 (Q=6м3/час) насосной станцией II подъема (НС-II) подается в водонапорную башню. Высота башни составляет 25 м, объем бака башни 40 м3. Из водонапорной башни питьевая вода под давлением, созданным высотой башни, подается в кольцевую сеть хоз-питьевого водопровода п. Тёсово-Нетыльский. 9 скважин подают воду непосредственно в кольцевую сеть хозяйственно-питьевого водопровода. Остальные 3 скважины не действующие. От кольцевой сети вода питьевого качества подается непосредственно в часть домов поселка, остальные потребители обеспечиваются водой от водоразборных колонок, установленных на тупиковых ответвлениях от кольцевой сети и из шахтных колодцев. На кольцевой сети установлены пожарные гидранты. Протяженность сетей хоз-питевого водопровода п. Тёсово-Нетыльский составляет 9,30 км.

Сети хозяйственно-питьевого водопровода п. Тёсово-Нетыльский находятся в эксплуатации с 50-х годов. Степень изношенности составляет 90%.

Водопроводные сети п. Тёсово-Нетыльский относятся к « Новгородскому филиалу ООО «МПЖКХ новжилкоммунсервис» ( Тёсово-Нетыльский участок №11).

Источником водоснабжения д. Финев Луг являются артезианские скважины (2 шт). От скважин, скважными насосами производительностью 5 м3/час вода подается в приемный резервуар башни Рожновского. Объем резервуара 10 м3, высота башни 18 м. От водонапорной башни вода подается по тупиковой сети хоз.-питьевого водопровода потребителям.

Источником водоснабжения п. Пятилипы и п. Клепцы являются скважины. От скважин вода подается на гидропневматическую установку и из нее по тупиковой сети Ø100 раздается потребителям.

Источником водоснабжения потребителей д. Село-Гора является скважина и шахтные колодцы частного пользования. Дебит скважины составляет 5,4м3/час. Глубина скважины 95,0 м. Вода из скважины насосом марки ЭЦВ 6-6,3-80 подается в бак водонапорной башни емкостью 10,00м3. Высота ствола башни 18 м. Вода из башни под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую сеть хозяйственно- питьевого водопровода д. Село-Гора.

Протяженность водопроводных сетей д. Село-Гора составляет 1,10км. Пожарные гидранты и водоразборные колонки на водопроводных сетях отсутствуют.

Источником водоснабжения потребителей д. Пятилипы является скважина. Дебит скважины составляет 7,2м3/час. Глубина скважины 85,0м. Вода из скважины насосом марки ЭЦВ 6-6,3-80 подается в тупиковую сеть хозяйственно-питьевого водопровода д. Пятилипы.

Протяженность водопроводных сетей д. Пятилипы составляет 2,50км. Пожарные гидранты и водоразборные колонки на водопроводных сетях отсутствуют.

Водопроводные сети д. Село-Гора, д. Пятилипы относятся к Филиалу “Водоканал Новгородского района”.

В остальных населенных пунктах Тёсово-Нетыльского ГП хозяйственно- питьевого водопровода отсутствуют. Вода населением отбирается из шахтных колодцев общего и частного пользования.

Для обеспечения потребного расхода воды на пожаротушение в населенных пунктах имеются пожарные водоёмы.

Водопотребление существующей застройки Тёсово-Нетыльского ГП составляет:

- 510,79 м3/сут;

- - в том числе на хозяйственно-питьевые нужды 266,04 м3/сут.

- на полив 184,75 м3/сут.

- на производственные нужды 60, 00 м3/сут.

Расходы по водоснабжению существующей застройки приведены в таблице № 20.

3.3.2.   Водоотведение.

- Сточные воды от части существующей жилой застройки, общественных зданий и предприятий п. Тёсово-Нетыльский самотеком по закрытой системе канализации поступают на канализационную насосную станцию (КНС). Из насосной станции стоки перекачиваются на площадки для очистки в естественных условиях.

- Протяжённость канализационных сетей – 9,70 км.

- Частично жилые дома частного сектора п. Тёсово-Нетыльский к централизованной сети бытовой канализации не подключены. Они оборудованы надворными уборными с утилизацией нечистот в компостные ямы.

- Остальные населенные пункты, входящие в состав Тёсово-Нетыльского ГП, оборудованы надворными уборными с утилизацией нечистот в компостные ямы.

- Очистка накопительных емкостей и приёмных емкостей надворных уборных осуществляется ассенизационной машиной.

- Водоотведение от потребителей Тёсово-Нетыльского ГП (от существующей застройки) составляет:  176,39м3/сут.

- - в том числе на хозяйственно-бытовые нужды 116,39 м3/сут.

- -на производственные нужды 60,00 м3/сут.

Расходы по водоотведению от существующей застройки Тёсово-Нетыльского ГП приведены в таблице № 21.

3.3.3. Электроснабжение.

Электроснабжение Тёсово-Нетыльского ГП выполняется от сетей филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» производственного отделения «Ильменские электрические сети» Новгородский РЭС.

Линии, питающие Тёсово-Нетыльское ГП:

- Л6 ПС «Рогавка» с трансформаторной мощностью 1825 кВА питает подстанции п. Тёсово-Нетыльский;

- Л1 ПС «Рогавка» с трансформаторной мощностью 870 кВА питает подстанции п. Тёсово-Нетыльский;

- Л8 ПС «Рогавка» с трансформаторной мощностью 492 кВА питает д. Финев Луг, д. Огорелье из них 300 кВА Тёсово-Нетыльское ГП;

- Л2 ПС «Рогавка» с трансформаторной мощностью 3746 кВА питает подстанции д. Село-Гора, д. Чауни, д. Пятилипы, д. Гузи, д. Горенка, д. Кересть, д. Глухая Кересть, д. Пятилипы;

- Л3 ПС «Тёсово-2» с трансформаторной мощностью 1485 кВА питает подстанции д. Поддубье, д. Радони, д. Раптица, д. Село-Гора;

- Л1 ПС «Подберезье» с трансформаторной мощностью 3503 кВА питает подстанции д. Малое Замошье, д. Большое Замошье, д. Осия, д. Долгово из них 883 кВА нагрузки Тёсово-Нетыльское ГП.

Линии, питающие Тёсово-Нетыльское ГП, выполнены проводами СИП 3х70 что соответствует нормам, но большая часть линий и отпаек выполнены проводом А-70 длиной 21,5 км, А-50 длиной 11,5 км, проводом А-35 длиной 7,5 км, которые должны быть реконструированы с заменой на провод АС-70,  АС-50 и АС-35.

Кроме того, линия Л1 ПС «Подберезье» - выполнена проводом А-35 от д.Некохово до д. Осии протяженностью 11,7 км, которая должна быть заменены при реконструкции Л1 ПС «Подберезье» на провод АС-35 или А-70.

3.3.4. Теплоснабжение.

Централизованным теплоснабжением, от котельных №34 (установленной мощностью 4,45 Гкал/час), подключенная – 2,65 Гкал/чел., №35 (установленной мощностью 4,88 Гкал/час), подключенная 1,34 Гкал/чел. и № 36 (установленной мощностью 3,11 Гкал/час), подключенная – 1,06 Гкал/чел., в п.Тёсово-Нетыльский, обеспечиваются жилые дома коттеджного типа, объекты социально-бытового обслуживания. Загруженность котельных, работающих на твердом топливе (торф и каменный уголь), в настоящий момент составляет в общей сложности около 45 %.

Централизованным теплоснабжением, от котельной №33 (установленной мощностью 1,19 Гкал/час), подключенная – 0,34 Гкал/чел., в д. Село-Гора, обеспечиваются жилые дома  коттеджного типа.

Большая часть жилой застройки поселения имеет печное отопление.

3.3.5. Газоснабжение.

В настоящее время газоснабжение потребителей поселения, на нужды пищеприготовления, осуществляется сжиженным газом от индивидуальных баллонных установок.

3.3.6. Связь.

Населенный пункт Тёсово-Нетыльского ГП имеет сети телефона с вводами в общественные здания и многоэтажные дома, также имеются сети сотовой связи.

Почтовое отделение связи имеется на территории поселения в п. Тёсово-Нетыльский, д. Село-Гора.

4.    Перечень и характеристика основных факторов  риска возникновения чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера. Требования по пожарной безопасности.

На территории Тёсово-Нетыльского городского поселения имеют место опасности и угрозы различного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территорий.

Планирование и реализация этих мер по защите населения и территорий требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера.

риски возникновения ЧС на транспорте:

- автомобильном;

- железнодорожном.

риски возникновения ЧС на потенциально опасных объектах:

-риски возникновения аварий на системах ЖКХ;

-риски возникновения аварий на электросетях;

-риски возникновения техногенных  пожаров.

риски возникновения ЧС природного характера:

-риски подтоплений (большой уровень паводковых вод);

-риски возникновения природных пожаров (лесные пожары).

риски возникновения ЧС биолого-социального характера:

-риски возникновения инфекционной заболеваемости людей;

-риски заболеваемости с/х животных.

Перечень существующих и возможных источников чрезвычайных ситуаций   на проектируемой территории.

риски возникновения ЧС техногенного характера:

- риски возникновения аварий на автомобильных дорогах – возможны, перевозятся пожарно-взрывоопасные грузы (горюче-смазочные  вещества, сжиженный газ);

- риски возникновения аварий на железной дороге – возможны: перевозятся пожаро-взрывоопасные грузы и химически опасные вещества;

-риски возникновения аварий на системах ЖКХ возможны (взрывы бытового газа в жилых домах);

-риски возникновения аварий на электросетях возможны, так как на территории   сельского поселения имеются объекты энергообеспечения:  воздушные линии электропередач  филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» -ВЛ-35 кВ,             330 кВ, 10 кВ, 0,4 кВ.

-риски возникновения техногенных  пожаров (в зданиях жилого, социально-культурного, бытового и производственного назначения) возможны.

риски возникновения ЧС природного характера:

- риски возникновения природных пожаров возможны, так как на территории сельского поселения есть лесные объекты – лесной фонд 79,8% территории поселения.;

- риски подтоплений при большом уровне паводковых вод не имеются – на территории сельского поселения нет затапливаемых населенных пунктов, отсутствуют низководные мостовые сооружения.

риски возникновения ЧС биолого-социального характера:

- риски возникновения инфекционной заболеваемости людей возможны, но исходя из статистики эпидемиологической обстановки, вероятности возникновения эпидемий нет;

-риски заболеваемости с/х животных возможны, но исходя из статистики эпидемиологической  и эпизоотической обстановки, вероятность возникновения эпидемий  крайне мала.

Основные мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций:

1. Вести с населением разъяснительную работу через СМИ :

-  о соблюдении правил дорожного движения и скоростного режима на автодорогах;

-  о правилах эксплуатации электробытовых и газовых устройств;

-  о наличии угрозы возникновения очагов АЧС, их ликвидации, мерах профилактики этой болезни;

-  о правилах поведения на воде;

-  о необходимости соблюдения мер предосторожности во время грозы;

-  о профилактике природно-очаговых инфекций.

2.  Поддерживать в готовности пожарно-спасательные формирования, аварийные бригады, коммунальные и дорожные службы к немедленному реагированию в случае возникновения аварийных и кризисных ситуаций.

3. Совместно с территориальными органами исполнительной власти и подразделениями ОГИБДД УВД  реализовать меры по предупреждению возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций на автомобильных трассах.

4. Своевременное обслуживание и ремонт объектов электроснабжения, жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение техники безопасности и противопожарных мер на территориях расположения объектов.

5. Силами ГПН проводить проверки противопожарного состояния административных зданий, учебных учреждений, состояние печей частного сектора, производственных объектов. Проводить комплекс мероприятий по повышению пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, обратить особое внимание на общеобразовательные школы и дошкольные учреждения.

6. Проводить работу по выявлению нарушений в санитарно-техническом и санитарно-гигиеническом состоянии пищевых объектов и продуктовых рынках, водопроводных, канализационных сооружений и сетей. Особое внимание уделить пищеблокам детских дошкольных учреждений и учебных заведений.

7. Проводить профилактические мероприятия, направленные на снижение заболеваемости среди животных.

Последовательное осуществление мероприятий по предупреждению и снижению последствий чрезвычайных ситуаций, позволяет надеяться на благоприятный исход при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Требования пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности при территориальном планировании Тёсово-Нетыльского ГП регламентируются техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 г. № 123 ФЗ и сводами правил технического регламента разрабатываются проекты планировок населенных пунктов или их частей, проекты отдельных зданий, сооружений, промпредприятий и т.д.

На территории Тёсово-Нетыльского городского поселения должны размещаться источники наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с действующими нормами: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами, водоёмы и водные объекты, используемые для целей пожаротушений.

К рекам и водоемам следует предусматривать подъезды для забора воды пожарными машинами.

При проектировании транспортной инфраструктуры (автомобильные дороги) поселения учитывается возможность подъезда пожарных машин к сельским населенным пунктам.

При проектировании проездов и пешеходных путей учитывается возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроено-пристроенными помещениями,  зданиям производственно-коммунального назначения, инженерным сооружениям и доступ пожарных автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

В целях  обеспечения пожарной безопасности в лесах должны осуществляться: противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности.

На территории Тёсово-Нетыльского городского поселения подразделение пожарной охраны ПЧ-27 (пожарное депо) размещено в п.Тёсово-Нетыльский. Часть поселения (бывшее Селогорское СП) обслуживает ПЧ-28, размещенное в п. Тёсовский.

5.    Перечень мероприятий по территориальному планированию.

Обоснование предложений по территориальному планированию,

Этапы их реализации.

К основным мероприятиям по территориальному планированию Тёсово-Нетыльского ГП относятся:

- Осуществление комплексного градостроительного (территориально-функционального) зонирования территории ГП с целесообразным перераспределением земель по категориям и совершенствованием земельной структуры населенного пункта по видам и составу территориальных зон;

- Комплексное развитие системы объектов социального обслуживания населения во всех территориально-функциональных зонах с учетом радиусов обслуживания;

- Развитие транспортной инфраструктуры на территории ГП, в том числе и объектов внешнего транспорта;

- Создание комплексных общественно-деловых и производственно-коммунальных зон;

- Развитие и реконструкция объектов и сетей инженерно-технической инфраструктуры, комплексное решение вопросов газоснабжения населенного пункта;

- Учет основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и требований пожарной безопасности при территориальном планировании ГП.

Обоснование предложений по территориальному планированию смотри в Части второй: положения о территориальном планировании (пункт 6, стр. 37).

В составе Генплана выделены временные сроки его реализации: расчетный срок – 2030 год и 1-я очередь – 2015 год.

Проектные решения на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории Тёсово-Нетыльского ГП: проектов планировки территории, проектов межевания и градостроительных планов земельных участков, - а также учитываются при разработке Правил землепользования и застройки Тёсово-Нетыльского ГП.

Реализация Генплана осуществляется на основании первоочередных мероприятий по реализации, которые утверждаются Главой Тёсово-Нетыльского ГП в течение 3-х месяцев со дня утверждения Генплана. Органы местного самоуправления Тёсово-Нетыльского ГП имеют право также разрабатывать и утверждать местные нормативы градостроительного проектирования поселения.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ.

6.  Цели и задачи территориального планирования Тёсово-Нетыльского ГП.

Территориальное планирование направлено на определение в Генплане ГП назначения (территориального и функционального) его территорий, исходя из совокупности социальных, экономических и экологических факторов в целях обеспечения устойчивого развития поселения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, в целом муниципального образования.

Основными задачами территориального планирования Тёсово-Нетыльского ГП являются:

- сохранение архитектурно-пространственного и ландшафтного своеобразия территории городского поселения;

- обеспечение эффективного использования территории городского поселения и создание благоприятной среды жизнедеятельности на основе модернизационного развития;

- безопасность территории и окружающей среды;

- комплексное развитие населенного пункта на территории поселения, улучшение жилищных условий жителей, достижение многообразия типов жилой среды, развитие и равномерное размещение в населенном пункте объектов социального обслуживания населения, производственных, общественных и деловых центров;

- надёжность транспортного обслуживания и инженерного оборудования территории, формирование целостности и последовательности развития транспортной и инженерной инфраструктур;

- частичное сохранение зон сельскохозяйственного использования, в том числе сельскохозяйственных угодий, объектов сельскохозяйственного назначения и предназначенных для ведения сельского хозяйства, дачного и личного подсобного хозяйства, садоводства, так как небольшая часть этих земель переходит в жилую зону;

- комплексность в решении задач благоустройства и озеленения территории,

- развитие рекреационных качеств территории в целях использования для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Территориальное планирование ГП базируется на:

- стабилизации на расчетный срок Генплана общей численности населения за счет снижения смертности, увеличения рождаемости и миграционного прироста;

- повышении качества жизни жителей с достижением по основным показателям среднеевропейских стандартов, прежде всего по обеспечению жителей ГП жилищным фондом;

- увеличении количества учреждений социальной сферы (здравоохранение, образование, физкультура и спорт, социальная защита населения и т.д.);

- стабильном развитие экономики ГП, увеличении объемов производства и объема привлекаемых инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования;

- обеспечении потребностей ГП в рабочей силе на основе сочетания использования трудовых ресурсов населения ГП и временных трудовых мигрантов;

- развитии объектов коммерческо-деловой сферы на базе строительства новых бизнес-центров, технопарков, модернизации существующих офисных зданий и развитии необходимой для их обслуживания инфраструктуры с увеличением занимаемых ими площадей;

- развитии медицинских учреждений, оказывающих высококвалифицированные медицинские услуги как жителям ГП;

- создании спортивных сооружений;

- увеличении объемов финансирования нового строительства и реконструкции объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, социально значимых объектов обслуживания населения ГП, социального жилья, а также капитального ремонта жилищного фонда ГП.

Задачи по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры:

- существенное повышение эффективности использования и качества среды ранее освоенных территорий путем достройки ранее незавершенных кварталов, комплексной реконструкции территорий с повышением плотности их застройки в пределах нормативных требований; обеспечения их дополнительными ресурсами инженерных систем и объектами транспортной и социальной инфраструктуры; оптимизации функционального использования в соответствии с рентным потенциалом указанных территорий;

- обеспечение размещения объектов капитального строительства под застройку новых, ранее не застроенных территорий, с учетом повышения эффективности использования ранее освоенных территорий;

- развитие и преобразование функциональной структуры ГП в соответствии с прогнозируемыми направлениями развития экономики с учетом обеспечения необходимых территориальных ресурсов для развития основных отраслей экономики ГП: промышленности, а также коммерческо-деловой сферы;

- формирование и планировочное выделение на основе существующих и вновь осваиваемых территорий компактного размещения объектов жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения, полноценных, отвечающих современным требованиям функциональных зон, обеспечивающих возможность эффективного функционирования и развития расположенных и вновь размещаемых на их территории объектов капитального строительства.

Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства местного значения:

Основными принципами модернизации и развития транспортного узла ГП являются:

- снижение наполнения подвижного состава массового пассажирского транспорта в часы пик до 4-5 человек на 1 кв. м пола салона;

- сокращение интервалов движения на всех видах наземного пассажирского транспорта в часы пик и в другой период.

1) Улично-дорожная сеть:

Развитие сети дорог;

Повышение пропускной способности улично-дорожной сети и безопасности движения транспорта и пешеходов.

2) Инженерная инфраструктура:

а) Водоснабжение

Увеличение производительности водопроводных сетей и водозаборных сооружений для обеспечения качества питьевой воды и надежности ее подачи, в том числе в периоды потребления воды в часы пик и чрезвычайных ситуаций, с учетом необходимости гарантированного водоснабжения объектов нового строительства.

Реконструкция и развитие водопроводных сетей и системы подачи воды в целом, включая замену ветхих водопроводных сетей, устаревшего оборудования насосных станций и сооружение водоводов для подачи воды к районам нового строительства.

Сокращение потерь воды, как при транспортировке, так и за счет ее рационального использования, автоматизированный контроль на всех этапах производства, транспортировки и реализации воды.

Организация зон санитарной охраны системы водоснабжения.

б) Водоотведение (канализация):

Реконструкция канализационных очистных сооружений с совершенствованием технологических процессов.

Реконструкция действующих сетей и сооружений системы водоотведения.

Достижение максимальной степени утилизации осадков сточных вод.

Обеспечение очистки поверхностного стока.

в) Тепло- и электроснабжение:

Дальнейшее развитие системы тепло- и электроснабжения ГП с реконструкцией источников энергообеспечения.

Повышение надежности работы системы электроснабжения с реконструкцией существующих и строительством новых электроподстанций и кабельных линий.

Широкое внедрение энергосберегающих технологий с повышением эффективности выработки и транспортировки тепловой и электрической энергии.

Использование локальных источников для теплоснабжения одноквартирной и коттеджной застройки, а также крупных объектов общественно-делового назначения (торговых комплексов, бизнес-центров и т.д.).

Поэтапное кабелирование воздушных линий электропередачи, проходящих в зонах жилой застройки.

г) Газоснабжение:

Развитие системы газоснабжения со строительством газораспределительных станций, газорегуляторных пунктов и новых газопроводов.

Реконструкция существующих сетей и сооружений системы газоснабжения для обеспечения надежной подачи газа потребителям, в том числе к источникам теплоснабжения.

Обеспечение устойчивого давления газа у потребителей с поэтапным переводом подачи газа от системы низкого давления на систему среднего давления.

д) Связь и информатизация:

Формирование единого информационного пространства ГП с целью обеспечения устойчивого развития ГП, повышения качества жизни населения и наиболее полного удовлетворения потребностей населения в информационных услугах.

Ускоренное развитие рынка современных универсальных услуг отрасли (передача данных, телекоммуникационные услуги, сеть Интернет, информатизация процессов делопроизводства, создание информационной базы систем образования, здравоохранения и др.).

3) Объекты социального и культурно-бытового обслуживания:

Общие задачи в сфере социального и культурно-бытового обслуживания:

Удовлетворение потребности населения ГП в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития поселения;

Обеспечение равных условий доступности объектов социального и культурно-бытового обслуживания для всех жителей ГП;

Оптимизация размещения сети учреждений социального и культурно-бытового обслуживания на территории ГП с учетом специфики его планировочной и функциональной структуры.

4) Здравоохранение:

Повышение эффективности работы системы здравоохранения с целью улучшения демографической ситуации в ГП, а также сохранения и укрепления здоровья населения ГП, поддержания активной долголетней жизни жителей поселения на основе создания сети учреждений здравоохранения, качества и количества предоставляемых ими медицинских услуг. Строительство новых объектов в объемах, соответствующих действующим нормативам, в том числе новых типов учреждений здравоохранения, с учетом особенностей демографической структуры населения ГП и его расселения на территории поселения.

Поэтапное развитие многопрофильных и специализированных лечебных учреждений здравоохранения, в основном за счет нового строительства.

5) Потребительский рынок:

Обеспечение условий для развития и расширения сети предприятий потребительского рынка и повышения качества и количества предоставляемых услуг путем проведения работ по реконструкции и модернизации существующих объектов с повышением их технической оснащенности и строительства новых объектов в соответствии с международными стандартами с учетом размещения предприятий потребительского рынка минимально гарантированного уровня в жилой застройке.

Размещение сети предприятий потребительского рынка на территории ГП.

Создание условий для развития крупных современных универсальных розничных предприятий потребительского рынка, торговых центров и торговых комплексов.

6) Физкультура и спорт:

Комплексное развитие физкультуры и спорта, направленное на создание оптимальных условий для физического и спортивного совершенствования, укрепления здоровья граждан, приобщения различных групп населения ГП, в первую очередь детей, к систематическим занятиям физкультурой и спортом, за счет развития массовых видов спорта.

7) Культура и искусство:

Обеспечение условий для развития духовного и культурного потенциала ГП, формирования привлекательного образа поселения путем повышения качества и количества предоставляемых услуг за счет строительства новых объектов, в том числе новых типов учреждений, таких как многопрофильные центры культурно-досугового назначения, клубы по интересам, семейные, детские, развлекательные комплексы и др.

8) Образование:

Обеспечение условий для повышения уровня образования и квалификации жителей ГП путем развития сети учреждений образования, за счет строительства новых объектов в объемах, соответствующих действующим нормативам с учетом особенностей демографической структуры населения поселения и его расселения по территории поселения.

9) Социальная защита населения:

Обеспечение условий для развития и расширения сети учреждений социальной защиты населения ГП, повышения качества и количества предоставляемых ими услуг группам населения поселения, нуждающимся в социальной защите, путем проведения работ по реконструкции и модернизации существующих объектов с повышением их технической оснащенности и строительства новых объектов, в том числе новых типов учреждений, с учетом особенностей демографической структуры населения ГП и его расселения по территории поселения.

Развитие новых типов учреждений социальной защиты населения:

домов-интернатов малой вместимости (пансионатов) для граждан пожилого возраста и инвалидов;

центров социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов;

центров социальной помощи семье и детям;

квартир социального назначения для инвалидов с ограниченными умственными возможностями.

10) Отдых:

Создание зон дислокации объектов отдыха с учетом рекреационных ресурсов ГП.

11) Обслуживание населения в сфере ритуальных услуг:

Обеспечение потребности в площадях для погребения усопших путем строительства новых кладбищ в соответствии с действующими законодательными, правовыми и нормативными экологическими, санитарно-гигиеническими и градостроительными требованиями.

Повышение качества инженерной подготовки и благоустройства территории кладбищ для повторного погребения в родственные могилы по истечении кладбищенского периода.

12) Жилищный фонд:

Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований и сохранении приумножения разнообразия сельской среды.

Обеспечение условий для создания доступного экономичного жилья для социально незащищенных слоев населения ГП.

Сокращение и ликвидация физически и морально устаревшего жилищного фонда.

Ликвидация коммунального заселения, включая общежития.

Увеличение объемов реконструкции, модернизации и капитального ремонта существующего жилищного фонда.

Развитие новых типов жилья, включая увеличение доли блокированной и коттеджной застройки.

Устранение путем реконструкции и модернизации количественных и качественных недостатков существующего жилищного фонда, в том числе недостаточности жилой площади и несоответствия квартир современным требованиям.

Увеличение разнообразия жилой среды и применяемых материалов, конструкций и планировочных решений, отвечающих разнообразию градостроительных условий и интересов различных социальных групп населения ГП.

Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды:

Основная цель – обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений жителей ГП, воспроизводство природных ресурсов, сохранение биосферы.

Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды:

1) сохранение природных условий и особенностей территории ГП, определяющих потенциально низкое загрязнение атмосферы поселения;

2) защита территории поселения от затопления при наводнениях;

3) охрана рекреационных ресурсов;

4) обеспечение сохранности лесов;

5) максимальное сохранение зеленых насаждений всех видов пользования;

6) достижение нормативных показателей качества атмосферного воздуха;

7) обеспечение безопасных уровней шума, электромагнитных излучений, радиации, радона;

8) учет геоморфологических элементов рельефа и сложных инженерно-геологических условий при градостроительном проектировании;

9) восстановление почв.

Задачи по развитию зеленых насаждений:

Повышение уровня озелененности территории ГП за счет озеленения территорий предприятий, неиспользуемых земель, сельскохозяйственных земель, а также рекреационное использование лесов.

Увеличение площади зеленых насаждений общего пользования: парков, садов, скверов, бульваров, уличного озеленения.

Формирование системы озелененных территорий на основе нового зеленого строительства, благоустройства и озеленения придорожных полос.

Усиление средозащитной роли зеленых насаждений с сохранением ценных ландшафтов.

Задача по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

Снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, жилого и социального назначения, а также окружающую среду.

Задачи по инженерной подготовке территории:

Защита от затопления и подтопления территории ГП;

Организация рельефа и отвод поверхностного стока.

Задачи по санитарной очистке территории:

Снижение роста количества отходов;

Возврат в хозяйственный оборот максимального количества отходов;

Сведение к минимуму опасных компонентов в составе отходов, подвергаемых переработке;

Сокращение прямого полигонного размещения отходов.

Задачи по нормативному правовому обеспечению реализации Генплана Пролетарского ГП

Координация действий органов местного самоуправления Тёсово-Нетыльского ГП по обеспечению реализации Генплана Тёсово-Нетыльского ГП.

В целом, как документ территориального планирования, Генплан должен обеспечить последовательную разработку градостроительной документации по планировке и застройке как территории городского поселения в целом, так и населенного пункта отдельно, по решению вопросов реконструкции и развития существующей застройки, транспортной и инженерной инфраструктур, совершенствованию вопросов социального обслуживания населения и охраны окружающей среды.

В составе Генплана выделены по аналогии со «Схемой территориального планирования Новгородской области» следующие временные сроки его реализации:

- Расчетный срок реализации – 2030 год;

- Первая очередь реализации – 2015 год.

Проектные решения Генплана должны учитываться при разработке Правил землепользования и застройки Тёсово-Нетыльского ГП.

Реализация Генплана осуществляется на основании первоочередных мероприятий

по реализации, которые утверждаются администрацией Тёсово-Нетыльского ГП в течение трех месяцев со дня утверждения Генплана.

7.      Перечень мероприятий по территориальному планированию и

последовательность их выполнения.

7.1.   Принципы территориального планирования.

При территориальном планировании распределение земель по основным категориям представлено в таблице 16.

Табл. 16.  Баланс земель при территориальном планировании

Тёсово-Нетыльского ГП

| Категории земель | Тёсово-Нетыльское ГП (перспектива) |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | га | % |
| Земли населенных пунктов | 1724,6 | 2,04 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 8501,72 | 10,03 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 1637,9 | 1,93 |
| Земли особоохраняемых территорий и объектов | - | - |
| Земли лесного фонда | 67606,5 | 79,79 |
| Земли водного фонда | 3047,76 | 3,6 |
| Земли запаса | 2208,83 | 2,61 |
| ИТОГО: | 84726,8 | 100 |

В Генплане Тёсово-Нетыльского ГП выделены следующие территориально-функциональные зоны (подзоны), для которых определены границы и площади соответствующего функционального назначения:

- зоны сельскохозяйственного использования,

- жилые зоны (земли сельских населенных пунктов),

в том числе:

- зона индивидуальной жилой застройки;

- зона малоэтажной смешанной жилой застройки;

- общественно-деловая зона;

- зона производственных предприятий, в том числе сельскохозяйственных (производственные и коммунально-складские зоны);

- зоны инженерно-транспортной инфраструктуры,

в том числе:

- зона автомобильного транспорта;

- зона трубопроводного транспорта;

- зона земель лесного фонда;

- зона земель водного фонда;

- зоны территорий специального назначения,

- зоны особо охраняемых территорий и объектов,

в том числе:

-зоны (объекты) историко-культурного значения;

- земли рекреационного назначения.

Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки односемейными (индивидуальными), сблокированными жилыми домами и жилой застройки средней этажности.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей и иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В зонах жилой застройки допускается размещение объектов общественно-делового назначения и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

Общественно-деловые зоны.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения общественно-деловой застройки различного назначения. Кроме того, в общественно-деловых зонах допускается размещение гостиниц и иных подобных объектов, предназначенных для временного проживания граждан. В зоне многофункциональной общественно-деловой застройки также допускается размещение многоквартирной жилой застройки и объектов инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

Производственные зоны.

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных объектов различных классов вредности. В производственных зонах допускается размещение объектов транспортно-логистического, складского назначения и инженерной инфраструктуры, а также объектов общественно-деловой застройки, связанных с обслуживанием данной зоны.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур и объектов внешнего транспорта.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур и объектов внешнего транспорта предназначены для размещения улично-дорожной сети дорог, объектов автомобильного транспорта, складов, объектов внешнего транспорта в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон. В зонах инженерной и транспортной инфраструктур допускается размещение общественно-деловых объектов, связанных с обслуживанием данной зоны.

Зоны сельскохозяйственного назначения.

Зоны предназначены для ведения сельского хозяйства, личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, огородничества, размещения объектов сельскохозяйственного назначения. В составе зоны могут выделяться сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, пастбища, земли занятые многолетними насаждениями (садами). Градостроительные регламенты на сельскохозяйственные угодья не распространяются.

В состав зон, устанавливаемых в границах населенных пунктов, могут включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

В зонах сельскохозяйственного использования допускается размещение объектов производственного назначения, а также объектов общественно-делового назначения и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

Рекреационные зоны.

Рекреационные зоны предназначены для размещения объектов отдыха, туризма, санаторно-курортного лечения, занятий физической культурой и спортом. В рекреационных зонах допускается размещение зеленых насаждений, выполняющих специальные функции (санитарно-защитного озеленения). В рекреационных зонах допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также объектов общественно-делового назначения, связанных с обслуживанием данной зоны.

Зоны специального назначения.

Зоны специального назначения предназначены для размещения объектов специального назначения, размещение которых недопустимо на территории других функциональных зон, в том числе кладбищ, территорий складирования отходов потребления и т.п., а также военных и иных режимных объектов, в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон. В зонах специального назначения допускается размещение объектов общественно-делового назначения и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

В соответствии с перспективным территориальным планированием Тёсово-Нетыльского ГП населенные пункты Тёсово-Нетыльский, Кересть, Финев Луг, Село-Гора являются групповыми центрами обслуживания сельских агломераций, а населенный пункт Тёсово-Нетыльский – локальным центром местного обслуживания. Кроме того, населенный пункт Тёсово-Нетыльский является также административным центром  Тёсово-Нетыльского ГП.

Как отмечалось ранее (см. пункт 2.3), население Тёсово-Нетыльского ГП в настоящее время стабилизировалось и в перспективе расчетного срока (2030 г.) и 1-ой очереди (2015 г.) будет составлять, соответственно, 3655 и 3193 человек.

Значительно изменяются площади населенных пунктов:

п. Тёсово-Нетыльский, п. Клепцы и п. Пятилипы с 571,08 га до 875,79 га (прирост – 304,71 га);

д. Финев Луг с 98,05 до 178,56 (прирост – 80,51 га);

д. Кересть с 71,98 га до 77,12 га (прирост – 5,14 га);

д. Глухая Кересть с 13,22 га до 20,66 га (прирост – 7,44 га).

д. Пятилипы с 70,16 га до 75,38 га (прирост – 5,22 га).

Площади остальных населенных пунктов остаются без изменения.

Новые площади в населенных пунктах Генпланом в основном планируются под жилые зоны с перспективой строительства малоэтажных индивидуальных усадебных и блокированных жилых домов с целью достижения жилой обеспеченности постоянного населения населенных пунктов в 28,50 кв.м/чел. на 1-ю очередь и в 46,00 кв.м/чел. на расчетный срок, а также под общественно-деловые зоны, рекреационные и производственные зоны.

В рассматриваемых населенных пунктах при градостроительном зонировании выделяются: общественно-деловая зона; зоны индивидуальной усадебной жилой застройки, малоэтажной смешанной жилой застройки 3-5 этажей преимущественно; зона автомобильного транспорта; производственная зона; рекреационные зоны.

Как центры обслуживания местных систем расселения, предполагается в перспективе, что населенные пункты должны располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями (подробнее см. пункт 7.4.).

Системы инженерного обеспечения в перспективе реконструируются, модернизируются и расширяется с учетом развития населенных пунктов.

Газоснабжение природным газом населенных пунктов на расчетный срок планируется (подробнее см. пункт 7.5.3).

7.2.   Население (демографическая ситуация).

Большинство экспертов в области народонаселения линейно и пессимистично оценивают демографические перспективы РФ на ближайшее время. Существуют 2 подхода к развитию демографической ситуации — экстраполяционный (пессимистический) и конструктивный (оптимистический). Первый построен на принципах экстраполяции современных тенденций и линейном развитии, второй — на конструктивном вмешательстве органов государственной власти и нелинейном развитии. В первом подходе не предсказывается даже возможность преодоления нынешних тенденций и возвращение к положительному естественному приросту населения и возобновлению роста его численности, а второй такую возможность дает. Различия в целепо0лагании и определяют созидательный (или не созидательный) характер этих двух типов. Два типа сценариев, построенные на основе этих подходов, можно условно назвать инерционными и инновационными, так как они отражают принципы развития демографической системы: инерцию или инновацию

От базы на начало 2007 года Росстатом произведен расчет прогнозной численности населения Новгородской области и Новгородского муниципального района, в частности, до 2026 года. Федеральная служба государственной статистики, учитывающая только естественное движение населения, дает почти линейный пессимистический прогноз, по которому численность населения обречена на постоянное сокращение.

Согласно «Схемы территориального планирования Новгородской области» реализация мер по поддержке материнства и более активный приток мигрантов могут привести к восстановлению тенденции увеличения населения по Новгородской области после 2015г., в результате чего численность населения к 2020г. вновь возрастет, а к 2030г. благодаря росту благосостояния, социальной уверенности и активной демографической политике она может увеличиться до 660 тыс.чел.

Базовым сценарием генерального плана считается инновационный вариант развития, параметры которого будут использованы в дальнейших расчетах. Инновационный прогнозный сценарий численности населения предполагает, что форсированное развитие всех сфер деятельности Новгородской области последнего десятилетия продолжится в будущем. Оптимизация структуры промышленности за счет создания новых высокотехнологичных и наукоемких производств позволит в среднесрочной перспективе обеспечить дальнейшее формирование динамичного и конкурентоспособного промышленного комплекса. Это приведет к поступательному экономическому развитию, социальному благополучию, экологическому равновесию.

Развитие демографической ситуации происходит в направлении концентрации населения в городских поселениях, вдоль основных транспортных и коммуникационных коридоров. В соответствии с этими закономерностями среднегодовая численность населения по Тёсово-Нетыльскому ГП, определённая инновационным прогнозом, уменьшится на первую очередь до 3193чел., а на расчетный срок увеличится - до 3655чел. (табл.17, рис.13). Основными источниками формирования прогнозной численности населения остается естественная убыль населения и миграция.

Таблица 17 - Динамика численности населения поселения, чел.

| Муниципальное образование | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2010 | 01.01.2015 | 01.01.2030 |
| Население Тёсово-Нетыльское ГП | 3650 | 3193 | 3655 |

Рисунок 13 - Динамика численности населения поселения, чел.

Сокращение численности сельского населения и увеличение численности городского населения является многолетней тенденцией, хотя в последнее время за счет процессов субурбанизации, увеличения мобильности рабочей силы, объемов трудовой миграции и сельскохозяйственного переселения темпы снижения численности сокращаются.

Динамика возрастной структуры населения останется консервативной. В период до 2030 года ожидается тенденция постоянного увеличения доли лиц младших и пенсионных возрастов и, как следствие, сокращение доли лиц трудоспособного возраста (табл.18, рис.14).

Таблица 18 - Возрастная структура населения поселения (на начало года)

| Показатели | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 |  | 2015 |  | 2030 |  |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| Население всего | 3 650 | 100,00% | 3193 | 100,0% | 3655 | 100,0% |
| в том числе: Дети 1-6 лет | 165 | 4,5% | 144 | 4,5% | 220 | 6,0% |
| Дети 7-15 лет | 334 | 9,2% | 292 | 9,2% | 389 | 10,7% |
| Трудоспособного возраста | 1 197 | 32,8% | 887 | 27,8% | 979 | 26,8% |
| Старше трудоспособного возраста | 1954 | 53,5% | 1869 | 58,5% | 2066 | 56,5% |

Рисунок 14 - Возрастная структура населения поселения по годам

Для достижения целевых показателей численности населения необходима разработка и осуществление активной политики народонаселения на региональном уровне. Составной частью политики народонаселения является демографическая политика – целенаправленная деятельность государственных органов и иных социальных институтов в сфере регулирования процессов воспроизводства населения.

Основные цели, задачи и приоритеты демографического развития Российской Федерации сформулированы в «Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2025г.», утвержденной Указом президента РФ №1351 от 09.10.2007.

Согласно Концепции целями демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года являются стабилизация численности населения к 2015 году и создание условий для ее роста к 2025 году, а также повышение качества жизни и увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2015 году до 70 лет, к 2025 году — до 75 лет.

К числу основных задач демографической политики Российской Федерации отнесены следующие:

- сокращение уровня смертности граждан, прежде всего в трудоспособном возрасте;

- сокращение уровня материнской и младенческой смертности, укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков;

- сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни, существенное снижение уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими опасность для окружающих заболеваниями, улучшение качества жизни больных (страдающих хроническими заболеваниями) и инвалидов;

- повышение уровня рождаемости;

- укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений;

- регулирование внутренней и внешней миграции, привлечение мигрантов в соответствии с потребностями демографического и социально-экономического развития, с учетом необходимости их социальной адаптации и интеграции.

В Тёсово-Нетыльском ГП возможно успешно решать демографические задачи, если обеспечить действительно эффективную систему расселения. Речь идет, прежде всего, о планировании: планировании размещения производств, планировании развития социальной сферы.

Стратегией развития предусматривается не только планирование мер демографической политики, но и реализация более широкого круга мер, направленных на формирование условий для сохранения человеческих ресурсов. Стратегия подразумевает в первую очередь решение проблемы создания благоприятной среды жизнедеятельности населения, повышения уровня и качества жизни, и, как следствие, стабилизации демографической ситуации в поселении. Выбор такого подхода обусловлен тем фактом, что именно меры косвенного воздействия, как правило, дают более ощутимый эффект для достижения итоговой цели. Предлагаемые Стратегией меры в сфере регулирования демографической ситуации следует рассматривать как дополнение к основным механизмам демографической политики, реализуемым на федеральном уровне.

Задачу снижения смертности Стратегией предлагается решать преимущественно за счёт традиционных мер, связанных с повышением качества и доступности услуг здравоохранения (меры прямого регулирования), сопровождающихся активными и эффективными мероприятиями, направленными на изменение образа и условий жизни населения (меры косвенного регулирования, полностью или частично повторяющие основные задачи социально-экономического развития региона, повышения уровня жизни населения, обеспечения максимального уровня занятости).

Повышение рождаемости – задача, решаемая преимущественно в рамках долгосрочной перспективы. Современные позитивные процессы, связанные с ростом основных воспроизводственных показателей, как показывают многие демографические исследования, в первую очередь обусловлены некоторым повышением общего уровня жизни населения и лишь во вторую мерами федеральной демографической политики. Основная задача в этой сфере – формирование условий не просто для рождения ребёнка, но и для полного обеспечения комфортной среды для его воспитания. Уверенность в ближайшем будущем ребёнка – основная движущая сила роста рождаемости.

7.3.   Жилищное строительство и жилищная обеспеченность.

В Новгородской области,  в настоящее время, действуют федеральная программа «Жилище» (2002–2010гг.), и национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», призванный обеспечить население жильем не только за счет сбережений, но и при помощи долгосрочных кредитов.

Настоящим генеральным планом при рассмотрении вопросов, связанных с переходом к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, принимаются во внимание основные положения приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

В соответствии с этим проектом для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

- приведение жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- увеличение объемов строительства жилья и необходимой коммунальной инфраструктуры;

- развитие финансово-кредитных институтов и механизмов;

- обеспечение доступа населения к потреблению жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом и социальными стандартами.

В связи с вышеизложенным, генеральным планом выявляются основные проблемы Тёсово-Нетыльского ГП в этой сфере, требующие решения.

Рассматривая в перспективе – 46 м2 на человека в 2030 году – необходимо иметь жилищный фонд в поселении: 168 130 м2 общей площади, а значит необходимо построить нового жилья, как минимум, в размере 44 866м2 общей площади.

Следовательно, (и в Новгородском МР, и в Тёсово-Нетыльском ГП) для максимально возможного удовлетворения потребностей всех слоев населения должен создаваться опережающий жилищный фонд с различными предложениями на формирующемся жилищном рынке за счет ускорения жилищного строительства.

В Новгородском районе (как и в России в целом) произошел спад объемов индустриального домостроения, как сложившегося основного возведения жилья массового строительства.

В генеральном плане отмечается, что необходимо развивать типологию жилища и разрабатывать новые типы жилых домов различной этажности, архитектурно-строительных систем и технических решений, которые в условиях дальнейшего развития индустриального домостроения способствовали бы значительному повышению качества архитектуры жилища, полному удовлетворению условиям расселения семей всех демографических и социальных групп населения.

Также острым вопросом становится вопрос о сохранении и обновлении жилищного фонда. Поэтому важнейшей частью нового этапа жилищной политики (помимо нового строительства) должны стать снос, либо реконструкция ветхого жилищного фонда.

Следует использовать потенциал новой градостроительной политики:

- развивать малоэтажную застройку и значительно увеличить долю усадебной застройки, что потребует дополнительных территорий;

- использовать разно этажную застройку с введением новых типов жилых зданий, обеспечивающих повышение её плотности;

- вовлекать в сферу градостроительного освоения новый ресурс – реконструкцию жилфонда с учетом получения дополнительной жилой площади на освоенных территориях поселения с имеющейся социальной и инженерной инфраструктурой.

Положение в жилищном секторе (в настоящее время) определяется спросом на доступное жилье и нехваткой его на рынке готовой продукции.

Все меньшее место, в современной изменившейся структуре жилищного строительства, занимает муниципальное жилье. Это в значительной степени объясняется тем, что цена социального жилья находится в полной зависимости от возможностей общества на данном этапе его развития.

В настоящее время, в новых социально-экономических условиях, заметно снизилась роль государства в развитии инженерной инфраструктуры поселений Новгородской области. В связи с этим необходимо:

- повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой;

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и создание институтов привлечения частных инвестиций для их модернизации.

- Потребность Тёсово-Нетыльского ГП в жилом фонде по этапам проектного периода представлена в таблице 19.

Таблица 19 – Потребность в жилищном  фонде по этапам проектного периода

| Показатели | Единицы Измерения | Существующее положение | Первая очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 3 650 | 3 193 | 3 655 |
| Проектная норма жилой обеспеченности | м2/чел | - | 28,0 | 46,0 |
| Объём жилищного фонда к концу периода | м2 | 123 264,0 | 89 404,0 | 168 130,0 |
| Объём нового жилищного фонда | м2 | - | - | 81 944,5 |
| Фактическая обеспеченность | м2/чел | 33,8 | - | - |

7.4. Социальное обслуживание населения.

Существующее положение социальной инфраструктуры было рассмотрено выше.

Развитие отраслей сферы обслуживания (прежде всего торговли, общественного питания, бытового и коммунального хозяйства и др.) будет обусловлено рыночной конъюнктурой. Однако в сфере государственного регулирования и поддержки должны оставаться отрасли по роду своей деятельности, являющиеся полностью или частично бездоходными – дошкольное воспитание, образование, культура и искусство, медицина и спорт.

Развитие именно этих отраслей представляет первоочередной интерес и для градостроительства: в одном случае – в плане использования территорий, в другом – как объектов, формирующих качество среды проживания.

В настоящее время целевая направленность прогноза развития сферы обслуживания от определения мощности ее материально-технической базы смещается к планировочным аспектам по резервированию участков под территориальные объекты (такие как детские дошкольные учреждения, школы и т.д.).

Планируемые изменения в социальной сфере направлены на достижение максимальной комфортности среды проживания и обеспечение их оптимальной доступности. Данную цель планируется реализовать через техническое перевооружение сохранившейся сети учреждений социальной сферы, а также строительства новых объектов.

Обеспеченность Тёсово-Нетыльского ГП Новгородского МР основными нормируемыми видами обслуживания представлена в табл.20.

Таблица 20 - Обеспеченность основными нормируемыми видами обслуживания Тёсово-Нетыльского ГП Новгородского МР

| Учреждения | Единицы измерения | требуемая мощность |  | В том числе |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сохраняемая |  | намечаемая к строительству |  |  |
|  |  | 1 очередь | расчетный срок | 1 очередь | расчетный срок | 1 очередь | расчетный срок |  |
| I. Учреждения образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Дошкольные детские учреждения | мест | 101 | 154 | 120 | 120 | - | 34 | Сохраняемые: МАОУ Детский сад №3 (п.Тёсово-Нетыльский) на 120 мест. Намечаемые к строительству: |
| 2.Общеобразовательные школы (дневные) | мест | 292 | 389 | 500 | 500 | - | - | Сохраняемые: МАОУ Тёсово-Нетыльская СОШ (п.Тёсово-Нетыльский) на 500 мест. |
| 3. Внешкольные учреждения (ЦВР, ДМШ, ДШИ и пр.) | мест | 29 | 39 | 77 | 77 | - | - | Сохраняемые: МУДОД ДМШ д.Чечулино: филиал п.Тёсово-Нетыльский на 22места; МУДОД ЦВР (п.Тёсово-Нетыльский) на 55мест. |
| II. Учреждения здравоохранения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещ./в смену | 57 | 66 | 154 | 154 | - | - | Сохраняемые: Подразделения ММУ ЦРП д.Трубичино: Врачебная амбулатория (п.Тёсово-Нетыльский) на 120посещ./смена; ФАП (п.Кересть) на 14посещ./смена; ФАП (д.Село-Гора) на 10посещ./смена; ФАП (д.Пятилипы) на10посещ./смена. |
| 2. Дневной стационар | койка-место | 6 | 6 | 0 | 0 | - | 6 | Намечаемые к строительству: п.Тёсово-Нетыльский |
| 3. Круглосуточный стационар | койка-место | 28 | 32 | 0 | 0 | - | 32 |  |
| 4. Аптека | объект на поселение | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | Сохраняемые: п.Тёсово-Нетыльский, помещение приспособленное. |
| III. Физкультурно-спортивные учреждения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Спортивные залы | м2 | 1118 | 1279 | 1162 | 1162 | - | 117 | Сохраняемые: Спортивный зал МУДОД ЦВР (п.Тёсово-Нетыльский) -288м2; Легкоатлетический манеж МУДОД ЦВР (п.Тёсово-Нетыльский) -700м2; Спортивный зал МАОУ Тёсово-Нетыльская СОШ (п.Тёсово-Нетыльский) -128м2; Тренажёрный зал Филиала МУК Чечулинский МЦФД: Тёсово-Нетыльский ГДК - 46м2. Намечаемые к строительству: |
| 2. Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 6226,4 | 7127,3 | 6030,0 | 6030,0 | - | 1097,3 | Сохраняемые: Футбольное поле и Баскетбольная площадка Филиала МУК Чечулинский МЦФД: Тёсово-Нетыльский ГДК (п.Тёсово-Нетыльский) - 4050м2 и 420м2; Спортивная площадка и Площадка для мини-футбола МУДОД ЦВР (п.Тёсово-Нетыльский) - 800м2 и 400м2; Спортивная площадка МАОУ Тёсово-Нетыльская СОШ (п.Тёсово-Нетыльский) – 360м2. Намечаемые к строительству: |
| 3. Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | 239 | 274 | - | - | - | 274 | Намечаемые к строительству: п.Тёсово-Нетыльский |
| IV. Учреждения культуры: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Учреждения культурно-досугового типа (дома культуры, клубы и т.п.) | един. (кол-во мест в зале) | 319 | 366 | 470 | 470 | - | - | Сохраняемые: Филиалы МУК Чечулинский межпоселенческий центр фольклора и досуга: Тёсово-Нетыльский ГДК (п.Тёсово-Нетыльский) - зал на 350 мест; Керестский ЦД (п.Кересть) – зал на 70 мест; Селогорский СДК (д.Село-Гора) – зал на 50 мест. |
| 2. Библиотеки | Книжный фонд (шт.) | 15965 | 18275 | 30126 | 30126 | - | - | Сохраняемые: Филиалы МУК «Межпоселенческая центральная библиотека»: Тёсово-Нетыльский филиал №1 (п.Тёсово-Нетыльский) 14460ед.хр./ 16посад.мест; Тёсово-Нетыльский детский филиал №2 (п.Тёсово-Нетыльский) 11300 ед.хр./ 10посад.мест; Селогорский филиал №25 (д.Село-Гора) 4366ед.хр./ 6посад.мест. |
|  | мест | 13 | 15 | 32 | 32 | - | - |  |
| V. Учреждения бытового и коммунального обслуживания: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Бани | мест | 22 | 26 | 20 | 20 | - | 6 | Сохраняемые: п.Тёсово-Нетыльский (муницип.) |
| VI. Административно-хозяйственные учреждения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Административно-хозяйствен. здание | объект на поселение | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | Сохраняемые: п.Тёсово-Нетыльский; д.Село-Гора, оба здания специализированные |
| 2. Сберегательная касса | объект на поселение | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | Сохраняемые: п.Тёсово-Нетыльский, помещение приспособленное |
| 3. Отделение связи | объект на поселение | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | Сохраняемые: п.Тёсово-Нетыльский; д.Село-Гора, оба помещения приспособленные |
| 4. Опорный пункт охраны порядка | объект на поселение | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | Намечаемые к строительству: п.Тёсово-Нетыльский помещение приспособленное |

7.5.      Развитие объектов и сетей инженерно-технического обеспечения.

7.5.1.   Водоснабжение и водоотведение.

- Водопотребление проектируемой и существующей застройки Тёсово-Нетыльского ГП на расчётный срок составляет:

- 1961,90 м3/сут;

- - в том числе на  хозяйственно-питьевые нужды 938,97 м3/сут.

- - на полив  317,25 м3/сут.

-на производственные нужды 705,68 м3/сут.

Нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды и полив приняты в соответствии с СНиП 2.04.01-85* и СНиП 2.04.02-84*.

Расчетное количество пожаров в населенном пункте при числе жителей до 5 тыс. составляет – 1 пожар. При этом расход воды на наружное пожаротушение составляет 15л/сек.

Расчетное количество пожаров и расход воды на наружное пожаротушение в сельском поселении приняты в соответствии с СНиП 2.04.02-84* табл. 5.

Расходы по водоснабжению проектируемой застройки приведены в таблице № 23.

Водоснабжение потребителей проектируемой застройки п. Тёсово-Нетыльский предусматривается от существующих кольцевых сетей хозяйственно-питьевого водопровода.

Водоснабжение п. Пятилипы, п. Клепцы и д. Финев Луг осуществляется из существующих скважин. При необходимости предусматривается бурение новых скважин. Количество и месторасположение новых скважин определяется при рабочем проектировании.

- Источником водоснабжения потребителей существующей и проектируемой застройки д. Село-Гора являются существующая скважина и шахтные колодцы. В связи с увеличением расходов потребляемой воды необходимо предусмотреть новую скважину, замену существующих сетей с увеличением диаметров, а также прокладку новых сетей с подключением к существующим сетям. Предусматривается подача хозяйственно-питьевой воды в реконструируемую школу, детский сад, дом культуры.

- Водоснабжение потребителей проектируемых застроек в остальных населенных пунктах Тёсово-Нетыльского ГП предусматривается из проектируемых скважин индивидуального или общего пользования. При использовании скважин для общего пользования, вода из скважин по проектируемым водоводам подается в проектируемые водонапорные башни, откуда по проектируемым тупиковым сетям хозяйственно-питьевого водопровода раздается потребителям.

- При этом необходимо произвести анализы воды из скважины (скважин) на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая».

- В том случае если вода соответствует ГОСТу, водоснабжение потребителей проектируемой застройки возможно осуществлять из скважин и колодцев. Для подачи воды из колодца непосредственно потребителю, в доме устанавливается водопроводная насосная станция с баком для воды (емкость бака от 9 литров до 25). В скважине устанавливается насос для скважин. Для обеззараживания подаваемой воды, если это необходимо, установить бактерицидные фильтры после насосной установки.

- Обеспечение водой питьевого качества инвестиционных площадок предусматривается от проектируемых скважин с повысительными насосными станциями или водонапорными башнями.

Для обеспечения водой ферм крупного рогатого скота на 500 голов в  районе д.Осия и на 200 голов в д.Село-Гора предусматриваются скважины.

- Вокруг скважин должны быть оборудованы зоны санитарной охраны из трех поясов.

Первый пояс зоны санитарной охраны (зона строго режима) включает площадку вокруг скважины радиусом 50м, ограждаемую забором высотой 1,2м. Территория должна быть спланирована и озеленена.

Границы второго пояса подземного источника водоснабжения устанавливаются расчётом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищённости подземных вод от 100 до 400 сут.

Границы третьего пояса подземного источника водоснабжения устанавливаются расчётом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации водозабора, но не менее 25 лет.

На территории первого пояса запрещается:

- проживание людей;

- содержание и выпас скота и птиц;

- строительство зданий и сооружений, не имеющих прямого отношения к водопроводу.

Для лиц, работающих на территории первого пояса, устанавливается обязательная иммунизация по группе водных инфекций, обязательный периодический медицинский осмотр и проверка на бациллоопасность.

Территория площадки очищается от мусора и нечистот и обеззараживается хлорной известью.

На территории зоны второго пояса радиусом 150 м предусматриваются следующие санитарно-технические мероприятия:

- всякое строительство, промышленное и жилищное, подлежит согласованию с районными санитарными организациями;

- при застройке участка содержать в чистоте и опрятности все улицы и дворы, не допускать их антисанитарного состояния.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны запрещается:

- загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, которые могут вызвать микробное загрязнение источников водоснабжения;

- применение удобрений и ядохимикатов.

На территории третьего  пояса  зоны подземного источника необходимо предусматривать следующие санитарно-технические мероприятия:

- осуществлять регулирование отведения территорий для населённых пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами.

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения

- выявление, тампонаж или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта

- регулирование бурения новых скважин

- запрещение закачки отработанных вод в подземные пласты, подземного складирования твёрдых отходов и разработки недр земли, а также ликвидацию поглощающих скважин и шахтных колодцев, которые могут загрязнять водоносные пласты.

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории, надлежит принимать от крайних водоводов:

- при прокладке в сухих грунтах и диаметре до 1000мм не менее 20м

- в мокрых грунтах – не менее 50м независимо от диаметра

При прокладке водоводов по застроенной территории ширину полосы по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается уменьшать.

В пределах санитарно-защитной полосы должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, навозохранилища, приёмники мусора и др.).

На участках водоводов, где полоса граничит с указанными загрязнителями, следует применять пластмассовые трубы.

Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

- Места расположения и количество скважин решаются при рабочем проектировании.

- При рабочем проектировании необходимо разработать проект зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения и санитарно-защитных полос водоводов.

Для обеспечения противопожарных требований на проектируемых застройках предусматривается строительство пожарных водоёмов или резервуаров в радиусе не более 150 м от обслуживаемых зданий.

Места расположения, количество и объемы водоемов и резервуаров решаются при рабочем проектировании.

- Водоотведение на расчётный срок от потребителей Тёсово-Нетыльского городского поселения (от проектируемой и существующей застройки) составляет:1419,70 м3/сут.

- -  в том числе на хозяйственно-бытовые нужды 714,02 м3/сут.

- - на  производственные нужды 705,68 м3/сут.

- Расходы по водоотведению от проектируемой застройки Тёсово-Нетыльского ГП приведены в таблице № 21.

- Проектом развития п. Тёсово-Нетыльский сброс сточных вод от проектируемой застройки предусматривается в проектируемые сети с последующим подключением к существующим самотечным канализационным сетям поселения.

- Существующие сети бытовой канализации объединить проектируемыми коллекторами в единую систему. Сброс стоков выполнить при помощи проектируемых насосных станций на проектируемые биологические очистные сооружения с полной биологической очисткой. Тип и производительность очистных сооружений определяется при рабочем проектировании.

- Сброс сточных вод от проектируемых застроек других населенных пунктов входящих в состав Тёсово-Нетыльского ГП и инвестиционных площадок, предусматривается на проектируемые локальные очистные сооружения (ЛОС).

- Очистные установки модельного ряда «Топас» группы компаний «Топол-эко» г.Москва как сооружения полной биологической очистки, обеспечивают высокоэффективную систему защиты окружающей среды и, в частности, водоёмов от загрязнений.

- Материал корпуса установки – трёхслойный вспененный полипропилен, обладающий теплоизолирующими свойствами, не подвергающийся химической и биологической коррозии.

- Высокая степень очистки даёт возможность установкам соответствовать всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Благодаря этому оборудование сертифицировано и рекомендовано к применению на всей территории России Главным департаментом санитарно-эпидемиологического надзора РФ. Гигиенические требования установлены в соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

- Это полностью автоматизированная система.

- Очистка сточных вод проходит полный цикл, вплоть до удаления азота и фосфора, а удаляемый активный ил стабилизируется в аэробных условиях и один раз в три-четыре месяца удаляется из сооружения аэрлифтом, подсушивается на площадке в течение 20 дней и может использоваться в качестве удобрения.

- Очищенная сточная вода может отводиться в ливневую канализацию, овраги, придорожные канавы, песчаные грунты путём рассасывания, а также может использоваться для полива зелёных насаждений.

- ЛОС могут использоваться как для отдельных домов, так и для группы домов, а так же и для объектов социально-бытового назначения.

- Местоположение, количество, производительность ЛОС и вариант отведения очищенных стоков определяется при рабочем проектировании в зависимости от местных условий.

- Санитарно-защитная зона очистных сооружений производительностью до 0,2 тыс. м3/сут составляет 100м.

- Жилые дома частной застройки поселения, не имеющие систем водоснабжения и канализации, оборудуются надворными уборными с бетонными выгребами с очисткой их ассенизационными машинами.

- Сточные воды от потребителей инвестиционных площадок поселения сбрасываются на проектируемые локальные очистные сооружения полной биологической очистки (ЛОС), располагаемых на территории этих площадок.

- Навоз с ферм по подвесным дорогам транспортируется за пределы зданий в навозохранилища, располагаемые на территории фермы. Жижа от навоза из зданий ферм и дождевые воды с выгульных площадок, загрязненные навозом, накапливаются в жижесборниках с последующим вывозом на сельскохозяйственные поля для удобрения под запашку при наличии разрешения территориальных органов Роспортебнадзора и в соответствии с санитарными правилами и нормами.

- Водопотребление Тёсово-Нетыльского ГП                                               Таблица № 20

| - Наименование - водопотребителя | - Население - тыс. человек | - Удельное - хоз.питьевое - водопотр. - на 1 человека - ср. сут. - (за год) - л/сут | - Средний суточ-ный расход - м3/сут. | - Коэффиц. - суточной неравномерности | - Расчетный - суточный расчет - м3/сут | -  тах | - β тах | - Коэффиц. - часовой - неравно- - мерности | - Расчет-ный часовой расход - м3/час | - Расчет-ный - секунд-ный расход - л/сек. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 |
| - Тёсово-Нетыльское ГП - (существующее положение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Застройка жилыми домами, оборудованными водопроводом без канализации. | - 3,179 | - 50 | - 158,95 | - 1.2 | - 190,74 | - 1.2 | - 1,55 | - 1,86 | - 14,78 | - 4,10 |
| - 2. Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из колодцев | - 0,516 | - 50 | - 25,80 | - 1,2 | - 30,96 | - 1,20 | - 2,43 | - 2,92 | - 3,77 | - 1,05 |
| - Итого по поз.1-2 | - 3,695 | - - | - 184,75 | - - | - 221,70 | - - | - - | - - | - 18,55 | - 5,15 |
| - 2.Неучтенные расходы (20%) |  |  | - 36,95 | - - | - 44,34 | - - | - - | - - | - 3,71 | - 1,03 |
| - Итого с неучтенными |  |  | - 221,70 | - - | - 266,04 | - - | - - | - - | - 22,26 | - 6,18 |
| - 3.Полив | - 3,695 | - 50 | - 184,75 | - - | - 184,75 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего с поливом: |  |  | - 406,45 | - - | - 450,79 | - - | - - | - - | - 22,26 | - 6,18 |
| - д. Осия (существующее положение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.Коровник на 500голов |  | - 120 | - 60,00 | - - | - 60,00 | - 1,3 |  | - 1,3 | - 3,25 | - 0,90 |
| - Всего по Тёсово-Нетыльскому ГП на хозяйственно-питьевые нужды (существующая застройка): | - 3,695 | - 50 | - 221,70 | - - | - 266,04 | - - | - - | - - | - 22,26 | - 6,18 |
| - Всего на полив: | - 3,695 | - 50 | - 184,75 |  | - 184,75 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего на производственные нужды: |  |  | - 60,00 | - - | - 60,00 | - - | - - | - - | - 3,25 | - 0,90 |
| - Всего по Тёсово-Нетыльскому ГП с поливом (cуществующая застройка): | - 3,695 | - 50 | - 466,45 |  | - 510,79 |  |  |  | - 25,51 | - 7,08 |
| - Тёсово-Нетыльское ГП - На расчетный срок (существующее положение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Застройка жилыми домами, оборудованными водопроводом без канализации. | - 3,385 | - 50 | - 169,25 | - 1.2 | - 203,10 | - 1.2 | - 1,54 | - 1,85 | - 15,65 | - 4,35 |
| - 2. Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из колодцев | - 0,224 | - 50 | - 11,20 | - 1,2 | - 13,44 | - 1,20 | - 1,50 | - 1,80 | - 1,01 | - 0,28 |
| - 3. Застройка индивидуальными или блокированными жилыми домами, оборудованными водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | - 0,046 | - 160 | - 7,36 | - 1,2 | - 8,83 | - 1,20 | - 4,50 | - 5,40 | - 1,99 | - 0,55 |
| - Итого по поз: 1-3 |  |  | - 187,81 | - - | - 225,37 | - - | - - | - - | - 18,65 | - 5,18 |
| - 4. Неучтенные расходы (20%) |  |  | - 37,56 | - - | - 45,07 | - - | - - | - - | - 3,73 | - 1,04 |
| - Итого с неучтенными |  |  | - 225,37 | - - | - 270,44 | - - | - - | - - | - 22,38 | - 6,22 |
| - 5. Полив: | - 3,655 | - 50 | - 182,75 | - - | - 182,75 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего с поливом; | - 3,655 |  | - 408,122 | - - | - 453,19 | - - | - - | - - | - 22,38 | - 6,22 |
| - д. Осия - На расчетный срок (существующее положение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Коровник на 500голов |  | - 120 | - 60,00 | - - | - 60,00 | - 1,3 |  | - 1,3 | - 3,25 | - 0,90 |
| - Тёсово-Нетыльское ГП - На расчетный срок (перспективное развитие) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Застройка жилыми домами, оборудованными водопроводом и канализацией с ваннами с местными водонагревателями | - 2,690 | - 160 | - 430,4 | - 1,2 | - 516,48 | - 1,2 | - 1,59 | - 1,91 | - 41,10 | - 11,42 |
| - 2. Неучтенные расходы (20%) |  |  | - 86,08 | - - | - 103,29 | - - | - - | - - | - 8,22 | - 2,28 |
| - Итого с неучтенными |  |  | - 516,48 |  | - 619,77 |  |  |  | - 49,32 | - 13,7 |
| - 3. Полив | - 2,690 | - 50 | - 134,50 | - - | - 134,5 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего с поливом: |  |  | - 650,98 |  | - 754,27 |  |  |  | - 49,32 | - 13,70 |
| - 4. Инвестиционная площадка в д. Вдицко |  |  | - 211,59 |  | - 211,59 |  |  |  |  |  |
| - 5. Инвестиционная площадка в п. Тёсово-Нетыльский |  |  | - 191,91 |  | - 191,91 |  |  |  |  |  |
| - 6. Инвестиционная площадка в п. Тёсово-Нетыльский |  |  | - 183,09 |  | - 183,09 |  |  |  |  |  |
| - Итого по поз 4-6 |  |  | - 586,59 |  | - 586,59 |  |  |  |  |  |
| - Всего: |  |  | - 1237,57 |  | - 1340,86 |  |  |  | - 49,32 | - 13,70 |
| - д. Село-Гора (перспективное развитие) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Дошкольное детское учреждение на 20 мест |  | - 105 | - 2,10 | - - | - 2,10 | - - | - - | - - | - 1,61 | - 0,96 |
| - 2. Общеобразовательная школа на 80 мест |  | - 14 | - 1,12 | - - | - 1,12 | - - | - - | - - | - 0,82 | - 0,47 |
| - 3. Физкультурно-спортивное учреждения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1 Спортивный зал |  | - 100 | - 36,70 | - - | - 36,70 | - - | - - | - - | - 0,88 | - 0,65 |
| - 3.2 Плоскостные спортивные сооружения -3735 м3 |  |  | - 4,00 | - - | - 4,00 | - - | - - | - - | - 2,05 | - 0,57 |
| - 4. Аптека |  | - 370 | - 3,33 | - - | - 3,33 | - - | - - | - - | - 1,42 | - 0,61 |
| - 5. Дом культуры на 150 мест |  | - 10 | - 1,50 | - - | - 1,50 | - - | - - | - - | - 0,52 | - 0,36 |
| - 6. Пожарное депо на 2 автомобиля |  |  | - 8,60 | - - | - 8,60 | - - | - - | - - | - 7,20 | - 1,98 |
| - Итого по поз: 1- 6 |  |  | - 57,35 | - - | - 57,35 | - - | - - | - - | - 14,50 | - 5,60 |
| - 7. Коровник на 200гол. |  | - 120 | - 24,00 | - - | - 24,00 | - 1,3 | - - | - 1,3 | - 1,30 | - 0,36 |
| - 8. Ремонтные мастерские для хозяйства с парком на 25 тракторов. |  |  | - 6,995 | - - | - 6,995 | - - | - - | - - | - 4,00 | - 1,11 |
| - 9. Хранилище картофеля и овощей вместимостью 2000т |  |  | - 19,50 | - - | - 19,50 | - - | - - | - - | - 1,62 | - 0,45 |
| - Итого по поз: 7- 9 |  |  | - 50,50 | - - | - 50,50 | - - | - - | - - | - 6,92 | - 1,92 |
| - Всего: |  |  | - 107,85 | - - | - 107,85 | - - | - - | - - | - 21,42 | - 7,52 |
| - Всего на расчетный срок по Тёсово-Нетыльскому ГП на хозяйственно-питьевые нужды | - 6,345 |  | - 790,61 | - - | - 938,97 | - - | - - | - - | - 64,50 | - 23,70 |
| - Всего на полив: | - 6,345 | - 50 | - 317,25 |  | - 317,25 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего на производственные нужды: |  |  | - 705,68 | - - | - 705,68 | - - | - - | - - | - 31,87 | - 4,64 |
| - Всего на расчётный срок по Тёсово-Нетыльскому ГП с поливом: | - 6,345 | - 50 | - 1813,54 |  | - 1961,90 |  |  |  | - 96,37 | - 28,34 |

- Водоотведение Тёсово-Нетыльского ГП                                              Таблица № 21

| - Наименование - водопотребителя | - Население - тыс. человек | - Удельное - хоз.питьевое водопотр. - на 1 человека ср. сут. - (за год) л/сут | - Средний суточ-ный расход - м3/сут. | - Коэффиц. - суточной неравномерности | - Расчетный - суточный расчет - м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - Тёсово-Нетыльское ГП - (существующее положение) |  |  |  |  |  |
| - 1. Застройка жилыми домами, оборудованными водопроводом без канализации. | - 3,179 | - 25 | - 79,48 | - 1,2 | - 95,37 |
| - 2. Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из колодцев | - 0,516 | - 25 | - 12,90 | - 1,2 | - 15,48 |
| - Итого по поз.1-2 | - 3,695 |  | - 92,38 | - 1,2 | - 110,85 |
| - 3. Неучтенные расходы (5%) |  |  | - 4,62 |  | - 5,54 |
| - Итого с неучтенными: |  |  | - 97,00 |  | - 116,39 |
| - д. Осия (существующее положение) |  |  |  |  |  |
| - 1.Коровник на 500голов |  |  | - 60,00 | - - | - 60,00 |
| - Всего по Тёсово-Нетыльскому ГП на хозяйственно-бытовые нужды (существующая застройка): |  |  | - 97,00 |  | - 116,39 |
| - Всего на производственные нужды: |  |  | - 60,00 |  | - 60,00 |
| - Всего по Тёсово-Нетыльскому ГП на хозяйственно-бытовые нужды (существующая застройка): |  |  | - 157,00 |  | - 176,39 |
| - Тёсово-Нетыльское ГП - На расчетный срок (существующее положение) |  |  |  |  |  |
| - 1. Застройка жилыми домами, оборудованными водопроводом без канализации. | - 3,385 | - 25 | - 84,62 | - 1,2 | - 101,55 |
| - 2. Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из колодцев | - 0,224 | - 25 | - 5,60 | - 1,2 | - 6,72 |
| - 3. Застройка индивидуальными или блокированными жилыми домами, оборудованными водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | - 0,046 | - 160 | - 7,36 | - 1,2 | - 8,83 |
| - Итого по поз.1-3 | - 3,655 | - - | - 97,58 | - - | - 117,10 |
| - 4. Неучтенные расходы (5%) |  |  | - 4,88 |  | - 5,86 |
| - Итого с неучтенными: |  |  | - 102,46 |  | - 122,96 |
| - д. Осия - На расчетный срок (существующее положение) |  |  |  |  |  |
| - 1. Коровник на 500голов |  | - 120 | - 60,00 | - - | - 60,00 |
| - Всего на расчетный срок (существующая застройка): |  |  | - 162,46 | - - | - 182,96 |
| - Тёсово-Нетыльское ГП - На расчетный срок (перспективное развитие) |  |  |  |  |  |
| - 1. Застройка жилыми домами, оборудованными водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | - 2,690 | - 160 | - 430,40 | - 1,2 | - 516,48 |
| - 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | - 21,52 |  | - 25,82 |
| - Итого с неучтенными: |  |  | - 451,92 |  | - 542,30 |
| - 3. Инвестиционная площадка в д. Вдицко |  |  | - 211,59 |  | - 211,59 |
| - 4. Инвестиционная площадка в п. Тёсово-Нетыльский |  |  | - 191,91 |  | - 191,91 |
| - 5. Инвестиционная площадка в п. Тёсово-Нетыльский |  |  | - 183,09 |  | - 183,09 |
| - Итого по поз 3-5 |  |  | - 586,59 |  | - 586,59 |
| - Всего: |  |  | - 1038.51 |  | - 1128.89 |
| - д. Село-Гора (перспективное развитие). |  |  |  |  |  |
| - 1. Дошкольное детское учреждение на 20 мест |  | - 105 | - 2,10 | - - | - 2,10 |
| - 2. Общеобразовательная школа на 80 мест |  | - 14 | - 1,12 | - - | - 1,12 |
| - 3. Физкультурно-спортивное учреждения: |  |  |  |  |  |
| - 3.1 Спортивный зал |  | - 100 | - 36,70 | - - | - 36,70 |
| - 3.2 Плоскостные спортивные сооружения |  |  | - 4,00 | - - | - 4,00 |
| - 4. Аптека |  | - 370 | - 3,33 | - - | - 3,33 |
| - 5. Дом культуры на 150 мест |  | - 10 | - 1,50 | - - | - 1,50 |
| - 6. Пожарное депо на 2 автомобиля |  |  | - 8,60 | - - | - 8,60 |
| - Итого по поз: 1- 6 |  |  | - 57,35 | - - | - 57,35 |
| - 7. Коровник на 200 голов |  | - 120 | - 24,00 | - - | - 24,00 |
| - 8. Ремонтные мастерские для хозяйства с парком на 25 тракторов. |  |  | - 6,995 | - - | - 6,995 |
| - 9. Хранилище картофеля и овощей вместимостью 2000т |  |  | - 19,50 | - - | - 19,50 |
| - Итого по поз: 7- 9 |  |  | - 50,50 | - - | - 50,50 |
| - Всего: |  |  | - 107,85 | - - | - 107,85 |
| - Всего на расчётный срок по Тёсово-Нетыльскому ГП на хозяйственно-бытовые нужды: | - 6.345 | - - | - 603,14 | - - | - 714,02 |
| - Всего на производственные нужды: |  |  | - 705,68 |  | - 705,68 |
| - Всего на расчётный срок по Тёсово-Нетыльскому ГП: | - 6.345 | - - | - 1308,82 | - - | - 1419,70 |

7.5.2.   Электроснабжение.

Линии, питающие Тёсово-Нетыльское ГП, выполнены проводами СИП 3х70 что соответствует нормам, но большая часть линий и отпаек выполнены проводом А-70 длиной 21,5 км, А-50 длиной 11,5 км, проводом А-35 длиной 7,5 км, которые должны быть реконструированы с заменой на провод АС-70,  АС-50 и АС-35.

Кроме того, линия Л1 ПС «Подберезье» - выполнена проводом А-35 от д.Некохово до д. Осии протяженностью 11,7 км, которая должна быть заменены при реконструкции Л1 ПС «Подберезье» на провод АС-35 или А-70.

По материалам филиала института «Севзапэнергосетьпроект» 90% трансформаторных подстанций в сетях ОАО «Новгородэнерго» на 01.01.2006 г. эксплуатируются свыше нормативного срока. Следовательно, будет происходить постепенная замена или реконструкция трансформаторных подстанций, выработавших свой срок. Трансформаторные подстанции на новых участках будут подключаться при конкретном проектировании планировок в соответствии с техническими условиями «Новгородэнерго», которые должны получать на каждый из новых участков.

Таблица 22.

| №№ п/п | Наименование линий | Расчетная нагрузка, кВА |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | Расчетный срок |
| 1. | Л1 ПС «Рогавка» 6 трансформатора К=0,85 | 740 | 888 |
| 2. | Л2 ПС «Рогавка» 18 трансформаторов К=0,75 | 3207 | 3848 |
| 3. | Л6 ПС «Рогавка» 8 трансформаторов К=0,8 | 1460 | 1752 |
| 4. | Л8 ПС ПС «Рогавка» 3 трансформатора К=0,9 | 300 | 360 |
| 5. | Л1 ПС «Подберезье» 5 трансформаторов К=0,85 | 751 | 900 |
| 6. | Л3 ПС «Тёсово-2» 5 трансформаторов К=0,85 | 1262 | 1515 |
|  | В том числе: - коммунально-бытовая нагрузка на существующих участках | 1524 | 2133 |
|  | На новых участках коммунально-бытовая нагрузка: |  |  |
|  | д. Огорелье, 194 участка | - | 405 |
|  | д. Глухая Кересть, 49 участков | - | 102 |
|  | д. Кересть, 90 участков | - | 188 |
|  | д. Финев Луг, 356 участков | - | 742 |
|  | д. Пятилипы | - | 124 |
|  | Итого на новых участках: | - | 1561 |
|  | На новых участках инвестиционные площадки: |  |  |
|  | д. Вдицко (33,23 Га) (потребитель 1 и 2 категории) со строительством РП на участке и необходимого количества трансформаторных подстанций |  | 3750 кВт |
|  | п. Тёсово-Нетыльский (30,14 Га) (потребитель 1 и 2 категории) со строительством РП на участке и необходимого количества трансформаторных подстанций |  | 3400 кВт |
|  | п. Тёсово-Нетыльский (57,51 Га) (потребитель 1 и 2 категории) со строительством РП на участке и необходимого количества трансформаторных подстанций |  | 6490 кВт |
|  | Инвестиционная площадка в д. Село-Гора | - | 551 кВт |
|  | Итого на новых участках: | - | 14191 кВт |

7.5.3.   Теплоснабжение.

Потребность в тепле на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение для нужд жилищно-коммунального сектора определена в соответствии со СНиП 2.04.07-86* Тепловые сети, СНиП 23-01-99, а также «Методических рекомендаций по порядку разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации муниципальных образований» МРР.2007г.

Расчетная зимняя температура при проектировании отопления и вентиляции принята (-27°С), продолжительность отопительного периода – 221 сутки.

Новые отопительные котельные потребуются в комплексе с развитием системы соцкультбыта и инвестиционных площадок. Теплоснабжение малоэтажной существующей и перспективной застройки предлагается от 2-х-контурных газовых котлов.

7.5.4.   Газоснабжение.

Природным газом предлагается обеспечить население Тёсово-Нетыльского ГП.

Прокладка газопроводов по территории поселения до ГРП и ГРУ котельных предполагается высокого давления (0,6МПа). От ГРП газ низкого давления подается потребителям.

Подключение потребителей поселения предлагается от распределительного газопровода АГРС Подберезье.

Планируется подключение к природному газу новых котельных для теплоснабжения соцкультбыта и коммунального хозяйства, котельных инвестиционных площадок, перевод существующих котельных (часть котлов использующих в виде топлива каменный уголь) на газовое топливо.

Диаметры газопроводов и мощности ГРП будут определяться специализированной организацией на последующих стадиях проектирования.

7.5.5.   Связь.

Сохраняются на перспективу объекты (вышки, антенны) сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.

Сохраняется отделение почтовой связи в п. Тёсово-Нетыльский, д. Село-Гора, д. Пятилипы.

7.6.      Основные планировочные ограничения.

7.6.1.   Охрана окружающей среды.

На территории Новгородской области действует долгосрочная областная целевая программа «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность области на 2011-2013 годы (утверждена Постановлением Администрации области от 30.09.2010г. №458)».

Программа разработана по следующим направлениям:

- использование и охрана водных объектов или их частей, расположенных на территории области;

- обращение с отходами производства и истребления;

- охрана и воспроизводство объектов животного мира, рациональное использование охотничьих ресурсов.

Порядок предоставления и Методика распределения субсидий бюджетам муниципальных районов на реализацию даны в приложении №2 к программе.

При размещении на территории Тёсово-Нетыльского городского поселение объектов, оказывающих прямое либо косвенное влияние на состояние окружающей природной среды, должны выполняться требования экологической безопасности и охраны здоровья населения, предусматриваться мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, оздоровлению окружающей природной среды.

Охране от загрязнения, порчи, повреждения, истощения, разрушения на территории Тёсово-Нетыльского СП подлежат:

- естественные экологические системы, озоновый слой атмосферы;

- земля, ее недра, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, леса и иная растительность, животный мир, микроорганизмы, генетический фонд, природные ландшафты.

Предприятия, объединения, организации и граждане, ведущие сельское хозяйство, обязаны выполнять комплекс мер по охране почв, водоемов, лесов и иной растительности, животного мира от вредного воздействия стихийных сил природы, побочных последствий применения сложной сельскохозяйственной техники, химических веществ, мелиоративных работ и других факторов, ухудшающих состояние окружающей природной среды, причиняющих вред здоровью человека.

Животноводческие фермы и комплексы, предприятия, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию, должны иметь необходимые санитарно-защитные зоны и очистные сооружения, исключающие загрязнение почв, поверхностных и подземных вод, поверхности водосборов водоемов и атмосферного воздуха. Нарушение указанных требований, причинение вреда окружающей природной среде и здоровью человека влечет за собой ограничение, приостановление либо прекращение экологически вредной деятельности сельскохозяйственных и иных объектов по предписанию специально уполномоченных на то государственных органов Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды, санитарно-эпидемиологического надзора.

Перспективное сохранение земель рекреационного назначения общего пользования,  проектирование непрерывной системы озелененных территорий населённых пунктов и других открытых пространств, как источников оздоровления воздушного бассейна и улучшения экологической обстановки. В зеленых зонах запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на выполнение ими экологических, санитарно - гигиенических и рекреационных функций.

Гидрографическая сеть Тёсово-Нетыльского городского поселения представлена: реками с притоками и ручьями, озерами, болотами, мелкими ручьями и водоемами.

Характеристика основных рек, ручьев, озер Тёсово-Нетыльского поселения. Таб.23

| Название реки, ручья, озера | Длина реки, ручья, км; Площадь озера, км | Водоохранная зона, м | Прибрежная защитная полоса, м |
| --- | --- | --- | --- |
| р. Кересть | 100 | 200 | 20 |
| р. Ереша | 16 | 100 | 20 |
| р. Оссийка | * | 50 | 5 |
| руч. Струбицкий | * | 50 | 5 |
| р. Барская канава | * | 50 | 5 |
| р. Ильменка | 10 | 100 | 20 |
| Р. Трубица | 26 | 100 | 20 |
| руч. Быстровский | * | 50 | 5 |
| р. Рогавка | 24 | 100 | 20 |
| руч. Быстрый | * | 50 | 5 |
| р. Равань | 56 | 200 | 20 |
| руч. Каменный | * | 50 | 5 |
| р. Щелытенка | 13 | 100 | 20 |
| р. Дунай | * | 50 | 5 |
| р. Дыренкова канава | 8 | 50 | 5 |
| руч. овсянский | * | 50 | 5 |
| р. Слиговка | * | 50 | 5 |
| Р.Горенка | 16 | 100 | 20 |
| руч. Рабтицкий | * | 50 | 5 |
| руч. Веретьевский | * | 50 | 5 |
| р. Тресна | 9 | 50 | 5 |
| Оз. Пуговка | 0,6 | 50 | 5 |
| Оз. Сомино | 1,3 | 50 | 5 |
| Оз. Липов | 3,2 | 50 | 5 |
| Оз. Тигода | 8,1 | 50 | 5 |
| Оз. Отлизно | 0,5 | 50 | 5 |
| Оз. Замошское | 1,2 | 50 | 5 |

*-длина ручья, реки – менее 10 км.

Согласно ст.6 Водного кодекса Р.Ф. поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

Береговая линия (граница водного объекта) определяется для:

- реки, ручья, канала, озера, обводненного карьера – по среднемноголетнему уровню вод в период, когда они не покрыты льдом;

- болота – по границе залежи торфа на нулевой глубин.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы,

на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии, а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

В водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных объектов устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности согласно п.п. 15,16,17 ст.65 Водного кодекса Р.Ф. от 03.06.2006г. №74-ФЗ.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, пунктов захоронения радиоактивных отходов, химических, взрывчатых, токсичных отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеуказанными ограничениями запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Согласно п.4 ст.67 Водного кодекса Р.Ф. от 03.06.2006г. №74-ФЗ на территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по  предотвращению негативного воздействия вод запрещается.
           Леса Тёсово-Нетыльского городского поселения подлежат охране от пожаров, незаконных рубок (порубок), нарушений установленного порядка лесопользования и других действий, причиняющих вред лесному фонду и не входящим в лесной фонд лесам, а также защите от вредителей и болезней леса. В состав земель лесного фонда входят лесные земли и нелесные земли.

К лесным землям относятся земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления (вырубки, гари, погибшие древостои, редины, пустыри, прогалины, площади, занятые питомниками, несомкнувшимися лесными культурами, и иные).

К нелесным землям относятся земли, предназначенные для нужд лесного хозяйства (земли, занятые просеками, дорогами, сельскохозяйственными угодьями, и другие земли), а также иные земли, расположенные в границах лесного фонда (земли, занятые болотами, каменистыми россыпями, и другие неудобные для использования земли).

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека  устанавливается специальная территория  с особым режимом использования (санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой  обеспечивает уменьшение  воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического)  до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Для  объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. Размер санитарно-защитной зоны для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается с учетом суммарных выбросов и физического воздействия  источников промышленных объектов и производств, входящих в промышленную зону, промышленный узел (комплекс). Для них устанавливается единая расчетная санитарно-защитная зона, и после подтверждения расчетных параметров данными натурных исследований и измерений, оценки риска для здоровья населения окончательно устанавливается размер санитарно-защитной зоны.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать:  жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других  территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания;  спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и  детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Для автомагистралей устанавливаются защитные полосы  (санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений

7.6.2.   Охрана объектов культурного наследия.

Государственная охрана объектов культурного наследия регулируется  Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ» и законом Новгородской области от 05.01.2004 г. № 226-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на территории Новгородской области».

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения. Вышеуказанное отнесение и перевод земельных участков в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов осуществляется органами местного самоуправления.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории (ограниченной в плане от его границ, как правило, двойной высотой объекта) устанавливаются зоны охраны, в границах которых запрещается любое строительство и хозяйственная деятельность, за исключением специальных мер, направленных на сохранение (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды.

7.6.3.   Санитарная очистка территории.

Сбор, вывоз, размещение твердых бытовых отходов производится в соответствии с Правилами санитарного содержания территории населенных мест, Правилами предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.1997 года № 155, и нормативными актами Администрации сельского поселения.

В Тёсово-Нетыльском городском поселении сбор ТБО производится в установленные контейнеры  в п.Тёсово-Нетыльский - 63 шт, д. Финёв Луг – 8 шт, д. Село-Гора – 4 шт.

В остальных населенных пунктах ТБО собираются по мере необходимости в полиэтиленовых мешках.

ТБО вывозятся  и утилизируются на полигоне ТБО «Дорожно», который расположен в одном километре от д.Дорожно и в 2,5 км от д.Малые Поляны. Проектная мощность полигона – 90000 тонн (эксплуатируется с 1999 года). Общая площадь полигона – 3.15 га. На 01.01.2010 г. Заполнение составляет 50% мощности полигона.

Сбором и вывозом ТБО в Тёсово-Нетыльском городском поселении занимается ООО Управляющая компания «Вече» (УК «Вече»). Полигон «Дорожно» находится  в ведении ООО УК «Вече» (лицензия на деятельность по работе с отходами «ОП-22-000403 от 13.11.09 г.»).

Объем ТБО учитывается в целом по району, так как все отходы IV и V классов опасности утилизируются  на полигон Новгородского района.

В Новгородском районе согласно отчета по форме 2-ТП (отходы) за 2009 год образовалось отходов производства и потребления всего 147012,391 т, в том числе:

- I класса опасности - 5,9 т;

- II класса опасности - 1,896 т;

- III класса опасности - 83082,114 т;

- IV класса опасности – 35088,656 т;

- V класса опасности – 28833,825 т.

Отходы IV и V класса опасности утилизируются на указанных существующих полигонах хозяйственно-бытовых отходов от населения и предприятий, причем 80% ТБО вывозится на полигон «Дорожно» и 20% на полигон «САХ» (полигон В.Новгород).

Отходы I класса опасности составляют, в основном, отработанные ртутные лампы. Утилизацией и переработкой ртуть содержащих отходов в Новгородской области занимается ООО «Экологическое предприятие», «Меркурий» , СПб (представительство в Новгородской области).

Отходы II класса опасности были частью использованы в организации, занимающейся сбором отходов, частью обезврежены.

Отходы III класса были частью переданы для использования, частью переданы для захоронения другими организациям.

Сбор и утилизацию жидких бытовых отходов смотри разделы 3.3.2, 7.5.1. «Водоотведение» (канализация) Том 1.

8.      Основные технико-экономические показатели.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах поселения | га | 84726,8 | 84726,8 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1 | жилая зона | га | 309,87 | 821,84 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах | 0,37 | 0,97 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1.1 | зона многоэтажной жилой застройки | га | 24,36 | 22,04 |
|  |  | % | 0,03 | 0,03 |
| 1.1.2 | зона жилой застройки средней этажности | га | 1,02 | 2,92 |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.3 | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 285,86 | 763,69 |
|  |  | % | 0,34 | 0,9 |
| 1.1.4 | зона индивидуальной жилой застройки сезонного проживания | га | 39,86 | 33,10 |
|  |  | % | 0,05 | 0,04 |
| 1.1.5 | зона временной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.6 | зона мобильного жилья | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.7 | иные жилые зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2 | административно-деловая зона | га | 27,37 | 32,71 |
|  |  | % | 0,03 | 0,04 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.2.1 | зона административно-делового назначения | га | 27,37 | 32,71 |
|  |  | % | 0,03 | 0,04 |
| 1.2.2 | зона социально-бытового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.3 | зона торгового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.4 | зона учебно-образовательного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.5 | зона культурно-досугового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.6 | зона спортивного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.7 | зона здравоохранения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.8 | зона соцобеспечения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.9 | зона научно-исследовательского обеспечения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.10 | иные административно-деловые зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.3 | производственная зона | га | 118,47 | 489,47 |
|  |  | % | 0,14 | 0,58 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.3.1 | зона промышленности | га | 118,47 | 455,81 |
|  |  | % | 0,14 | 0,54 |
| 1.3.2 | зона коммунально-складского назначения | га | - | 3,9 |
|  |  | % | - | - |
| 1.3.3 | иные производственные зоны | га | - | 29,77 |
|  |  | % | - | 0,04 |
| 1.4 | зона инженерной инфраструктуры | га | - | 1,6 |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.4.1 | энергообеспечения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.4.2 | водоснабжения и очистки стоков | га | - | 0,4 |
|  |  | % | - | - |
| 1.4.3 | связи | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.4.4 | зона технического обслуживания | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.4.5 | иные зоны инженерной инфраструктуры | га | - | 1,2 |
|  |  | % | - | - |
| 1.5 | зона транспортной инфраструктуры | га | - | 1604,18 |
|  |  | % | - | 1,89 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.5.1 | зона внешнего транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5.2 | зона поселкового транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5.3 | зона индивидуального транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5.4 | зона улично-дорожной сети | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5.5 | иные зоны транспортной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.6 | рекреационные зоны | га | - | 185,89 |
|  |  | % | - | 0,22 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.6.1 | зона мест отдыха общего пользования | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.6.2 | зона охраны памятников | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.6.3 | иные рекреационные зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.7 | зона сельскохозяйственного использования | га | 8687,36 | 8501,72 |
|  |  | % | 10,25 | 10,03 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.7.1 | зона сельскохозяйственных угодий | га | 8687,36 | 8501,72 |
|  |  | % | 10,25 | 10,03 |
| 1.7.2 | зона животноводства | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.7.3 | иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.8 | зона специального назначения | га | 31,7 | 31,7 |
|  |  | % | 0,04 | 0,04 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.8.1 | зона ритуального назначения | га | 29,5 | 29,5 |
|  |  | % | 0,03 | 0,03 |
| 1.8.2 | зона складирования и захоронения отходов | га | 2,20 | 2,20 |
|  |  | % | 0,01 | 0,01 |
| 1.8.3 | иные зоны специального назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.9 | зона военных объектов и режимных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.9.1 | зона оборонного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.9.2 | зона режимных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.9.3 | иные зоны военных объектов и режимных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.10 | зона акваторий | га | 3047,76 | 3047,76 |
|  |  | % | 3,6 | 3,6 |
| 1.11 | зона гослесфонда | га | 67606,5 | 67606,5 |
|  |  | % | 79,79 | 79,79 |
| 1.12 | зона фонда перераспределения сельских земель | га | - | 403,31 |
|  |  | % | - | 0,48 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.12.1 | зона перспективного освоения (по генплану) | га | - | 403,31 |
|  |  | % | - | 0,48 |
| 1.12.2 | зона размещения объектов рынка недвижимости | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.12.3 | зона резервных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.12.4 | иные зона фонда перераспределения сельских земель | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 3695 | 3655 |
|  |  | % роста (убыли) от существующей численности постоянного населения | - | 1,08 |
| 2.2 | Плотность населения | чел. на га | 0,04 | 0,04 |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.3.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. | 368 | 464 |
|  |  | % | 9,9 | 12,7 |
| 2.3.2 | население в трудоспособном возрасте | чел. | 1920 | 1614 |
|  |  | % | 52,0 | 44,2 |
| 2.3.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. | 1407 | 1578 |
|  |  | % | 38,1 | 43,2 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения Sобщ | м2 / чел. | 26,8 | 46,0 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ, м2 | 99034 | 168130 |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  | в т. ч. в общем объеме жилищного фонда по типу застройки |  |  |  |
| 3.2.1 | - | Sобщ, м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | - | - |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | Sобщ, м2 | - | 69096 |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от сущ. общ. объема жил. фонда | - | 69,77 |
|  | в т. ч. из общего объема нового жил. строительства по типу застройки |  |  |  |
| 3.3.1 | - | Sобщ, м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | - |
| 3.4 | Общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ, м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | - |
|  | в т. ч. в общем объеме убыли жилищного фонда по типу застройки |  |  |  |
| 3.4.1 | - | Sобщ, м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | - |
| 3.5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ, м2 | 99034 | 99034 |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общего объема сущ. жил. фонда | 100 | 100 |
|  | в т. ч. в сохраняемом жилищном фонде по типу застройки |  |  |  |
| 3.5.1 | - | Sобщ, м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от Бобщ. сущ. сохр. жил. фонда | - | - |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения | мест | 697 | 697 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения | посещ./в смену | 69 | 69 |
| 4.3 | Объекты социального обеспечения | - | - | - |
| 4.4 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | м2 | 1720 | 10311 |
| 4.5 | Объекты культурно-досугового назначения | кол-во мест в зале | 480 | 480 |
| 4.6 | Объекты торгового назначения | - | - | - |
| 4.7 | Объекты общественного питания | - | - | - |
| 4.8 | Организации и учреждения управления | объект на поселение | 1 | 1 |
| 4.9 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства | объект на поселение | 1 | 1 |
| 4.10 | Объекты бытового обслуживания | объект на поселение | 1 | 1 |
| 4.11 | Объекты связи | объект на поселение | 1 | 1 |
| 4.12 | Объекты специального назначения | объект на поселение | 1 | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | - | - |
| 5.2 | Протяженность основных улиц и проездов |  |  |  |
|  | -всего | км | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - поселковых дорог | км | - | - |
|  | - главных улиц в населенном пункте | км | - | - |
|  | - основных улиц в жилой застройке | км | - | - |
|  | - второстепенных улиц в населенном пункте | км | - | - |
|  | - проездов | км | - | - |
| 5.3 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | - |
| 5.4 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка | % | - | - |
| 5.5 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | - |
| 5.6 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | - |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | 0,511 | 1,962 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,266 | 0,939 |
|  | - на производственные нужды и полив | тыс. куб. м./в сутки | 0,245 | 1,023 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м./в сутки | - | - |
|  | в т. ч. водозаборов подземных вод | тыс. куб. м./в сутки | - | - |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | 100 | 147 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | 50 | 97 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 12,90 | - |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | 0,176 | 1,420 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | 0,116 | 0,714 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | 0,060 | 0,706 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м./в сутки | - | - |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | 9,70 | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 8,08 | 19,58 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | - | - |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 2187 | 5357 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт | ПС «Подберезье» ПС «Рогавка» ПС«Тёсово-2» | ПС «Подберезье» ПС «Рогавка» ПС«Тёсово-2» |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла - всего | Гкал/год | 16016 | 245732 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | 16016 | 118368 |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | - | 127364 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Гкал/час | 6,695 | 66,63 |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, ACT) - районные котельные | Гкал/час Гкал/час | 6,695 | 66,63 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 35,548 |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселения | % | - | 95 |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | - | 32,622 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м./год | - | 16,699 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м./год | - | 15,921 |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | млн. куб. м./год | - | - |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | - | 67,0 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | - | - |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | - | - |
| 7 | Санитарная очитка территории | Объем ТБО учитывается в целом по району |  |  |
| 8 | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  |  |
| 8.1 | Всего | млн. руб. | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - жилищное строительство | млн. руб. | - | - |
|  | - социальная инфраструктура | млн. руб. | - | - |
|  | - производственная сфера |  |  |  |
|  | - транспортная инфраструктура и благоустройство территории | млн. руб. | - | - |
|  | - инженерное оборудование | млн. руб. | - | - |
|  | - охрана окружающей природной среды | млн. руб. | - | - |
| 8.2 | Удельные затраты |  |  |  |
|  | - на 1 жителя | тыс. руб. | - | - |
|  | - на 1 кв.м. общей площади квартир жилых домов нового строительства | тыс. руб. | - | - |
|  | - на 1 га территории | тыс. руб. | - | - |