Часть II. КАРТЫ  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ.

КАРТА ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ.

# Глава 8. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЁСОВО-НЕТЫЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

Статья 64. Карта градостроительного зонирования Тёсово-Нетыльского городского поселения * (далее – карта градостроительного зонирования) является неотъемлемой частью настоящих Правил (приложение 1).

2. На карте градостроительного зонирования выделены следующие основные виды территориальных зон:

•  зона индивидуальной жилой застройки не выше 3-х этажей;

•  зона жилой застройки многоквартирных домов не выше 5-ти этажей;

•  зоны сельскохозяйственных  назначений;

•  зона сельскохозяйственного использования;

•  промышленно-складские зоны III, IV, V классов опасности (СЗЗ до 300 м);

•  зона активного отдыха;

•  зона садоводств и дачных участков;

•  зона специального назначения;

•  зона обслуживания населения;

•  зона лесного фонда;

•  земли запаса;

•  земли водного фонда.

Границы территориальных зон должны отвечать требованию однозначной принадлежности каждого земельного участка (за исключением земельных участков линейных объектов) только к одной из территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования Тёсово-Нетыльский городского поселения.

В случаях, когда в пределах элементов планировочной структуры не выделены земельные участки, допускается установление территориальных зон применительно ко всей территории планировочных элементов или их частей при соблюдении требования, согласно которому последующие действия по выделению земельных участков (совершаемые после введения в действие настоящих Правил) производятся с учетом установленных границ территориальных зон, либо могут являться основанием для внесения изменений в настоящие Правила в части изменения ранее установленных границ территориальных зон на основании утвержденной документации по планировке территорий.

Один и тот же земельный участок не может находиться одновременно в двух или более территориальных зонах, выделенных на карте градостроительного зонирования.

Границы территориальных зон на карте градостроительного зонирования Тёсово-Нетыльского городского поселения по:

• осевым линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;

•    красным линиям;

•    границам земельных участков;

•    границам или осям полос отвода для коммуникаций;

•    административным границам  Тёсово-Нетыльского городского поселения;

•    естественным границам природных объектов;

•    границам территорий объектов культурного наследия;

•    иным границам.

*Оригинал карты градостроительного зонирования Тёсово-Нетыльского городского поселения (с указанием масштаба) находится в Администрации Тёсово-Нетыльского городского поселения и доступен для ознакомления заинтересованным лицам в установленном порядке.

# Глава 9. КАРТЫ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Статья 65. Карта санитарно-защитных, водоохранных и иных зон с особыми условиями использования территории Тёсово-Нетыльского городского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области.

1. Карта санитарно-защитных, водоохранных и иных зон с особыми условиями использования территории* (далее – карта санитарно-защитных, водоохранных и иных зон) является неотъемлемой частью настоящих Правил (приложение 2).

2. В целях охраны окружающей природной среды, обеспечения экологической безопасности и охраны здоровья населения на указанной карте отображаются  установленные в соответствии с федеральными законами зоны, для которых установлены дополнительные ограничения на использование земельных участков и объектов капитального строительства. Изложение указанных ограничений содержится в статье 74 настоящих Правил.

3. На указанной карте отображены санитарно-защитные зоны предприятий, определенные проектами санитарно-защитных зон, получившими положительные заключения государственной экологической экспертизы, а также в соответствии с размерами, установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

На указанной карте отображены также водоохранные  зоны рек, озер и иных водоемов:

1) включенных в государственный реестр водных объектов, который ведется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации;

2) размеры, которых определены статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации.

*Оригинал указанной карты (с указанием масштаба) находится в Администрации Тёсово-Нетыльского городского поселения и доступны для ознакомления заинтересованным лицам в установленном порядке.

Статья 66.  Карта зон с особыми условиями ограничений использования территории и иных объектов капитального строительства по условиям охраны объектов культурного наследия Тёсово-Нетыльского городского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области.

1) До введения в действие настоящих правил документов регулирующих использования недвижимости с  позиции охраны объектов культурного наследия на территории Тёсово-Нетыльского городского поселения является Областным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на территории Новгородской области» от 5 января 2004 года N 226-ОЗ, принятым Постановлением Новгородской областной Думы от 17.12.2003 N 589-III ОД,  и применяются к:

а) зонам охраны объектов культурного наследия– земельным участкам или их частям, на которых расположены объекты недвижимости, включенные в реестр объектов культурного наследия;

б) территориям, граничащим с зонами охраны объектов культурного наследия – земельным участкам, на которых располагаются объекты недвижимости, не являющиеся объектами культурного наследия.

2). На карте зон с особыми условиями отражены:

1) Городища, могильники и монастырские кладбища, селища, сопки,  древние села,

архитектурно-археологические памятники XII-XVII вв.;

Часть III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Глава 10. градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных участков, объектов капитального

строительства и параметров их строительного изменения

Статья 67.  Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования Тёсово-Нетыльского городского поселения

На карте градостроительного зонирования городского поселения выделены 
следующие территориальные  зоны.

•  зона индивидуальной жилой застройки не выше 3-х этажей;

•  зона жилой застройки многоквартирных домов не выше 5-ти этажей;

•  зоны сельскохозяйственных  назначений;

•  зона сельскохозяйственного использования;

•  промышленно-складские зоны III, VI, V классов опасности (СЗЗ до 300 м);

•  зона активного отдыха;

•  зона садоводств и дачных участков;

•  зона специального назначения;

•  зона обслуживания населения;

•  зона лесного фонда;

•  земли запаса;

•  земли водного фонда.

Жилые зоны:

Ж.1 - Зона индивидуальной жилой застройки не выше 3-х этажей;

Ж.2 - Зона жилой застройки многоквартирных домов не выше 5-ти этажей.

Зоны сельскохозяйственного назначения:

Сх.1 - Зона сельскохозяйственного назначения;

Сх.2 - Зона сельскохозяйственного использования.

Промышленно-складские зоны:

П – Промышленно-складская зона III, IV, V классов опасности (СЗЗ до 300 м).

Рекреационные зоны:

Р.1 - Зона активного отдых в парках;

Р.2 - Зона садоводств и дачных  участков.

|  | Зона специального назначения: СН - Зона специального назначения. Общественно-деловая зона: ОД - Зона обслуживания населения. Земли лесного фонда: ЛФ - Земли лесного фонда. Земли запаса: ЗЗ - Земли запаса. Земли водного фонда: Земли водного фонда: ВФ - Земли водного фонда. |  |
| --- | --- | --- |

Статья 68.  Градостроительные регламенты для жилых зон

Перечень градостроительных регламентов по видам использования земельных участков, объектов капитального строительства и предельных параметров их строительного изменения:

Ж.1     -     Зона индивидуальной жилой застройки не выше 3-х этажей.

Зона индивидуальной жилой застройки предназначена для проживания в отдельно стоящих жилых домах с приусадебными земельными участками с минимально разрешенным набором услуг местного значения.

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

•  отдельно стоящие односемейные или двухсемейные дома

•  отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью,

Условно разрешенные виды использования:

•  детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;

•   начальные и средние общеобразовательные школы;

•  магазины товаров первой необходимости;

•  мастерские по изготовлению мелких поделок по индивидуальным заказам (изделия народных промыслов),

•   временные сооружения торговли;

•   аптеки;

•   ветлечебницы без постоянного содержания животных;

•   спортплощадки, теннисные корты;

•   спортзалы, клубы многоцелевого и специализированного назначения с ограничением  времени работы;

•   дома приема гостей (домашние-гостиницы), мини-гостиницы;

•  площадки для выгула собак.

•   парковки перед объектами обслуживающих и коммерческих видов использования

2-5 машиноместа;

•   гостевые парковки из расчета 1 машино-место на 1 участок;

•  сооружения, коммуникации, объекты инженерной инфраструктуры;

•  антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

•  отдельно стоящие или встроенные в дома гаражи или открытые автостоянки (2 
машино-места на индивидуальный земельный участок);

•   гостевой жилой дом;

•  хозяйственные постройки, строения для содержания домашнего скота и птицы;

•  сады, огороды, теплицы, оранжереи, личное подсобное хозяйство;

• индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, 
колодцы;

•   индивидуальные бани, надворные туалеты;

•  противопожарные водоемы, резервуары;

•  площадки для сбора мусора.

Параметры

1. Минимальный размер участка для жилого дома усадебного типа –  400 м2, включая площадь застройки, Коэффициент использования территории: для жилых домов усадебного типа - не более 0,67;

2. Минимальный размер участка на одну жилую единицу  коттеджной  застройки 1-2 этажей  400м2, Коэффициент использования территории: не более 0,7

2.  Минимальный размер участка на 1-ну жилую единицу  коттеджной  застройки до 3 этажей – 400м2, Коэффициент использования территории: не более 0,94

3. Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением – в соответствии со сложившейся линией застройки

4. Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями:

4.1. От границ соседнего участка до: основного строения - 3 м; хозяйственных и прочих строений - 1 м; открытой стоянки - 1 м; отдельно стоящего гаража - 1 м.

4.2. От основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений - в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* (прил. 1), Санитарными правилами содержания населенных мест (N 469080).

Примечания:

1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.

2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.

3.     Высота зданий.

3.1. Для всех основных строений количество надземных этажей - до двух с возможным использованием (дополнительно) чердачного пространства скатной кровли под мансардный этаж без увеличения высоты здания.

3.2 Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 9,6 м; до конька скатной кровли - не более 13,6 м.

3.3. Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 4 м; до конька скатной кровли - не более 7 м.

3.4. Исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения.

4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

5. Требования к ограждению земельных участков: со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными; характер ограждения и его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы. Высота не более 1.8м.

#### Ж-2   -  Зона жилой застройки многоквартирных домов не выше 5 этажей.

Зона малоэтажной смешанной жилой застройки Ж–3 выделена для формирования жилых районов с размещением блокированных односемейных домов с участками, многоквартирных домов этажностью не выше 5 этажей, с минимально разрешенным набором услуг местного значения. Разрешено размещение объектов обслуживания повседневного значения и (ограниченно) других видов деятельности.

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

•  блокированные жилые дома;

•  многоквартирные дома не выше 5 этажей;

•  парки, скверы, бульвары,

•  спортплощадки,

•  детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;

•  школы начальные и средние;

•  пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские и иные подобные объекты обслуживания,

•  почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции,

•  аптеки;

• залы, клубы многоцелевого и специализированного назначения с ограничением по времени работы.

•  магазины отдельностоящем здании;

• кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассортиментом алкогольных напитков) в отдельностоящем здании,

•  индивидуальное мастерские по изготовлению мелких поделок (изделия народных промыслов),на первом этаже многоквартирного дома, при условии, что здание выходит фасадом на улицу шириной не менее 20 метров,

Условно разрешенные виды использования:

•  амбулаторно-поликлинические учреждения;

•  офисы на 1-2 этажах жилых домов (на земельных участках, примыкающих к красным линиям улиц) при условии, что здание выходит фасадом на улицу шириной не менее 20 метров,

•  интернаты для престарелых и инвалидов, дома ребёнка, приюты, ночлежные дома;

•  отделения, участковые пункты милиции;

•  спортплощадки, теннисные корты;

•  спортзалы, клубы многоцелевого и специализированного назначения с ограничением по времени работы;

•  общественные резервуары для хранения воды;

•  объекты обслуживания инженерно-технической инфраструктуры: жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;

•  парковки перед объектами обслуживающих и коммерческих видов использования;

•  АЗС (только для легкового транспорта)

•  сооружения, коммуникации, объекты инженерной инфраструктуры;

•  антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи. (кроме мачтовых вышек)

•  гостиницы, дома приема гостей, центры обслуживания туристов,

•  клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализированного назначения

Вспомогательные виды разрешенного использования:

•  палисадники;

•  объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы);

•  площадки для сбора мусора;

•  детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;

•  художественные и творческие мастерские;

• поликлиника на 1-м этаже многоквартирного дома при условии, что здание выходит фасадом на улицу шириной не менее 20 метров,

•  поликлиника в одноэтажной пристройке к многоквартирному дому при условии, что здание выходит фасадом на улицу шириной не менее 20 метров,

• магазин в одноэтажной пристройке к   многоквартирному дому  при условии, что здание выходит фасадом на улицу шириной не менее 20 метров,

• кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассортиментом алкогольных напитков) на первом этаже многоквартирного дома при условии, что здание выходит фасадом на улицу шириной не менее 20 метров,

• кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассортиментом алкогольных напитков) в одноэтажной пристройке к многоквартирному дому, при условии, что здание выходит фасадом на улицу шириной не менее 20 метров,

•  один отдельностоящий или встроенный гараж или 1 место парковки для одной жилой единицы на участках блокированных домов,

• открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей;

•  1 место парковки на каждые 20 кв.м помещений магазинов, офисов,

•  1 место парковки на каждые 30 кв.м площади поликлиники,

• стоянки автомобилей (встроенные, пристроенные, многоэтажные, подземные и надземные) для многоквартирной застройки;

• открытые гостевые (бесплатные) автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

Параметры:

1. Минимальный размер участка на 1-ну жилую единицу блокированной застройки

-100 м2, Коэффициент использования территории:  1.0-0,6

2.   Размер участка на 1-ну жилую единицу блокированной, секционной сложной объемно-пространственной структуры -60м2, Коэффициент использования территории:  2,0-1.0

3. Минимальный размер участка на 1-ну жилую единицу  многоквартирного дома  3-4 этажа – 74м2,  Коэффициент использования территории: не более 1,3

4. Минимальный размер участка на 1-ну жилую единицу  многоквартирного дома  4-5 этажа – 74м2,  Коэффициент использования территории: - до 0,72(при уплотнении),

- до 1.15 (в проектируемой застройке).

5. Предприятия обслуживания, разрешенные "по праву застройки", размещаются в первых этажах выходящих на улицы многоквартирных жилых домов или пристраиваются к ним при условии, что входы для посетителей предприятий обслуживания размещаются со стороны улицы, и количество парковочных мест согласно действующих норм для автостоянок временного хранения автотранспорта.

4. Высота зданий: для жилых зданий количество надземных этажей - 4 - 5; с возможным использованием (дополнительно) чердачного пространства скатной кровли под мансардный этаж без увеличения высоты здания, при условии соблюдения строительных норм и правил; высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 21 м; до конька скатной кровли - не более 23,5 м; как исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения.

Статья 69. Градостроительные регламенты для зон сельскохозяйственного назначения.

Зона предназначена для ведения сельского хозяйства, личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, огородничества, размещения объектов сельскохозяйственного назначения. В составе зоны могут выделяться сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, пастбища, земли занятые многолетними насаждениями (садами). Градостроительные регламенты на сельскохозяйственные угодья не распространяются.

## СХ.1 – Зона сельскохозяйственного назначения.

Основные виды разрешенного использования земельных участков:

•         сенокосы;

•          пастбища;

•          пашни;

•         здания  для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции;

### Вспомогательные виды разрешенного использования недвижимости:

•          лесозащитные полосы.

СХ.2 - Зона сельскохозяйственного использования в границе населенного пункта.

В составе зоны могут выделяться сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы,      пастбища, земли занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

•          фермы;

•          сельскохозяйственные производственные центры;

•  здания для  производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной  продукции;

•           выращивание сельскохозяйственной продукции;

•           объекты животноводства и птицеводства;

•           тепличные хозяйства;

•           личные подсобные хозяйства;

Вспомогательные виды разрешенного использования недвижимости:

•           лесозащитные полосы.

•          сооружения, коммуникации, объекты инженерной инфраструктуры;

•          антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;

•         пасеки;

•         сенокосы;

•         пастбища.

Статья 70. Градостроительные регламенты для производственных зон

Зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности, предназначена для размещения производственно-деловых объектов при соблюдении нижеприведенных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

П – Промышленно-складская зона III, IV, V классов опасности (СЗЗ до 300 м).

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

•          пункты первой медицинской помощи,

•         научные, проектные  и  конструкторские  организации,  включая  лаборатории биологического профиля или индустриальных технологий,

•         поизводственная деятельность и коммунальное инженерно-техническое обеспечение:

•          предприятия V класса опасности, санитарно-защитная зона - 50 м:

•          химические предприятия и производства,

•       металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие предприятия и производства,

•          производства строительной промышленности,

•          производства по обработке древесины,

•          текстильные производства и производства легкой промышленности,

•          производства по обработке животных продуктов,

•          производства по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ,

•          санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения,

•          канализационные очистные сооружения,

•         сельскохозяйственные предприятия и объекты сельскохозяйственного назначения,

•          предприятия IV класса опасности, санитарно-защитная зона - 100 м:

•          химические предприятия и производства,

•        металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие предприятия и производства,

•          производства строительной промышленности,

•          производства по обработке древесины,

•          текстильные производства и производства легкой промышленности,

•          производства по обработке животных продуктов,

•          производства по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ,

•          санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения,

•          канализационные очистные сооружения.

•          предприятия III класса опасности, санитарно-защитная зона - 300 м,

•          химические предприятия и производства,

•         металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие предприятия и производства,

•           производства строительной промышленности,

•           производства по обработке древесины,

•           текстильные производства и производства легкой промышленности,

•           производства по обработке животных продуктов,

•           производства по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ,

•           санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения,

•           канализационные очистные сооружения,

•           склады

•           сооружения, коммуникации, объекты инженерной инфраструктуры;

•           антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.

Условно разрешенные виды использования:

•          библиотеки, архивы, информационные центры,

•         коммерческие гаражи наземные и подземные, открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей,

•          индивидуальные гаражи, гаражные сооружения, места долговременного хра-

нения автомобилей;

•          площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей,

•           автобусные,

•           парки грузового автомобильного транспорта,

•           таксопарки, представление в аренду автомобилей,

•           авторемонтные предприятия,

•           автомойки,

•           автосалоны по продаже и обслуживанию

•           железнодорожные вокзалы,

•           автовокзалы,

•           порты, причалы, портовые сооружения,

•           автозаправочные станции,

•   производственная деятельность и коммунальное инженерно-техническое обеспечение:

Статья 71. Градостроительные регламенты для рекреационных зон

## Р.1 - Зона активного отдыха в парках

Зона предназначена для организации парков, скверов, бульваров, используемых в целях кратковременного отдыха, проведения досуга населения.

Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на земельные участки в составе данной зоны только в случае, когда части территорий общего пользования (городских парков, скверов, бульваров) переведены в установленном порядке на основании проектов планировки из состава территорий общего пользования в иные территории, на которые распространяется действие градостроительных регламентов.

В иных случаях (применительно к частям территории в пределах данной

зоны, которые относятся к территории общего пользования, отграниченной от иных территорий красными линиями) градостроительный регламент не распространяется и их использование определяется уполномоченными органами в индивидуальном порядке в соответствии с целевым назначением.

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

•          парки, скверы, бульвары.

Условно разрешенные виды использования:

•          регулируемая рубка деревьев,

•          места для пикников, вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха,

•          пляжи,

•          зоопарки, зооуголки,

•          спортплощадки,

•     киоски, лоточная  торговля, временные павильоны  розничной торговли и обслуживания,

•          общественные туалеты,

•          не капитальные строения для кафе и закусочных,

•          водозаборы.

•          сооружения, коммуникации, объекты инженерной инфраструктуры;

•          антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

•           1 место парковки легковых автомобилей на 0.5 га территории парка.

•           универсальные спортивные и развлекательные комплексы.

### Параметры: Баланс территории (от общей площади): зеленые насаждения - 65 – 75%,

аллеи и дороги - 10 – 15%, площадки - 8 – 12%, сооружения - 5 – 7%.

Р.2 - зона садоводств и дачных участков.

Зона предназначена для размещения садовых и дачных участков с правом возведения жилого строения, используемых населением в целях отдыха и выращивания сельскохозяйственных культур.

Основные виды разрешенного использования:

•            садовые и дачные дома,

•            постройки для содержания мелких животных,

•            сады, огороды, палисадники.

Условно разрешенные виды использования:

•         отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью в 1-3 этажа с  придомовыми участками,

•            пункты оказания первой медицинской помощи,

•            спортивные площадки,

•            отделения, участковые пункты милиции,

•            аптеки,

•            сезонные обслуживающие объекты,

•            конфессиональные объекты,

•            магазины,

•            временные торговые объекты.

•          гостевые парковки из расчета 1 машино-место на 1 участок;

•          сооружения, коммуникации, объекты инженерной инфраструктуры;

•          антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.

•         места для кемпингов, пикников, вспомогательные строения и инфраструктура  для отдыха на природе,

•          бани,

•          водозаборы.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

•           индивидуальные гаражи на придомовом участке на 1-2 легковых автомобиля,

•           встроенный в жилой дом гараж на 1-2 легковых автомобиля,

•           автостоянки,

•     индивидуальная трудовая деятельность (без нарушения принципов добросо-седства)

•          теплицы,

•          оранжереи,

•          надворные туалеты,

•          дворовые постройки (мастерские, сараи, теплицы, бани и пр.),

•          резервуар для хранения воды.

Параметры:

1. Минимальная площадь участка отдельно стоящего дома, дачи - 600 м2.

2. Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением - в соответствии со сложившейся или проектируемой линией застройки.

3. Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями:

3.1. От границ соседнего участка до: основного строения - 3 м; хозяйственных и прочих строений - 1 м; открытой стоянки - 1 м; отдельно стоящего гаража - 1 м.

3.2. От основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений - в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*.

4. Коэффициент использования территории - не более 0,67.

5. Высота зданий:

5.1. Для всех основных строений количество надземных этажей - до двух с возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа, высота от уровня земли до верха конька скатной кровли - не более 13,6 м2.

5.2. Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли до верха конька скатной кровли – не более 7 м.

5.3. Как исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения.

6. Вспомогательные строения, за исключением гаража, размещать перед основными строениями со стороны улиц не допускается.

7. Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние землевладения: расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6 м.

8. Требования к ограждению земельных участков: со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными; характер ограждения и его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы.

Статья 72. Градостроительные регламенты для зон специального назначения

Назначение территорий:

•          действующие кладбища;

•          кладбища, закрытые на период консервации;

•          взлётно-посадочная полоса;

•          мемориальные парки;

•          мастерские по изготовлению ритуальных принадлежностей;

•          полигоны твёрдых бытовых отходов;

•          полигоны твёрдых бытовых отходов, закрытые на период консервации;

•          аптеки;

•          отделения, участковые пункты милиции;

•          киоски, временные павильоны розничной торговли;

•          оранжереи;

•         хозяйственные корпуса;

•          объекты пожарной охраны;

•          общественные туалеты;

•          стоянки автомобилей;

•          аллеи, скверы;

•          аэропорты, аэродромы;

•          военные части.

Статья 73. Градостроительные регламенты для общественно-деловых,

административно-торговых зон.

ОД   -   Зона обслуживания населения.

Зона обслуживания населения выделена для обеспечения правовых условий формирования местных (локальных) центров поселения и центров вдоль улиц с широким спектром коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения.

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

•    административные здания, офисы, конторы различных организаций, компаний;

•    общественные организации;

•    банки, отделения банков, страховые компании;

•    адвокатские конторы, юридические консультации, нотариальные конторы и др.;

•    отделения и пункты милиции;

•    отделения связи, почтовые отделения;

•     гостиницы, мотели, гостевые дома, центры обслуживания туристов, туристичес-кие агентства;

•     музеи, выставочные залы, художественные салоны;

•      зрелищно-спортивные комплексы многоцелевого назначения, клубы (дома

культуры), центры досуговых занятий многоцелевого  и специализированного             назначения; 
            •     залы атракционов, бильярдные, танцзалы, дискотеки, компьютерные центры,

интернет-кафе;

•      спортивные клубы, спортивные залы и площадки;

•      магазины, торговые комплексы, открытые и закрытые мини-рынки, киоски и

временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения, выставки товаров;

•      предприятия общественного питания (столовые, кафе, бары, рестораны);

•       рекламные агентства, фирмы по предоставлению услуг сотовой  связи,                     фотосалоны,  агентства по предоставлению сервисных услуг;

•        дома быта, приемные пункты прачечных и химчисток, прачечные

самообслуживания, пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники,

•  мастерские по пошиву и ремонту обуви, мастерские по ремонту часов,  парикмахерские и косметические салоны и другие объекты обслуживания;

•    жилищно-коммунальные организации – управляющие компании, жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;

•         больницы и поликлиники, травмопункты, центры медицинской консультации и психологической реабилитации населения;

•        среднеэтажная смешанная жилая застройка, в т.ч. с размещением в нижних эта-жах объектов делового, культурного, обслуживающего и коммерческого назначения;

•          автостанции;

Условно-разрешенные виды использования:

•     индивидуальная усадебная застройка с приусадебными участками (отдельно

стоящие и блокированные жилые дома;

•          общежития;

•          учреждения среднего профессионального образования, учебные  центры;

•          больницы, профилактории, станции скорой помощи, ветлечебницы;

•          хосписы, интернаты для престарелых и инвалидов;

•          бассейны, спортивные площадки;

•         бани, сауны;

•         автозаправочные станции, авторемонтные и сервисные мастерские;

•         вышки сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;

•         общественные туалеты;

•         братские захоронения;

Вспомогательные виды разрешенного использования:

•     подземные и встроенные в здания гаражи, автостоянки и парковки перед объектами административно-деловых, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования;

•        скверы и участки зеленых насаждений;

•    АТС, локальные (в т.ч. встроенные) тепловые котельные малой мощности, объекты, инженерной инфраструктуры (КНС, ТП и др.).

ЛФ-1 - Зона лесного фонда.

Виды разрешенного использования (а также параметры разрешенного строительного изменения) земельных участков, иных объектов недвижимости, расположенных в зонах лесного фонда (ЛФ), устанавливаются в индивидуальном порядке (применительно к каждому земельному участку, объекту) Лесным кодексом РФ, порядок об охране и использовании земель лесного фонда регулируется Земельным кодексом РФ и лесным законодательством (п.6 статьи 101 Земельного кодекса РФ).

ЗЗ-1 - Зона земель запаса.

К землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные  гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, формируемого  в соответствии со статьей 80  настоящего кодекса. *103.1

Использование земель запаса допускается после перевода их в другую категорию. *103.2

ВФ-1 - Зона водного фонда.

Виды разрешенного использования (а также параметры разрешенного строительного изменения) земельных участков, иных объектов недвижимости, расположенных в зонах водного фонда (ВФ), устанавливаются в индивидуальном порядке (применительно к каждому земельному участку, объекту) Водным кодексом РФ, порядок об охране и использовании земель водного фонда регулируется Водным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ.

Статья 74. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон охраны объектов

культурного наследия.

1. На объекты капитального строительства, которые  являются объектами культурного наследия (памятниками архитектуры, истории, археологии, монументального искусства, стоящими на государственной охране), расположенные в зоне охраняемых территорий историко-культурных археологических и природных комплексов (ОР.1) и  определенные на карте зон территорий общего пользования, на которые не распространяются градостроительные регламенты (Приложение 3.) распространяются ограничения.

2. Указанные в части 1 настоящей статьи ограничения  определяются в соответствии с законодательством об охране объектов культурного наследия, Областным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на территории Новгородской области» от 5 января 2004 года N 226-ОЗ, принятым Постановлением Новгородской областной Думы от 17.12.2003 N 589-III ОД,  и применяются к:

а) зонам охраны объектов культурного наследия– земельным участкам или их частям, на которых расположены объекты недвижимости, включенные в реестр объектов культурного наследия;

б) территориям, граничащим с зонами охраны объектов культурного наследия – земельным участкам, на которых располагаются объекты недвижимости, не являющиеся объектами культурного наследия.

3. Объекты культурного наследия в соответствии с настоящим Федеральным законом подразделяются на следующие виды:

• памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически

сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения: церкви, колокольни, часовни, костелы и другие объекты, специально предназначенные для богослужений); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки (далее - объекты археологического наследия);

• ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы

изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения (храмовые комплексы, монастыри, подворья), в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи;

• достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные

творения человека и природы, в том числе места бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; культурные слои, остатки построек древних городов, городищ, селищ, стоянок; места совершения религиозных обрядов.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде на примыкающих к ним территориях устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия, которые подразделяются на охранную зону объекта культурного наследия, зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности (разделена на две подзоны – строгого регулирования и умеренного регулирования) и зону охраняемого природного ландшафта (далее - зоны охраны).

Как предупредительная мера по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, настоящими Правилами, до разработки проекта границ зон охраны таких объектов, на карте зон территорий общего пользования, на которые не распространяются градостроительные регламенты (приложение 2) выделена зона охраняемых территорий историко-культурных археологических и природных комплексов (ОР-1).

В границах зоны охраняемых территорий историко-культурных археологических и природных комплексов (ОР-1) устанавливается особый режим использования земель. Требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам  содержатся в Положении о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и архитектуры) народов Российской Федерации, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008г. № 315.

Статья 75. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории санитарно-защитных, водоохранных и иных зон с особыми условиями использования территории.

Использование земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных на карте санитарно-защитных, водоохранных и иных зон (Приложение 2.), определяется:

• градостроительными регламентами, определенными в главе 9 настоящих Правил

применительно к соответствующим территориальным зонам, обозначенным на карте градостроительного зонирования Тёсово-Нетыльского сельского поселения, с учетом ограничений, определенных настоящей статьей;

• ограничениями, установленными законами, иными нормативными правовыми

актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений.

Санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных, линейных и других  объектов.

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека  устанавливается специальная территория  с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой  обеспечивает уменьшение  воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического)  до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Размеры санитарно-защитных зон определяются в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими нормами допустимых уровней шума, электромагнитных излучений, инфразвука, рассеянного лазерного излучения  и других физических факторов на внешней границе санитарно-защитной зоны.

В санитарно-защитных зонах возникают дополнительные требования и ограничения, осуществляется мониторинг и анализ негативного воздействия и качества окружающей среды.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки ее границ. Проектирование, строительство (реконструкция) и ввод в эксплуатацию объектов в условиях действия ограничений санитарно-защитной зоны допускается только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии таких объектов санитарным нормам и правилам и техническим регламентам.

Виды объектов, запрещенных к размещению на земельных участках, расположенных в границах санитарно-защитных зон:

• объекты для проживания людей,

• коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки,

• предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм,

• склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности, а также в зоне влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха,

• предприятия пищевых отраслей промышленности,

• оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов,

• комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды,

• спортивные сооружения,

• парки,

• образовательные и детские учреждения,

• лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Виды объектов, разрешенных к размещению на земельных участках, расположенных в границах санитарно-защитных зон:

• нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для

пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель);

• здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения,

научно-исследовательские лаборатории;

• гаражи, пожарные депо, площадки и сооружения для хранения общественного и

индивидуального транспорта;

• электроподстанции, объекты и сети инженерно-технической инфра-структуры;

• сооружения водоснабжения и канализации;

• автозаправочные станции и станции технического обслуживания авто-мобилей.

• сельскохозяйственные угодья для выращивания технических культур, не

используемых для производства продуктов питания;

• предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса

вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в санитарно-защитной зоне объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательно требование не превышения гигиенических нормативов на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами при суммарном учете.

В санитарно-защитных зонах объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, объектов по производству и складированию лекарственных средств и веществ допускается размещение новых профильных, однотипных объектов.

Водоохранные зоны.

Водоохранные зоны выделяются в целях:

• предупреждения и предотвращения микробного и химического загрязнения

поверхностных вод,

• предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов,

• сохранения среды обитания объектов водного, животного и растительного мира.

Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в водоохранных зонах рек, других водных объектов, устанавливаются:

• виды запрещенного использования,

• условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по

специальному согласованию с бассейновыми и другими территориальными органами управления, использования и охраны водного фонда, уполномоченных государственных органов с использованием процедур публичных слушаний, определенных частью 1, статьёй 4 настоящих Правил.

Виды запрещенного использования земельных участков, расположенных в границах водоохранных зон рек, других водных объектов:

• использование сточных вод для удобрения почв,

• размещение кладбищ, скотомогильников, захоронение отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ,

• осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений,

• движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеуказанными ограничениями запрещаются:

• распашка земель и применение удобрений;

• складирование строительных материалов;

• выпас и устройство летних лагерей скота;

• размещение дачных и садово-огородных участков под индивидуальное

• жилищное строительство;

• движение автомобилей и трактороов, кроме автомобилей специального назначения.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

При условии дополнительных согласований возможно размещение:

• малых архитектурных форм и элементов благоустройства;

• объектов водоснабжения, водозаборных сооружений (при наличии лицинзии на водопользование).

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

• до десяти километров - в размере пятидесяти метров,

• от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров,

• от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения.

Целью создания и обеспечения режима в зоне санитарной охраны является санитарная охрана источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены, от загрязнения. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 метров от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 метров - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Мероприятия на территории зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения определены в СанПиН 2.1.4.1110-02.

Охранными зонами водозаборных и иных технических сооружений определяются следующие виды запрещенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и виды действий в пределах таких зон, а также в пределах охранных зон водозаборных, иных технических сооружений:

• проведение авиационно-химических работ,

• применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками,

• размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод,

• складирование навоза и мусора,

• заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей, тракторов и других машин и механизмов,

• размещение стоянок транспортных средств,

• проведение рубок лесных насаждений.

Статья 76. Предельные параметры земельных участков и объектов

капитального строительства.

Градостроительный регламент по параметрам застройки содержит:

• процент застройки участков - отношение площади поверхности участка, занятой

строениями, ко всей площади земельного участка;

• процент использования земельных участков - отношение суммарной полезной/рабочей

площади пола всех строений, существующих и тех, которые могут быть построены дополнительно, ко всей площади земельного участка;

• плотность жилого фонда - отношение суммарной площади жилого фонда к площади

микрорайона (квартала) - тыс.кв.м. / га;

• минимальные отступы построек от границ земельных участков (отступ линии

застройки от красной линии);

• баланс по доле застроенных, озелененных, занятых твердым покрытием территорий;

•иные показатели по параметрам застройки: радиусы обслуживания учреждениями и

предприятиями обслуживания населения;

• требования и параметры застройки в зонах коллективных садов и садово-огородных

участков;

• требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных

средств, размещению гаражей и открытых автостоянок.

Расчет площади нормируемых элементов дворовой территории и минимально допустимое расстояние от окон жилых и общественных зданий до площадок осуществляется (принимается) в соответствии со следующими нормами:

Таблица 1

| Назначение площадок | Удельные параметры площадок, кв.м./чел. | Расстояние от окон жилых и общественных зданий, не менее, м |
| --- | --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 12 |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 10 |
| Для занятий физкультурой | 2,0 | 10 - 40 |
| Для хозяйственных целей и выгула собак | 0,3 | 20 - 40 |
| Для стоянки автомобилей | 0,8 | см. ниже |

Параметры жилой застройки  Тёсово-Нетыльского сельского поселения.

Параметры малоэтажной жилой застройки квартирного типа.

Таблица 2

| Этажность зданий | Процент застройки (%) | Коэффициент использования территорий | Плотность жилого фонда (тыс. кв.м./га) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 26-39 | 0,4-0,5 | 3,6-4,8 |
| 3 | 23-36 | 0,4-0,7 | 4,4-6,1 |

Дом должен отстоять от красной линии улиц не менее, чем на 5 метров.

Максимальная высота жилого дома -  3 этажа, включая мансардный этаж.

Доля площади может быть принята для осуществления:

- основных функций - 61-69 %;

- вспомогательных функций - 13-19 %;

- прочих функций - 17-20 %.

Состав и площади хозяйственных построек и построек для индивидуальной трудовой деятельности принимаются в соответствии с градостроительным планом земельного участка.

На территории малоэтажной застройки для жителей многоквартирных домов хозяйственные постройки для скота и птицы могут выделяться за пределами жилых образований.

Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов жилой застройки должно быть не менее указанного в таблице 3.

Таблица 3

| Нормативный разрыв | Поголовье (шт), не более |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | свиньи | птица | коровы, бычки | кролики | овцы | лошади | нутрии |
| 10 м | 5 | 30 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| 20 м | 8 | 45 | 8 | 20 | 15 | 8 | 8 |
| 30 м | 10 | 60 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 |
| 40 м | 15 | 75 | 15 | 40 | 25 | 15 | 15 |

Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома:

- одиночные или двойные - не менее 15 метров;

Расстояния от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 50 метров.

Разведение и содержание домашних животных и птиц сверх максимального предельного количества голов, установленных органами местного самоуправления Холмского городского поселения, и диких животных (волков, лосей, лисиц и др.) разрешается на территории зон сельскохозяйственного использования для сельскохозяйственного производства с установлением санитарно-защитных зон от территории жилых зон в зависимости от количества животных и птиц.

Не допускается размещать со стороны улиц вспомогательные строения, за исключением автостоянок.

Расстояния:

- от площадок с контейнерами для отходов,  до границ участков жилых домов, детских учреждений не менее 50 метров;

- от газорегуляторных пунктов до границ участков жилых домов - не менее 15 метров;

- от трансформаторных подстанций до границ участков жилых домов - не менее 10 метров;

- от края лесопаркового массива до границ ближних участков жилой застройки - не менее 30 метров.

Для всех основных строений количество надземных этажей - до трех с возможным использованием (дополнительно) чердачного пространства скатной кровли под мансардный этаж без увеличения высоты здания,

Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 11,6 м; до конька скатной кровли - не более 16 м.

На территории малоэтажной застройки запрещается строительство стоянок для грузового транспорта и транспорта для перевозки людей, находящегося в личной собственности, кроме автотранспорта грузоподъемностью менее 1,5 тонны.

Параметры блокированной жилой застройки с приквартирными земельными участками:

Таблица 4

| Размер приквартирного земельного участка (кв.м.) | Площадь жилого дома (кв.м. общей площади) | Предельно допустимые параметры |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Процент застройки (%) | Коэффициент использования территории |
| 300 | 240 | 40 | 0,8 |
| 200 | 160 | 40 | 0,8 |
| 100 | 100 | 50 | 1,0 |

Дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 метров.

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию домовладельцев, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.

Высота зданий:

- количество надземных этажей - до трех с возможным использованием (дополнительно) чердачного пространства скатной кровли под мансардный этаж без увеличения высоты здания,

- Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 11,6 м; до конька скатной кровли - не более 16 м.

- Высота заборов между смежными земельными участками должна быть не выше 1,8 метра, установка сплошных заборов должна производиться по согласованию с соседями.

Параметры индивидуальной жилой застройки.

Одноквартирный жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 метров; от красной линии проездов не менее чем на 3 метра.

Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 метров. Расстояние  между углами смежных (соседних) жилых домов не менее 15 метров.

Для всех основных строений количество надземных этажей - до двух с возможным использованием (дополнительно) чердачного пространства скатной кровли под мансардный этаж без увеличения высоты здания.

Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 9,6 м; до конька скатной кровли - не более 13,6 м.

Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 4 м; до конька скатной кровли - не более 7 м.

Высота заборов между смежными земельными участками должна быть не выше 1,8 метра, установка сплошных заборов должна производиться по согласованию с соседями.

Таблица 5

| Размер земельного участка (кв.м.) | Площадь жилого дома (кв.м. общей площади) | Предельно допустимые параметры |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Процент застройки (%) | Коэффициент использования территории |
| 1000 | 400 | 20 | 0,4 |
| 800 | 360 | 20 | 0,4 |
| 600 | 320 | 30 | 0,6 |
| 400 | 250 | 35 | 0,67 |

Допускается пристройка хозяйственного сарая, гаража, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдением требований санитарных, зооветеринарных и противопожарных норм.

На территории с застройкой жилыми домами усадебного типа автостоянки размещаются в пределах отведенного участка.

Хозяйственные площадки предусматриваются на приусадебных участках (кроме площадок для мусоросборников, размещенных из расчета 1 контейнер на 10 домов), но не далее 100 метров от входа в дом.

В условиях нецентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 метров.

На территории частного домовладения места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться домовладельцами.

Мусоросборники, дворовые туалеты и помойные ямы должны быть расположены на расстоянии не менее 4 метров от границ участка домовладения.

Нормативные параметры застройки общественно-деловой зоны.

Учреждения и предприятия обслуживания в населенных пунктах сельского поселения следует размещать из расчета обеспечения жителей услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 минут.

Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями обслуживания, размещаемыми в общественно-деловых и жилых зонах, в зависимости от элементов планировочной структуры (микрорайон (квартал), жилой район) составляет:

Таблица 6

| Учреждения и предприятия обслуживания | Радиус обслуживания, м |
| --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения | 500 |
| Общеобразовательные школы | 500 |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 500 |
| Физкультурно-спортивные центры | 1500 |
| Поликлиники и их филиалы | 1000 |
| Аптеки | 800 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения | 800 |
| Отделения связи и филиалы банков | 500 |

Интенсивность использования территории общественно-деловой зоны характеризуется плотностью застройки (тыс.кв.м. общей площади/га):                                           Таблица 7

| Типы комплексов | Плотность застройки (тыс.кв.м. общ. площ./га), не менее |  |
| --- | --- | --- |
|  | на свободных территориях | при реконструкции |
| Общегородской центр | 10 | 10 |
| Деловые комплексы | 15 | 10 |
| Гостиничные комплексы | 15 | 10 |
| Торговые комплексы | 5 | 5 |
| Культурные (досуговые) комплексы | 5 | 5 |

Рекомендуемые удельные показатели нормируемых элементов территории населенного пункта:                                                                                                                          Таблица 8

| №№ по п/п | Элементы территории | Удельная площадь,м 2/чел, не менее |
| --- | --- | --- |
| 1 | Участки школ | 4,7 |
| 2 | Участки дошкольных учреждений | 1,2 |
| 3 | Участки бытового обслуживания | 0,8 |

Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков учреждений и предприятий обслуживания следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов, но не менее приведенных:                                                                                                               Таблица 9

| Здания (земельные участки) учреждений и предприятий обслуживания | Расстояния от зданий (границ участков) учреждений и предприятий обслуживания, метров |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до красной линии | до стен жилых зданий | до зданий общеобразова-тельных школ, дошкольных образовательных и лечебных учреждений |  |
| Дошкольные образовательные учреждения и общеобразовательные школы | 10 | По нормам инсоляции, освещенности и противопожарным нормам |  |  |
| Приемные пункты вторичного сырья | - | 20 |  | 50 |
| Пожарные депо | 10 | 50 |  | 50 |
| Кладбища традиционного Захоронения, площадью менее 20 га | 6 | 300 |  | 500 |

Для организации обслуживания на территориях малоэтажной застройки допускается размещение учреждений и предприятий обслуживания с использованием индивидуальной формы деятельности - детских учреждений, магазинов, кафе, физкультурно-оздоровительных и досуговых комплексов, парикмахерских, фотоателье и т. п., встроенных или пристроенных к жилым зданиям, с размещением преимущественно в первом и цокольном (кроме детских учреждений) этажах и устройством изолированных от жилых частей здания входов. При этом общая площадь встроенных учреждений не должна превышать 150 квадратных метров.

Объекты со встроенными и пристроенными мастерскими по ремонту и прокату автомобилей, ремонту бытовой техники, а также помещениями ритуальных услуг следует размещать на границе жилой зоны.

Размещение встроенных предприятий, оказывающих вредное влияние на здоровье населения (рентгеноустановок, магазинов стройматериалов, москательно-химических и т. п.), в условиях малоэтажной застройки не допускается.

Участки дошкольных образовательных учреждений  и вновь размещаемых больниц не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.

Приемные пункты вторичного сырья следует изолировать полосой зеленых насаждений и предусматривать к ним подъездные пути для автомобильного транспорта.

Здание общеобразовательного учреждения следует размещать на самостоятельном земельном участке с отступом от красной линии не менее 25 метров.

Параметры застройки в зонах коллективных садов и садово-огородных участков.

Размещение садоводческих объединений граждан запрещается в санитарно-защитных зонах промышленных предприятий. Расстояние от застройки до лесных массивов должно быть не менее 15 метров.

Ширина в красных линиях должна быть: для улиц – не менее 15 метров, для проездов – не менее 9 метров, ширина проезжей части улиц - не менее 7 метров, проездов – не менее 3,5 метров.

Здания и сооружения общего пользования должны отстоять от границ садовых 
участков не менее, чем на 4 метра.

На садовом участке допускается возводить садовый дом сезонного, временного или круглогодичного использования, хозяйственные постройки и сооружения, теплицы, навес или гараж для автомобиля.

На садово-огородных участках, как правило, допускается возводить хозяйственные постройки и сооружения временного использования.

Садовый дом должен отстоять от красной линии улиц не менее, чем на 5 метров., от красной линии проездов – не менее, чем на 3 метра, хозяйственные постройки от красной линии улиц и проездов должны отстоять на расстояние не менее 5 метров.

Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должны быть:

- от жилого строения (или дома) – 3 метра;

- от постройки для содержания мелкого скота и птицы – 4 метра;

- от других построек – 1 метр;

- от стволов деревьев:

- высокорослых – 4 метра;

- среднерослых – 2 метра;

- от кустарника – 1 метр.

Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).

При возведении на садовом (дачном) участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего садового участка, скат крыши следует ориентировать на свой участок.

Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть:

- от жилого строения (или дома) и погреба до уборной и постройки для содержания мелкого скота и птицы – согласно таблице 3;

- до душа, бани (сауны) – 8 метров;

- от шахтного колодца до уборной и компостного устройства в зависимости от направления движения грунтовых вод – 50 метров (при соответствующем гидрогеологическом обосновании может быть увеличено).

Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между постройками, расположенными на смежных участках.

Стоянки для автомобилей могут быть отдельно стоящими, встроенными или пристроенными к садовому дому и хозяйственным постройкам.

Требования к временному хранению индивидуальных транспортных средств и параметры земельных участков гаражей и открытых автостоянок.

Для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать 
открытые стоянки из расчета не менее чем на 70% расчетного парка легкового 
автотранспорта, в том числе:

- в жилых районах – 25 %;

- в промышленных и коммунальных районах – 25 %;

- в общественно-деловых зонах – 5 %;

- в рекреационных зонах – 15 %;

Размер земельных участков гаражей и открытых автостоянок следует принимать в кв.м /машиноместа:

- для гаражей одноэтажных – 30;

- для наземных автостоянок – 25.

В общественно-деловых зонах площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоянках следует уменьшать до 22 кв.м., а при примыкании участков к проезжей части улиц и проездов – до 18 кв.м. на автомобиль.

Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей и открытых автостоянок, 
предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, составляют:

Таблица 10

| Объекты, до которых определяется расстояние | Расстояние в м., не менее |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от гаражей и открытых автостоянок при числе легковых автомобилей |  |  |  |  |
|  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-300 | свыше 300 |
| Фасады жилых домов и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |
| Торцы жилых домов без окон | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 |
| Общественные здания | 10 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| Детские и образовательные учреждения, площадки для отдыха, игр, спорта | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Лечебные учреждения стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха )сады, скверы, парки) | 25 | 50 | Устанавливается по согласованию с органами Роспотребнадзора |  |  |

Параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части озеленения территорий земельных участков.

Озелененные территории (объекты градостроительного формирования) - представлены виде парков, скверов, бульваров, территорий зеленых насаждений в составе участков жилой, общественной, производственной застройки.

Озелененные территории общего пользования, выделяемые в составе рекреационных зон, размещаются во взаимосвязи преимущественно с жилыми и общественно-деловыми зонами.

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки Тёсово-Нетыльского городского поселения (уровень озелененности территории застройки) должен быть не менее 40 %, а в границах территории жилого района - не менее 25 %, включая суммарную площадь озеленения территории микрорайона (квартала).

Оптимальные параметры общего баланса территории составляют:

Открытые пространства:

- зеленые насаждения  - 65–75 %;

- аллеи и дороги  - 10–15 %;

- площадки  - 8–12 %;

- сооружения  - 5-7 % ;

Зона рекреации:

- зеленые насаждения - 93–97 %;

- дорожная сеть  - 2–5 %;

- обслуживающие сооружения и хозяйственные постройки  - 2 %.

Удельный вес озелененных территорий микрорайона (квартала) многоквартирной и малоэтажной застройки жилой зоны (без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений) должен составлять не менее 25 % площади территории микрорайона (квартала) или не менее 6 кв.м/чел.

Озеленение участков общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений принимается из расчета 50 % площади их территорий (для лечебных учреждений - не менее 60 %).

Площадь участков, предназначенных для озеленения в пределах ограды предприятий в производственно-коммунальных зонах, следует определять из расчета не менее 3 кв.м на одного работающего в наиболее многочисленной смене. Предельный размер участков, предназначенных для озеленения, не должен превышать 15 % площади предприятия.

В зеленых зонах поселения и в санитарно-защитных зонах следует предусматривать питомники древесных и кустарниковых растений и цветочно-оранжерейные хозяйства.

Площадь питомников следует принимать из расчета 3 - 5 кв.м/чел. В зависимости от уровня обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования, размеров санитарно-защитных зон, развития садоводческих товариществ и других местных условий общую площадь цветочно-оранжерейных хозяйств следует принимать из расчета 0,4 кв.м/чел.

Расстояния от зданий и сооружений до зеленых насаждений при условии беспрепятственного подъезда и работы пожарного автотранспорта следует принимать по табл.11:

Таблица 11

| Здание, сооружение, объект | Расстояния (м) от здания, сооружения, объекта до оси |  |
| --- | --- | --- |
|  | ствола дерева | кустарника |
| Наружная стена здания, сооружения | 5,0 | 1,5 |
| Край тротуара и садовой дорожки | 0,7 | 0,5 |
| Край проезжей части улиц, кромка укрепленной полосы обочины дороги или бровка канавы | 2,0 | 1,0 |
| Мачта и опора осветительной сети, мостовая опора и эстакада | 4,0 | - |
| Подошва откоса, террасы и др. | 1,0 | 0,5 |
| Подошва или внутренняя грань подпорной стенки | 3,0 | 1,0 |

Таблица 11(продолжение)

| Подземные сети: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - газопровод, канализация | 1,5 | - |
| - тепловая сеть | 2,0 | 1,0 |
| - водопровод, дренаж | 2,0 | - |
| - силовой кабель и кабель связи | 2,0 | 0,7 |

Примечания:

1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра.

2. Расстояния от воздушных линий электропередачи до деревьев следует принимать по правилам устройства электроустановок.

3. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых и общественных помещений.

Параметры застройки в зонах рекреации.

1. Расстояние между границей территории жилой застройки и ближним краем паркового массива должно составлять не менее 30 метров.

2. Автостоянки для посетителей парков следует размещать за пределами его территории, но не далее 400 метров от входа и проектировать из расчета не менее 10 машиномест на 100 единовременных посетителей. Размеры земельных участков автостоянок на одно место:

- для легковых автомобилей - 25 квадратных метров;

- автобусов - 40 квадратных метров;

- для велосипедов - 0,9 квадратных метров.

В указанные размеры не входит площадь подъездов и разделительных полос зеленых насаждений.

3. При числе единовременных посетителей 10-50 чел/га необходимо предусматривать дорожно-тропиночную сеть для организации их движения.

4. Дорожную сеть зон рекреации (дороги, аллеи, тропы) следует трассировать по возможности с максимальным сохранением зеленых насаждений, минимальными уклонами в соответствии с направлениями основных путей движения пешеходов и с учетом определения кратчайших расстояний к остановочным пунктам, игровым и спортивным площадкам. Ширина дорожки должна быть кратной 0,75 м (ширина полосы движения одного человека).

Покрытия площадок, дорожно-тропиночной сети в пределах зон рекреации следует применять из плиток, щебня и других прочных минеральных материалов, допуская применение асфальтового покрытия в исключительных случаях.

Параметры застройки коммунально-складской и производственной зон.

Водоснабжение и канализация.

Размеры земельных участков для станций водоочистки (в гектарах) в зависимости от их производительности, (тысяч метров кубических в сутки), следует принимать по проекту, но не более:

- до 0,8 тыс.м 3/сутки - 1 гектар;

- свыше 0,8 до 12 тыс. м 3/сутки - 2 гектара;

- свыше 12 до 32 тыс. м 3/сутки - 3 гектара;

- свыше 32 до 80 тыс. м 3/сутки - 4 гектара;

- свыше 80 до 125 тыс. м 3/сутки - 6 гектаров.

Площадку очистных сооружений сточных вод следует располагать с подветренной стороны для ветров преобладающего в теплый период года направления по отношению к жилой застройке и населенному пункту ниже по течению водотока.

Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации принимать по таблице 12:

Таблица 12

| Производительность очистных сооружений канализации, тыс. м3/ сутки | Размеры земельных участков, не более, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Очистных сооружений | Иловых площадок | Биологических прудов глубокой очистки сточных вод |
| До 0,7 | 0,5 | 0,2 | - |
| свыше 0,7 до 17 | 4 | 3 | 3 |
| свыше 17 до 40 | 6 | 9 | 6 |
| свыше 40 до 130 | 12 | 25 | 20 |
| свыше 130 до 175 | 14 | 30 | 30 |
| свыше 175 до 280 | 18 | 55 | - |

Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляют:

Таблица 13

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние, м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м3/ сутки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 0,2 | 0,2-5,0 | 5,0-50,0 | 50,0-280 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброшенных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля: а) фильтрации б) орошения | 200 150 | 300 200 | 500 400 | 1000 1000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

Теплоснабжение.

Размеры земельных участков для отдельно стоящих котельных, размещаемых в районах жилой застройки составляют:

Таблица 14

| Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт) | Размеры земельных участков (га), котельных работающих |  |
| --- | --- | --- |
|  | на твердом топливе | на газо-мазутном топливе |
| до 5 | 0,7 | 0,7 |
| от 5 до 10 (от 6 до 12) | 1,0 | 1,0 |
| От 10 до 50 (от 12 до 58) | 2,0 | 1,5 |
| От 50 до 100 (от 58 до 116) | 3,0 | 2,5 |
| От 100 до 200 (от 116 до 233) | 3.7 | 3,0 |
| От 200 до 400 (от 233 до 466) | 4,3 | 3,5 |

Газоснабжение.

Газорегуляторные пункты (ГРП) следует размещать:

- отдельно стоящими;

- пристроенными к газифицируемым производственным зданиям, котельным и общественным зданиям с помещениями производственного характера;

- встроенными в одноэтажные газифицируемые производственные здания и котельные (кроме помещений, расположенных в подвальных и цокольных этажах);

- на покрытиях газифицируемых производственных зданий I и II степеней огнестойкости класса С0 с негорючим утеплителем;

- вне зданий на открытых огражденных площадках под навесом на территории промышленных предприятий.

Блочные газорегуляторные пункты заводского изготовления (ГРПБ) следует размещать отдельно стоящими.

Отдельно стоящие газорегуляторные пункты в поселениях должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений не менее указанных в таблице 15, а на территории промышленных предприятий и других предприятий производственного назначения - согласно требованиям СНиП II-89.

Шкафные распределительные пункты (ШРП) размещают на отдельно стоящих опорах или на наружных стенах зданий, для газоснабжения которых они предназначены.

Расстояния от отдельно стоящих ШРП до зданий и сооружений должны быть не менее указанных в таблице 15.

Таблица 15

| Давление газа на вводе в ГРП, ГРПБ, ШРП, МПа | Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ и отдельно стоящих ШРП по горизонтали, м, до |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | зданий и сооружений | железнодорожных и трамвайных путей (до ближайшего рельса) | автомобильных дорог (до обочины) | воздушных линий электропередачи |
| До 0,6 | 10 | 10 | 5 | Не менее 1,5 высоты |
| Св. 0,6 до 1,2 | 15 | 15 | 8 | опоры |

Примечания:

1 Расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП, ГРПБ или ШРП, а при расположении оборудования на открытой площадке — от ограждения.

2 Требования таблицы распространяются также на узлы учета расхода газа, располагаемые в отдельно стоящих зданиях или в шкафах на отдельно стоящих опорах.

3 Расстояние от отдельно стоящего ШРП при давлении газа на вводе до 0,3 МПа до зданий и сооружений не нормируется.

Электроснабжение.

Воздушные линии электропередачи напряжением 110-220 кВ и выше рекомендуется размещать за пределами жилой застройки.

Линии электропередачи напряжением до 10 кВ на территории жилой зоны в застройке зданиями 4 этажа и выше должны выполняться кабельными, а в застройке зданиями 3 этажа и ниже - воздушными.

При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВ·А и выполнении мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 м.

Радиовещание и телевидение.

При размещении передающих радиотехнических объектов должны соблюдаться требования санитарных правил и норм, в том числе устанавливается охранная зона:

- при эффективной излучаемой мощности от 100 Вт до 1000 Вт включительно должна быть обеспечена невозможность доступа людей в зону установки антенны, радиус которой должен быть не менее 10 метров от любой ее точки; при установке на здании антенна должна быть смонтирована на высоте не менее 1,5 метра над крышей при обеспечении расстояния от любой ее точки до соседних строений не менее 10 метров независимо от типа антенны и направления излучения;

- при эффективной излучаемой мощности от 1000 до 5000 Вт должны быть обеспечены невозможность доступа людей и отсутствие соседних строений на расстоянии не менее 25 метров от любой точки антенны независимо от типа антенны и направления излучения; при установке на крыше здания антенна должна монтироваться на высоте не менее 5 метров над крышей.

Расстояние от зданий и сооружений предприятий (независимо от степени их огнестойкости) до границ лесного массива хвойных пород должно составлять не менее 50 метров, лиственных пород – не менее 20 метров.

Глава 11. основные территориИ общего пользования и земели, НА которыЕ не РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ градостроительные

регламенты.

Статья 77. Карта зон территорий общего пользования и земель, на которые не распространяются градостроительные регламенты Тёсово-Нетыльского городского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области.

Карта зон территорий общего пользования, на которые не распространяются градостроительные регламенты является неотъемлемой частью настоящих Правил (приложение 3).

На карте зон территорий общего пользования, на которые не распространяются градостроительные регламенты отражены:

•         зоны сельскохозяйственного назначения;

•         зоны общего пользования – парков, набережных, скверов, бульваров;

•           зоны рекреационных ландшафтных территорий и специальных зеленых насаждений общего пользования, предназначенные для сохранения природного ландшафта, экологически чистой окружающей среды, а также для организации отдыха и досуга населения;

•          зоны лесного фонда;

•         зоны водного фонда;

•         зоны специального назначения;

•      зоны  транспортных и  инженерных инфраструктур, ограниченная красными линиями.

Виды основных зон территорий общего пользования и земель, на которые градостроительные регламенты не распространяются.

СХ.1  - Зона сельскохозяйственного назначения;

Р.1     - Зона активного отдыха в парках;

СН    -  Зона специального назначения;

ЛФ    - Зона лесного фонда;

ЗЗ     -   Зона земель запаса;

ВФ    - Зона водного фонда;

И       -  Зона инженерной инфраструктуры;

Т.1    -  Зона автомобильного транспорта;

Т.2    -  Зона железнодорожного транспорта;

ОР    -  Зона охраняемых территорий историко-культурных, археологических и природных    комплексов.

Статья 78. Использование территорий общего пользования и земельных участков, на которые не распространяются градостроительные регламенты

1. На карте градостроительного зонирования территории Тёсово-Нетыльского городского поселения или на отдельной карте, помимо территориальных зон и зон с особыми условиями использования территорий, могут отображаться:

1) территории, земельные участки, на которые не распространяется действие градостроительных регламентов, в том числе территории общего пользования;

2) особо охраняемые природные территории, земельные участки, расположенные в границах особых экономических зон, на которые не распространяется действие  градостроительных регламентов.

2. Обозначение, установление, изменение границ и использование указанных территорий осуществляется в порядке, определенном федеральным законодательством, настоящими Правилами. В случае, когда в установленном порядке на основании проектов планировки (установления, изменения красных линий) изменяются границы территорий общего пользования и из их состава образуются иные территории, применительно к которым устанавливаются градостроительные регламенты, использование таких территорий осуществляется в соответствии с установленными градостроительными регламентами в главе 10 настоящих Правил.

Статья 79. Назначение основных территорий общего пользования и земель, на которые не распространяются градостроительные регламенты.

СХ.1 – Зона сельскохозяйственного назначения

Назначение территорий:

•  территория, находящиеся за чертой населенного пункта и предназначенная  для нужд сельского хозяйства. К таким землям относятся земли, обладающие плодородным слоем - почвой, необходимым для производства сельскохозяйственной продукции.

Р.1 – Зона активного отдыха в парках

Назначение территорий:

• земли предназначены для организации парков, скверов, бульваров

используемых в целях кратковременного отдыха, проведения досуга населения.

СН – Территории общего пользования  специального назначения

Назначение территорий:

• основным целевым назначением данной территории является специальное назначение их для целей, обусловленных располагаемым на этих землях объектом (объектами).

ЛФ - Зона лесного фонда.

Виды разрешенного использования (а также параметры разрешенного строительного изменения) земельных участков, иных объектов недвижимости, расположенных в зонах лесного фонда, устанавливаются в индивидуальном порядке (применительно к каждому земельному участку, объекту) Лесным кодексом РФ, порядок об охране и использовании земель лесного фонда регулируется Земельным кодексом РФ и лесным законодательством (п.6 статьи 101 Земельного кодекса РФ).

ЗЗ - Зона земель запаса.

К землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные  гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, формируемого  в соответствии со статьей 80  настоящего кодекса. *103.1

Использование земель запаса допускается после перевода их в другую категорию. *103.2.

ВФ - Зона водного фонда.

Виды разрешенного использования (а также параметры разрешенного строительного изменения) земельных участков, иных объектов недвижимости, расположенных в зонах водного фонда, устанавливаются в индивидуальном порядке (применительно к каждому земельному участку, объекту) Водным кодексом РФ, порядок об охране и использовании земель водного фонда регулируется Водным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ.

И - Территории инженерной инфраструктуры

Назначение территорий:

территория инженерной инфраструктуры предназначена для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций энергообеспечения, водоснабжения, канализации и очистки стоков, связи, газоснабжения, теплоснабжения, а также включают территории необходимые для их технического обслуживания и охраны.

Т.1 – Территории транспортной инфраструктуры

Назначение территорий:

территория транспортной инфраструктуры ограничена красными линиями и предназначена для размещения и функционирования сооружений автомобильного транспорта, а также включает территории, подлежащие благоустройству с учётом технических и эксплуатационных характеристик таких сооружений.

Т.2 – Зона железнодорожного транспорта

Назначение территорий:

-          отвод железной дороги, территория на которую не распространяется действие градостроительных регламентов.

ОР – Охраняемые территории историко-культурных, археологических и природных комплексов.

В соответствии с частью 4 и частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, градостроительные регламенты не устанавливаются для земель, особо охраняемых историко-культурных, археологических и природных территорий, а их использование определяется уполномоченными органами исполнительной власти Новгородской области и Новгородского муниципального района в соответствии с федеральными законами.

# Глава 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

## Статья 80. Ответственность за нарушение Правил землепользования и застройки Тёсово-Нетыльского городского поселения.

Ответственность за нарушение настоящих Правил наступает согласно законодательству Российской Федерации и законодательства Новгородской области.

## Статья 81. Вступление в силу Правил землепользования и застройки Тёсово-Нетыльского городского поселения.

1. Настоящие Правила вступают в силу по истечении десяти дней после их официального опубликования.

2. Сведения о градостроительных регламентах и о территориальных зонах после их утверждения подлежат внесению в Государственный кадастр недвижимости.